建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项目名称:     潼关县潼建加油站建设项目

建设单位:       潼关县潼建加油站       （公章）

编制日期：二〇一九年八月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资— —指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 潼关县潼建加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 潼关县潼建加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严金雄 |  |  | 联系人 | 姚晶 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市潼关县 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15399130003 |  | 传真 | -- | 邮政 | 714399 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 潼关县发展与改革局 |  |  | 项目代码 | “2017-610522-52-03-016876” |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  | 行业类别及代码 | 机动车燃料零售(F5264) |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4666.67m2（7亩） |  |  | 绿化率（%） | 10.62 |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） |  | 22.0 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 5.5 |
| 评价经费 （万元） | -- |  |  | 预期投产 日期 | 2019年12月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 近年来，随着经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车辆数量的快速增加，当地对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。 潼关县潼建加油站建成于1992年，原有工程位于陕西省渭南市潼关县双桥大街与和平路交叉口东北角，后期进行了补办环评手续，原有加油站占地面积2000m2，2个地埋钢制卧式汽油储罐、2个地埋钢制卧式柴油储罐，项目油罐总容积为90m3。根据潼关县人民政府专项问题会议纪要“关于华府精品小区（一期）开发建设专项问题会议纪要”（潼关县人民政府办公室）文件及建设单位说明，原有项目加油车辆进出口道路因新建华府精品小区（一期）而封路，政府承诺对其安置，待新建加油站建成后，原有工程全部拆除，因加油区和储罐区需资质单位进行拆除，故原加油站不能自行拆除的部分委托资质单位拆除，剩余部分由建设单位拆除。于渭南市潼关县双桥大街东段北侧新建加油站，距离原有加油站约600m。 新建加油站总投资400万元，占地面积4666.67m2（7亩），总建筑面积833.4m2，建设内容主要包括加油区、储罐区、罩棚、站房等，内设四台税控加油机、2个SF双层地埋承重汽油储罐（单个容积30m3）、2个SF双层承重柴油储罐（单个容积30m3），柴油罐折半计算后项目油罐总容积为90m3，属于三级加油站。本项目拟建设三级油气回收，对加油过程中产生的油气进行回收处理。 项目现已取得潼关县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码“2017-610522-52-03-016876”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目应进行环境影响评价。潼关县潼建加油站于2019年6月委托我公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在资料的初步收集以及实地踏勘的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了《潼关县潼建加油站建设项目》环境影响报告表，由建设单位报环境保护行政主管部门审批。本次评价不包括洗车房的建设，若后期进行洗车房的建设，另行评价。 二、项目相关判定 项目的相关判定内容见表1-1： 表1-1 项目符合性分析判定一览表 项目; 文件名; 相关内容; 项目情况; 判定 结论. 产业政策; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）; 本项目属于机动车燃料零售业项目，不属于限制和淘汰项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目; 允许类. /; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于潼关县国家重点生态功能区产业准入负面清单中所列的行业。; 符合; /. 环保政策; 陕西省“十三五”环境保护规划; 深度实施“减煤、车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，严格控制二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放，全面推进我省大气环境治理工作，持续改善大气环境质量; 项目建设三级油气回收系统，最大限度的减少挥发性有机物的排放; 符合. 全面完成全省加油站、储油库、油罐车的油气回收治理验收与检测工作，切实保障油气回收设施正常使用; 项目为新建项目，建设“三级”油气回收系统，减少油气排放量; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统; 本加油站储罐、罐车和加油机均设置了油气回收系统; 符合. 油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备; 项目油罐为固定顶罐，设置三级油气回收系统，将VOCs气体返回储罐; 符合. 油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网; 项目罐车和油罐设置一级油气回收系统，将VOCs气体返回储罐; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置; 项目采用固定顶罐，并安装三级油气回收系统; 符合. 严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。; 项目为新建加油站，安装三级油气回收系统，加强对油气的治理; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019）; 5.2挥发性有机液体储罐 5.2.3储罐运行维护要求 5.2.3.2固定顶罐 - 固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。b)储罐附近开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。c)定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 - 9.2废水液面控制要求 - 9.2.2废水储存、处理设施b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统; 本项目固定顶罐严格执行储罐运行维护要求；本项目建设三级油气回收系统; 符合. 用地; 项目位于陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧，根据潼关县城乡规划管理局出具的《关于潼关县潼建加油站搬迁建设项目选址初审意见的函》，本项目用地性质属于商业用地，用地符合潼关县城乡规划。（相关文件见附件）。; 符合. 周边环境敏感性及选址合理性; 项目评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区和重要公共建筑物等敏感目标，项目外环境关系简单，涉及的建筑物均为三类民用建筑物。最近敏感目标为东北侧90m处的卧龙堡居民，其次为西北侧125m处的三堡村居民，加油油气采取三级回收系统，加油泵、卸油泵、发电机及加油车辆等产生噪声采取隔声、消声等措施后，各项污染物均能够实现达标排放，对周围环境敏感目标影响较小。从经济角度上讲，本项目紧邻双桥大街，车流量较大，油料需求量大。项目的建设一方面方便车辆进行油料补给，另一方面有利于项目经济效益的提高；本项目属于三级加油，站址与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修正版）中的要求。因此，从选址城乡规划、环境保护方面来看，项目的建设是合理的。; 符合. 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：潼关县潼建加油站建设项目； 建设地点：陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧； 建设单位：潼关县潼建加油站； 建设性质：迁建； 项目用地：4666.67m2（7亩）； 项目总投资：400万元； 设计能力：柴油供油能力200t/a，汽油供油能力400t/a； 现场现状：根据现场调查，目前项目区内加油站工程尚未动工建设。 2、地理位置及外环境关系 （1）地理位置 本项目拟建站址位于渭南市潼关县双桥大街东段北侧，地理位置优越，途经站前的车流量大，项目地理位置详见附图一。 （2）外环境关系 项目周边环境如下： 北侧：紧邻耕地，东北侧为卧龙堡，距离90m； 东侧：紧邻耕地； 南侧：与绿化带相隔为双桥大街；隔路西南侧120m处为新建的小区； 西侧：紧邻潼关县司法局规划用地（在建）；西北侧为三堡村，距离125m。 项目外环境关系图见附图二。 四、建设规模及内容 项目占地面积4666.67m2（7亩），总建筑面积为833.4m2，主要建设内容包括加油区、油罐区、营业区和生产辅助区和进出口。项目具体工程组成及建设内容详见表1-2： 表1-2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 主要建设内容. 主体工程; 油罐区; 营业区南侧，设有4台30m3地埋式的双层油罐（2台柴油罐、2台汽油罐）。采用SF双层储油罐，油罐外壁采用特加强级防腐材料保护，油罐的操作井四周采用不发火水泥抹面并且做防渗漏处理，设置防渗罐池。罐池采用钢筋混凝土基础，池内用细砂填实等措施以防止油品渗漏，并在储罐周围修建围堰。. 加油区; 站区中部，设有一座罩棚（建筑面积348.3m2）及4座加油岛. 辅助工程; 营业区; 营业区位于加油区北侧，设置一座站房（建筑面积84.96m2），2F，设有配电室、控制室、营业室、值班室及工具间. 辅助用房; 位于站房西北角，1F，建筑面积84.96m2，设有发电机房、休息室和非明火厨房. 储运工程; 储存; 油品储存在地埋式储罐中. 运输; 柴油、汽油的运输依托社会上有资质的槽车运输. 公用工程; 给水; 市政自来水. 排水; 雨污分流，食堂废水隔油池（1m3）预处理后与其他生活污水进入化粪池（10m3）处理后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂. 采暖、制冷; 冬季采暖和制冷均采用分体式空调. 供电; 当地农村电网. 环保 工程; 废气; 卸油过程产生的油气; 油罐采用地埋设计，卸油口和加油机分别安装一级、二级、三级油气回收装置，其回收效率分别为95%，90%，95%. 储罐小呼吸产生的油气. 加油过程产生的油气. 汽车尾气; 加强管理进出车辆，减少车辆的怠速时间汽车尾气自然逸散. 发电机燃油废气; 燃用0#轻柴油. 食堂油烟; 通过烟道引至楼顶排放. 废水; 生活污水; 食堂废水隔油池（1m3）预处理后与其他生活污水进入化粪池（10m3）处理后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂. 噪声; 加油机、泵等设备; 低噪声设备、安装减震垫、隔声、连接处采用柔性连接. 车辆; 减速慢行、禁止鸣笛. 固体废物; 废活性炭、储罐清理油泥和废水; 危险废物暂存间暂存，并委托有资质的单位安全处置. 生活垃圾; 集中收集后，委托环卫部门进行处置. 绿化; 绿化率达10.62%，绿化面积601.40m2. 项目主要技术指标见表1-3： 表1-3 项目主要技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; m2; 4719.60; 7亩. 2; 总建筑基底占地面积; m2; 1064.15; /. 3; 总建筑面积; m2; 833.4; 包括罩棚、站房等. 4; 建筑系数; %; 22.55; /. 5; 容积率; /; 0.18; /. 6; 绿化面积; m2; 601.40; /. 7; 绿化率; %; 10.62; /. 五、主要原辅材料 1、原辅料的用量 项目所销售汽油和柴油均来自陕西延长石油（集团）销售有限公司延炼分公司油库，主要销售92#、95#汽油、0#柴油、-10#柴油（仅冬季销售），项目原辅材料消耗表见表1-4： 表1-4 原辅材料及能源消耗情况一览表 - 类别; - 原料名称; - 年用量（t/a）; - 来源; - 最大储存量（t）. - 主（辅）料; - 汽油（92#、95#）; - 400; - 陕西延长石油（集团）销售有限公司延炼分公司; - 40.5. - 柴油（0#、-10#）; - 200; - 45.4. - 能源; - 电（KW·h）; - 32.0; - 当地农村电网; - /. - 水量; - 水; - 610t/a; - 市政供水; - /. 2、原辅料来源及成分 （1）油品来源 本项目加油站所需的汽油、柴油等成品油均来自陕西延长石油（集团）销售有限公司延炼分公司油库，经油罐车运至站区，卸入项目成品油罐内。 理化性质： 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。本加油站所销售的汽油为92#汽油、95#汽油。 柴油：稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180-370℃，重柴油约350-410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。本加油站所销售的柴油为轻柴油。 3、主要设备 项目生产线主要的设备及设施见表1-5： 表1-5 工艺主要设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 双层油罐; 30m3; 台; 4. 2; 潜油泵; 200L/min 1.12kw; 台; 4. 3; 汽油加油机; 5~50L/min; 台; 3. 4; 柴油加油机; 5~80L/min; 台; 3. 5; 柴油发电机; 30kw; 台; 1. 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目用水来自市政供水管网，可以满足项目的用水需求。 项目用水主要包括职工生活用水、顾客用水和绿化用水等。 ①职工生活用水：项目定员10人，均在厂区食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），用水按100 L/人·d，用水量为1.0m3/d（365m3/a）。 ②顾客用水：人流量按照100人次/d，用水定额为5L/（人·次），则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 ③绿化用水：本项目绿化面积为601.40m2，根据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB61/T 943—2014）中用水定额规定，绿化用水按2.0 L/（m2·d），绿化按7天浇灌一次计，经核算，年绿化用水量为62.72m3/a，即日最大用水量为0.17m3/d。 综上，每日最大用水量为2.24m3/d，年用水量为817.6m3/a。 （2）排水 采用“雨污分流”，本项目污水主要来自站内工作人员办公生活污水、顾客用水。生活污水产生系数为0.8，产生量为1056m3/a（3.52m3/d），本项目食堂废水经过隔油处理后与其他生活污水排入厂区化粪池处理后排入污水管网。 （3）水平衡 项目用水情况详见表1-6，水平衡见图1-1： 表1-6 项目用水量和排水量一览表 项目; 用水规模; 用水标准; 总用水量（m3/d）; 污水排放量（m3/d）; 排水去向. 生活用水; 10人; 100L/（人·d）; 1.0; 0.8; 食堂废水经过隔油处理后与其他生活污水排入厂区化粪池处理后排入污水管网. 顾客用水; 100人次/ d; 5L/（人·次）; 0.5; 0.4. 绿化用水; 601.40 m2; 2.0L/ m2·d; 0.17; 0; 自然蒸发. 合计; /; 1.67; 1.2. 备注：生活污水排污系数按0.8计算；绿化用水按照2.0 L/ m2·d。. 项目水平衡见图1-1： 图1-1 项目水平衡图 m3/d 2、供配电 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。备用发电机一台，采用0#柴油发电。 3、供暖及制冷 冬季采暖和制冷均采用分体式空调。 4、消防 本工程为三级加油站站，根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定，在可能发生火灾的各类场所、工艺装置、主要建筑物、仪表及电器设备间等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量的移动式灭火器，以便及时扑救初始零星火灾。灭火器材配置如下： 表1-7 灭火器配置表 序号; 配置灭火器材区域; 灭火器材配置规格及数量; 数 量. 1; 站房及辅助用房; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 10具. 2; 加油区; 5kg手提式ABC类干粉灭火器; 6具. 3; 油罐区; 35kg推车式ABC类干粉灭火器; 1具. 8kg手提式ABC类干粉灭火器; 2具. 消防沙箱（2m3 黄沙）; 1个. 消防器材箱（灭火毯5张、消防锹2把、消防桶2只）; 1个. 5、防雷、防静电及接地系统 （1）防雷类别划分：根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中相关条文规定，站房和辅助用房按第三类防雷设计，其余按第二类防雷设计。 （2）防雷措施 ①防直击雷：工艺装置区有油罐等工艺设备。油罐在地下覆土0.5m以下，壁厚大于4mm，且装设阻火器，不单独设置接闪杆。油罐必须进行防雷接地，接地点不少于两处。非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。其它工艺装置材质均为碳钢、不锈钢等导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置接闪杆。上述设备本体与工艺装置区接地网连接即可。加油机在罩棚接闪器保护范围之内，不单独设置接闪杆，保证可靠接地即可。 站房、辅助用房、罩棚屋面装设接闪带（第二类防雷网格，不大于10m×10m或12m×8m，第三类防雷网格不大于24m×16m或20m×20m）进行防雷保护，经接闪引下线与接地体相连，作为防直击雷接闪器。引下线与基础圈梁钢筋及室外接地网可靠连接形成电气通路，同时与全站接地系统可靠连接。接地极尽量利用建、构筑物基础或底板钢筋作自然接地装置，无自然接地装置时，另设独立角钢人工接地系统。 ②防雷电感应：站内所有设备、管道、构架、平台、电缆金属外皮等金属物均与接地装置可靠连接。 ③防雷电波侵入：低压电缆埋地敷设，电缆金属外皮均接到接地装置上，所有管道在进出建筑物时与接地装置相连。 ④防雷击电磁脉冲：低压电磁脉冲主要侵害对象为计算机信息系统，信息系统进线处设置相应等级电涌保护器，信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适应的电涌保护器。 站内低压配电柜、配电箱等配电设备电源进线侧装设与电子器件耐压水平相适应的电涌保护器。所有建筑电源进线处设置等电位端子箱，实现室内等电位联接；站内各接地系统均采用热镀锌扁钢连接，形成全场等电位。 （3）防静电措施 在生产过程中，因气体在设备、管道中高速流动而产生静电，静电电荷有可能高达数千伏，有可能产生静电放电火花，引燃泄漏的可燃气体。防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地，设备每台至少两处接地。管道在进出装置区处、分岔处以及爆炸危险场所分界处应进行接地，平行管道净距小于100mm时，每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，加跨接线。 其它设备如加油机等均做防静电接地；卸油口，设置防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的隔爆型静电接地仪，布置于爆炸危险1区以外，卸油前利用防静电接地夹将车辆与全场接地网可靠连接形成等电位连接；卸油口和工艺区设置人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作；管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地。在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。 （4）接地系统 所有接地系统如防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及自控仪表、信息系统的接地等，共用接地装置，接地电阻不大于1Ω，如达不到，应增打接地极或采用相应的降阻措施。 七、总图布置 1、项目总图布置 根据站区功能，可分为加油区、油罐区、营业区和生产辅助区和进出口等。加油区位于站区中部。设有一座罩棚及4座加油岛。营业区位于加油区北侧，设置一座站房。设有发电机房、卫生间、配电室、控制室、营业室、财务室、值班室及工具间。油罐区位于营业区南侧，设有4台30m3双层油罐。生产辅助区位于站区西北角，设有休息室、厨房、餐厅、储藏室等。 站区面向南侧双桥大街设置进出口，进出口分开设置。进口位于站区东侧，宽度为9m；出口位于站区西侧，宽度为10m。 站内布置尽量做到简捷、顺畅，能使车辆进出方便，并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。站区进、出口分开设计，最小转弯半径为15米，满足加油车辆、消防车辆、油罐车的转弯半径要求。因此总平面布置合理，项目平面布置具体见附图三。 2、站内外设施之间安全距离 （1）加油部分站内设施之间防火间距 加油部分站内设施之间防火间距见表1-8： |

表1-8 站内设施的防火间距（单位：m） 主要设备设施与站外建（构）筑物距离 站内设施名称; 埋地油罐; 油品卸车点; 站房; 配电室; 发电室; 站区围墙. 埋地油罐; 标准; 0.5/0.5; ——; 4/3; 4.5; 6.5; 3/2. 实际; 0.5/0.5; ——; 13/15; 13/15; 39.8/41.8; 24.8/24.8. 通气管口; 标准; ——; 3/2; 4/3.5; 5; 7; 3/2. 实际; ——; 12; 7.5; 7.5; 34.3; 20.8/35.2. 油品卸车点; 标准; ——; ——; 5; 5; 6.5; 1.5. 实际; ——; ——; 20; 20; 36.8; 25.8. 加油机; 标准; ——; ——; 5; 6; 7.5; ——. 实际; ——; ——; 20; 20; 36.8; ——. 注：分数线上数字为规范GB50156-2012（2014年版）要求距离，“—”表示无防火间距要求；表中数据分子为汽油的防火间距，分母为柴油的防火间距. 主要设备设施与站外建（构）筑物距离表见表1-9：

表1-9 主要设备设施与站外建（构）筑物距离表（单位：m） 站内设施 站外建（构）筑物; 汽（柴）油罐; 汽（柴）加油机; 汽（柴）通气管管口. 南侧双桥大街 （主干道）; 规范; 6.5（3）; 5（3）; 5（3）. 设计; 39.2（34.8）; 32.2（22.5）; 44.7（44.7）. 西侧潼关县司法局（二类保护物）; 规范; 9.5（6）; 8.5（6）; 8.5（6）. 设计; 21.8（21.8）; 30.2（27.8）; 36.2（21.8）. 东侧高压电力线路（无绝缘层，杆高28m）; 规范; 6.5（6.5）; 6.5（6.5）; 6.5（6.5）. 设计; 38.8（38.8）; 44.8（44.8）; 38.8（53.2）. 由表1-8和表1-9结果表明：该拟建加油站站内主要设备（设施）与站外其他建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012（2014修订版）的要求。八、劳动定员与工作制度 1、劳动定员 根据项目的规模，劳动定员10人，人员配置如下： 表1-10 站区定员一览表 序号; 组织机构; 人 员; 职 责; 备注. 岗位; 人员. 1; 站长办; 站 长; 1; 全面负责; 白班. 技术负责人（兼安全员）; 1; 负责整站安全和技术; 白班. 2; 运行班; 加油工; 6; 负责加油; 四班三运转. 3; 营业部; 财务; 1; 负责整站营业. 出 纳; 1; 负责整站营业. 合计; 10. 2、工作制度 全年工作日设为365天，生产人员采用四班三运转工作制。 九、主要经济技术指标 表1-11 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 生产规模. 1.1; 加油能力; t/a; 400; 柴油. t/a; 200; 汽油. 1.2; 年工作天数; 天; 365. 2; 公用动力消耗量. 2.1; 新鲜水; t/a; 610. 2.2; 年耗电量; 万 kW·h/a; 32. 3; 定员; 人; 10. 4; 总用地面积; m3; 4666.67. 5; 建设项目总投资; 万元; 400.

本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 原有项目概况 （1）潼关县潼建加油站简介 潼关县潼建加油站成立于1992年，营业执照注册号为9161022727335629P；法定代表人为严金雄；经营范围：汽油、柴油、润滑油零售。潼关县潼建加油站项目占地面积2000m2，项目总投资300万元，其中环保投资30万元。 项目建设以来，建设单位一直未履行建设项目环境影响评价手续，于2018年8月29日进行了补办环评，取得了关于潼关县潼建加油站的《建设项目环境影响登记表》（见附件）。但由于原有项目加油车辆进出口道路因新建华府精品小区（一期）而封路，政府承诺对其安置，待新建加油站建成后，原有工程全部拆除，因加油区和储罐区需资质单位进行拆除，故原加油站不能自行拆除的部分委托资质单位拆除，剩余部分由建设单位拆除。 本次对原有的环境污染问题的介绍，结合已有的环评文件及现状勘查对其进行分析。由于待新项目建成后，原厂区将被政府和资质单位完全拆除，地上和地下的构筑物以及污染物也将完全被清除，因此污染源也将随之消失（新站只会使用原站的三次油气回收系统）。 （2）建设地点 原有项目选址于潼关县双桥大街与和平路交叉口东北角，交通较为便利，具体地理坐标是北纬34°33'32.16"，东经110°14'47.32"。 （3）建设规模 原项目建设内容主要包括建设内容包括站房、罩棚、油罐区等，内设2个地埋钢制卧式汽油储罐（单个容积30m3）、2个地埋钢制卧式柴油储罐（单个容积30m3），项目油罐总容积为90m3。 项目原有主要建设内容如下表1-12。 表1-12 原有项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 罩棚; 钢架结构，罩棚内设置有税控双枪加油机; 加油罩棚上部采用钢架结构，钢架结构采用钢柱支撑. 辅助 工程; 站房; 砖混结构，包括配电室、办公室、公厕等; /. 储运 工程; 油罐区; 设4个埋地钢制卧式汽油储罐（单个容积30m3）; 采用钢制储油罐，罐池采用钢筋混凝土基础，池内用细砂等措施以防止油品渗漏. 公用 工程; 给水; 全部来自市政给水管网; /. 排水; 实施雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政管网; /. 供电; 农村电网; 配有备用发电机. 采暖及制冷; 采用分体式空调; /. 环 保 工 程; 废水; 生活污水; 化粪池处理后排入市政管网; /. 废气; 储罐大小呼吸、加油过程产生的油气; 油罐采用地埋设计，卸油口和加油机安装油气回收装置; /. 汽车尾气; 自然扩散，加强管理; /. 噪声; 加油泵、发电机、卸油泵; 隔声、减振措施; /. 加油车辆; 减速慢行、禁止鸣笛; /. 固废; 生活垃圾; 集中收集后按环卫部门规定外运处置; /. 储罐清理 油泥和废水; 由专业队伍清理，油泥和废水按危废管理并委托有资质的单位安全处置; /. 二、原有项目污染物排放情况 本评价根据项目污染源现状调查、原环评来说明原有项目污染物排放情况。 1、大气污染物 原有项目不设置食堂，原有项目营运期产生的大气污染物主要包括加油站运行过程中无组织排放的油气（非甲烷总烃）、加油车辆汽车尾气和备用发电机废气。 （1）油气（挥发性有机废气） 原有项目无组织排放的油气主要来自卸油工序、储油工序及加油机作业，以非甲烷总烃计。 原有加油站汽油通过量300t/a（400m3/a），柴油通过量100t/a（120m3/a），综合加油站油耗损失及本项目采取的措施，则烃类气体的排放量见表1-13。 表1-13 烃类气体排放表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（m3/a）; 产生量（t/a）. 储油罐; 汽油; 小呼吸损失; 0.12kg/m3·通过量; 400; 0.05. 柴油; 小呼吸损失; 0.024 kg/m3·通过量; 120; 0.003. 油罐车; 汽油; 卸油损失; 0.60kg/m3·通过量; 400; 0.24. 柴油; 卸油损失; 0.12 kg/m3·通过量; 120; 0.015. 加油站; 汽油; 加油机作业损失; 0.11kg/m3·通过量; 400; 0.044. 柴油; 加油机作业损失; 0.022 kg/m3·通过量; 120; 0.003. 合计; 520; 0.355. 据估算，原有项目卸油工序、储油工序及加油机作业非甲烷总体类气体产生量为0.355t/a。原有项目采用地埋式储油罐，卸油方式为浸没式卸油方式，密闭性较好。原有项目汽油设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），同时安装分散式加油油气回收系统（即二次油气回收系统），油气排放处理装置（即三次油气回收系统），原有项目烃类气体的排放量见表1-14。 表1-14 原有项目非甲烷总烃排放一览表 污染工序; 产生量; 排放量; 备注. 汽油; 卸油工序; 0.24; 0.012; 设置一级（效率95%）、二级（效率95%）油气回收系统，三级油气处理装置（冷凝（效率90%）+活性炭（效率90%））。 一次回收系统产生的非甲烷总烃进入三次回收系统，不进行排放。无组织排放量包括二次三次回收系统的排放量以及柴油各阶段产生的油气. 储存工序; 0.05; 0.0006. 加油工序; 0.044; 0.0022. 柴油; 卸油工序; 0.015; 0.015. 储存工序; 0.003; 0.003. 加油工序; 0.003; 0.003. 合计; 0.355; 0.0358; /. 由表1-14知，本项目采用三级油气回收系统的情况下，油气排放量很小，对环境影响较小。 ②加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。 ③备用发电机废气 原有项目预设置备用发电机，为应急供电使用，燃料采用轻质柴油发电。原有项目所在地位于市区，供电比较正常，备用发电机启用次数比较少，产生的废气量较少，对周围环境空气影响较小。 2、水污染物 原有工程废水主要来自生活排污水。废水具体包括：员工、顾客盥洗及如厕废水，总废水产生量0.8t/d（292t/a)。废水经化粪池处理后经市政管网排入潼关县天合源污水处理厂进行处理。 因此，原有工程废水不会对区域内的地表水环境产生影响。 - 噪声 原有工程声源主要为加油泵、发电机设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为65~75dB(A)。 原有工程采用低噪声源设备及采取隔声、减振措施，且从未发生扰民现象，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 原有工程产生固废种类主要有员工、顾客生活垃圾，三次油气回收系统不定期更换产生的废活性炭以及储罐清理过程产生的少量油泥和废水等。原有工程固体废物产生量和处理处置措施见表1-15。 表1-15 原有工程固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 产生部位; 单位产量系数; 产生量; 处理措施. 生活垃圾; 员工生活垃圾; 员工; 0.5kg/人•天; 1.46t/a; 按照环卫部门规定外运处置. 顾客生活垃圾; 顾客; 0.1kg/人•天; 3.65t/a. 合计; --; --; 5.11t/a; --. 废活性炭; 三次油气回收系统; --; 0.01t/a; 按危废管理并委托有资质的单位安全处置. 储罐清洗油泥和废水; 储罐; --; 0.2t/次; 由专业队伍清理，油泥和废水按危废管理并委托有资质的单位安全处置. 综上所述，原有项目的固体废物均得到合理的处置，不会对周边的环境产生重大影响。 三、原有项目污染防治措施达标性分析 原有项目污染防治措施见表1-16。 表1-16 原有项目环保措施汇总及存在问题一览表 污染类别; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 采取的治理措施; 是否符合环保要求; 存在问题. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N; 292; 经化粪池处理后排入潼关县天合源污水处理厂处理; 符合; 无. 废气; 储油罐; 烃类; 0.0036; 采用三次油气回收系统; 符合; 无. 油罐车; 0.027; 采用一次油气回收系统; 符合; 无. 加油站; 0.0052; 采用二次油气回收系统; 符合; 无. 备用柴油发电机废气; HC、CO、NOX; 使用次数较少，且使用的是0#普通柴油; 符合; 无. 固废; 储罐清洗; 油泥和废水0.2t/次; 由专业队伍清理，油泥和废水按危废管理并委托有资质的单位安全处置; 符合; 无. 废活性炭; 0.01t/a; 危废管理并委托有资质的单位安全处置; 三次油气回收系统改造完成时间较短，使用量较少，站内暂无废活性炭储存; 无. 职工生活; 生活垃圾; 5.11t/a; 按当地环卫部门规定 收集外运处置; 符合; 无. 噪声; 加油机、 发电机; 声压级65~75dB（A）; 隔声、减振、距离衰减等; 符合; 无. 综上所述，原有项目运营期对各类污染均采取了相应的污染防治措施，运营期未发生居民投诉事件，不存在环保问题，针对油气挥发的治理系统已进行了改造。由于原项目为加油站项目，产生的主要污染物较少，较易进行生态恢复，用地平整后，种植适宜当地的灌木或乔木树种，可逐渐恢复生态影响。 本评价要求：针对拆迁完成后要对项目区，尤其是储罐区进行土壤监测，调查拆除工程油管是否存在泄漏污染土壤问题，如果泄漏应该采取场地修复治理，如果不存在可对原有区域进行填埋、植被恢复等作为其他用途。 ◎拟建场地现状环境污染问题 本项目拟建场地为新建项目，所征地原为空地，据调查，无三废遗留问题。

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 潼关县位于陕西省关中平原东端。地处北纬34°23'~34°40'，东经110°09'~110°25'，南北长28.4公里，东西宽约24.6公里，总面积526平方公里。东接河南省灵宝市，西连陕西省华阴市，南依秦岭与陕西省洛南县为邻，北濒黄河、渭河同陕西省大荔县及山西省芮城县隔黄河相望。是关中地区的东大门，为陕、晋、豫三个省的要冲。 本项目位于渭南市潼关县双桥大街北侧（N34°33'36.61"，E110°15'11.79"），东侧、北侧为耕地，东侧紧邻潼关县司法局规划用地（在建），隔路125m处为三堡村，南侧为双桥大街。地理位置见附图一。 2、地形地貌 潼关县地貌南高北低，跌宕明显，呈台阶状。由南向北分为山地、残原沟壑和黄、渭河谷三种类型。 （1）秦岭山地 主脉自西向东，支脉分向南北，形成大小峪道，山高坡陡，峰峦叠障，岩石裸露，土层浅薄。境内秦岭山脉，东起西峪，西至华阴县蒲峪，土地面积176.66平方公里，占总面积39.7%。海拔高程，东部700-2100米，西部1000-800米，平均高程1500米。 （2）黄土台塬沟壑 塬面南高北仰，黄土覆盖深厚，长期洪水冲蚀，形成原高沟深、陵谷起伏的台塬沟壑地。台塬沟壑地东起牛头原东端，西连华阴县孟原，土地面积194.79平方公里，占总面积43.8%。塬面支离破碎，沟道一般南北走向。长度在1公里以下的沟道716条，共长207.13公里；1-3公里的77条，共长111.69公里；3-5公里的13条，共长46.2公里；5公里以上的14条，共长116.77公里。全县共有沟道820条，全长481.79公里，沟壑密度为1.08公里/平方公里。沟深100-180米，沟塬面积比例为7：2。因形态与成因的不同，可分为一级台塬、二级台塬、原间洼地三部分。一级台塬海拔高程530-610米；二级台塬550-900米；原间洼地400-700米，塬面坡度1-3度。因受通洛川、禁沟、列斜沟、远望沟、铁沟的切割，自东而西，形成代字营、南头、寺角营、王溪屯、吴村、高桥六道残塬。 （3）黄、渭河谷 黄、渭河历经冲刷，河床下降，形成河谷。沿河东西展布三级阶地，地面平缓，地下水位较高，一、二级阶地常被洪水淹没、冲塌。黄渭河谷包括黄、渭河的河漫滩和黄渭河南岸狭长阶地，土地面积73.51平方公里，占总面积的16.50%。河漫滩土地面积5.6万亩，耕地2.7万亩，分布在黄河右岸以及渭河北岸的夹角地带，海拔331米。黄渭河南岸发育有一、二、三级阶地，一级阶地分布在小泉、公庄村北。因河床升高，与河漫滩界限极不明显。二级阶地分布在吊桥、花园、十里铺一带，海拔高程340-350米。三级阶地分布于西廒、上寨村、凹里村一带，海拔410—450米。 经现场踏勘，项目建设地点地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，基本上全年均可施工，对工程实施无明显制约。 3、气候气象 潼关县秦东镇属暖温带大陆性雨热同季的季风性干旱气候。南北差异大，光能资源较充足，热量和降水量偏少，时空分布不均。四季分明，冬夏长，春秋短，四季多风，年平均风速3.2m/s，多东南风。年累计日照时数平均2269h，最多2539.4h，最少1914.2h。年内以6月最多242.2h，2月151.1h。气温季节性变化明显，平均气温13.0℃。极端低温-18.2℃，极端高温42.7℃。地域性变化显著，由于地形南北高差悬殊，气温由北向南递减，南北相差4.7℃，东西差异不明显。日平均气温≥0℃的天数，南北相差52天，积温相差1470.3℃。昼夜温差大，气温日较差年平均9.5℃，11月下旬开始有冻土，最大冻土深44cm，一般10cm，冻土日长38天，冻土30cm深以上年份占24%。降雨年际变化大，很不稳定。年平均降雨量625.5mm，80%保证率515mm，最大降雨量958.6mm，最少降雨量447.6mm，相差511mm。南北差异明显，由北向南递增。降雨季节分配不均，冬季干旱少雨，降水21.6mm-25.0mm，夏季湿润多雨，降水225.6-390.8mm。该县塬高沟深，风大风多，蒸发强烈。年植被蒸发量1193.6mm，降水量是蒸发植被量的52.41%。 4、地表水系 潼关县境内有自产水和过境客水两大部分，自产水指汇入黄河及其支流的11条支流；客水指黄河、渭河。黄河：由渭河滩地东北入境，到花园东折，经老县城、沙坡村入河南省境。流程18公里。平均河宽2公里，水域面积11.7平方公里。最大流速5.62米/秒，平均流速4.24米/秒。最大流量1.18万立方米/秒（1933年10月25日），平均年输沙量16亿吨，最大含沙量933kg/m3。渭河：由小泉村西入境，经吊桥到花园汇入黄河。流程约11公里，河宽80-600米，水域面积2.67平方公里，最大水深10米，流速一般在2.0米/秒至6米/秒之间。最大流量7660立方米/秒，最小流量0.9立方米/秒。最大含沙量905公斤/m3。一般年份不封冻。 潼河：源于潼峪，经安乐、青云湾、五虎张、苏家村、穿老县城注入黄河。河长24.10公里，年平均流量0.75立方米/秒，最大流量44.3立方米/秒。 距离本项目最近的河流为项目东侧1.35km的潼河。 5、地下水 潼关县秦岭北麓到黄、渭河一级阶地是一个完整的水文地质单元，基于地质构造、地段的沉积环境、岩相、地层分布和地貌类型的不同，形成深、浅层地下水。山区是潼关县地表水的产地，是平原区地下水的补给区，而黄土台塬区和洪冲积扇区是地下水的径流区，黄、渭河一级阶地则是地下水的储存和排泄区。 当地地下水类型主要为第四系孔隙潜水，含水层主要为冲洪积砂卵砾石组成。地下水的排泄方式以蒸发及人工开采为主。漫滩和部分一级阶地潜水位的变化主要受河水制约，年际变幅0.5m~0.7m。地下水总的补排趋势是河水向两岸地下水排泄。河床两岸100m范围内地下水位下降较缓，100m以外地下水位下降较大。 地下水补给总量4013.50立方米，其中：降水入渗补给、河流渗漏补给占补给总量的91%；渠道入渗和田间灌溉入渗补给占8%强；其它补给占1%。除去潜水蒸发量，净补给量3773.50万立方米。地下水径流总的趋势由南向北，东部呈轴射状。黄土台原地区，地下水以向北径流为主，原中心向东西沟谷中径流；太要洼地区由南、西向东北方向径流。地下水天然排泄途径有泉侧向径流和蒸发。黄土台原地区，原间冲沟切割深，露出部分含水层，地下水以泉水形式排泄，补给地表水；太要洼地区以侧向径流流出为主要排泄方式；黄渭阶地区以蒸发和侧向径流流出为主要排泄方式。 地下水按水力性质分潜水和承压水。潜水黄渭河漫滩及渭河一级阶地、太要洼地中部为极强—强富水带。最大可能涌水量，前者每小时300-50立方米，后者每小时100-4.6立方米。黄渭河二级阶地、太要洼地西北边沿为强富水带，单井最大涌水量每日585-318.80立方米。黄、渭河三级阶地、潼河阶地、太要洼地靠山前地带、二级黄土原及一级黄土原后部为弱富水带。最大可能涌水量每日241-10.40立方米。一级黄土原中前部为极弱富水区，涌水量小，仅供人畜用水。承压水黄渭阶地、一级黄土原和太要洼地中部为富水带。二级黄土原和太要洼地山前地带为弱富水带。 6、土壤 潼关县的土壤类型有褐土、黄土、垆土、沼泽土、盐土、淤土、山地棕壤等。 褐土主要分布在安乐、太要、桐峪的沿山地带和各峪道，面积15.99万亩，占土地总面积23.95%。黄土母质、腐殖质较薄，其下有粘化层、黄棕色淀积层和母质层。粘化层粘粒含量高，质地重、棱柱性或小棱柱状结构，石灰反应较弱。淀积层与母质层均有强石灰反应，且淀积层多新生石灰结核。 垆土成土母质多为黄土性河流沉积物，主要分布在各级阶地和台原上，面积11.01万亩，占土地总面积16.5%。此类土是自然褐土经人类长期耕种、熟化、施加土肥堆积覆盖而成。质地轻壤至中壤。有机质及养分含量较高，结构良好，透水透气，便于耕作，有利作物根系发育。粘化层质地中壤至重壤，吸收性强，通透性差，有托水托肥作用。耕性良好，耐旱耐涝，发小苗亦发老苗，适种作物广泛。 黄土性土系由黄土母质耕种熟化形成年龄较短的幼年土壤。耕层矿质养分较丰富，质地多为沙壤，透水通气，口松性暖，适耕期长，蓄水性差，易受侵蚀不耐旱，不发老苗，后劲不及垆土，底土为黄土母质，新黄土松疏，老黄土紧实，表土、底土间无明显界线。有机质含量不高，熟化层薄，肥力较低。主要分布在黄、渭河沿岸阶地和原区各川道沟坡及低洼地，面积17.66万亩，占总土地面积29.46%。 淤土是发育在河流沉积物或洪积物上形成的幼年土壤。其中，河淤土质地较轻，沙性较大，透水性强，抗旱力弱，保肥性差，有机质和养分含量低。分布在山前洪积扇上的洪淤土肥力高于河淤土，土层中土、沙、石并存，通透性好，但漏水漏肥，质地较重，不利耕作。主要分布在沿山梯地和黄、渭河沿岸滩地，面积8.15万亩，占总土地面积12.22%。此类土包括河淤土、洪淤土亚类和6个土属9个土种。 山地棕壤是落叶林和针叶混交林植被下形成的微酸性或中性棕色土。有机质丰富，土层薄，砾石多，易受侵蚀，多系天然林地。有少砾质、中砾质、粗骨性棕壤土种。面积10.76万亩，占总土地面积16.12%。少砾质粗骨性棕壤主要分布于深山区的山坡上部，中砾质粗骨性棕壤分布于深山山坡的下部。 境内植被主要有林木、草地、农作物三类。全县林草面积21.56万亩。其中乔木10.82万亩，灌木2.10万亩，四旁植树折合2777亩，天然草地8.36万亩。林草植被度32.31%。作物面积14.50万亩，植被度21.72%。其中：山区林草面积19.88万亩，植被度75.38%，农作物4129亩，植被度1.56％；山外残原沟壑及黄渭河谷区，林草面积1.65万亩，植被度4.09%，农作物14.09万亩，植被度34.93%。全县植被度54.03%。 项目所在区域已开垦为农用地，主要为耕地植被，农作物种植主要有小麦、玉米等，区域植物主要为人工种植的梧桐、杨树等树种。 7、动植物 本项目所在地位于渭南市潼关县双桥大街北侧，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边常见动物主要为田鼠等小型动物、家养动物和麻雀等常见鸟类，无珍稀动植物。项目用地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、土壤、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN3预测，本项目评价等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 项目位于陕西省渭南市潼关县双桥大街北侧，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据陕西省环境保护厅《环保快报》发布的潼关县1-12月空气质量，2018年潼关县空气质量状况统计见下表： 表3-1 环境空气质量状况结果统计表 地区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 达标 情况; 占标率（%）. 二级. 潼关县; PM10; 105µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 超标; 150. PM2.5; 56µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 超标; 160. SO2; 23µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 达标; 38. NO2; 28µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 达标; 70. CO; 2.2mg/m3（95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 达标; 55. O3; 173µg/m3（90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 超标; 108. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）中二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 2、地下水现状监测 ①监测时间 2019年2019年7月20日~7月22日。 ②监测断面 表3-2 地下水质量现状监测布点一览表 断面代号; 监测位置; 监测因子. 1#; 五虎张生态庄水井; pH、总硬度、氨氮、硫酸盐、高锰酸盐指数、石油类、铬(六价)、汞、砷、铅、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-. 2#; 三堡村水井. 3#; 卧龙堡水井. 4#; 梁家堡水井; 水温、水位. 5#; 五虎张村水井. 6#; 张家湾水井. 表3-3 地下水水文参数调查结果一览表 调查时间; 7月20日~7月22日. 调查项目; 五虎张生态庄水井; 三堡村 水井; 卧龙堡 水井; 梁家堡 水井; 五虎张村水井; 张家湾 水井. 井深（m）; 17; 19; 22; 18; 20; 21. 水位（m）; 897; 903; 925; 901; 911; 936. 埋深（m）; 8; 10; 7; 9; 8; 9. 水温（℃）; 19; 19; 19; 18; 18; 18. 经度; 110°15′51.26″; 110°14′52.09″; 110°15′23.14″; 110°15′5.32″; 110°15′33″; 110°15′42.08″. 纬度; 34°33′31.20″; 34°33′45.20″; 34°33′43.68″; 34°33′59.45″; 34°33′33.97″; 34°34′12.05″. ③评价方法 根据监测结果，以各水质参数的监测平均值直接对照国标，采用单项指标污染指数法进行评价，并评定各断面所属的水质类别。即：单项水质参数i在第j点的标准指数： Si，j=Ci，jCsi pH的标准指数为： SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 ④监测结果 地下水水质监测结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果统计与评价一览表 采样点; 项目; 标准值; 监测结果; 超标率; 是否达标. 1#五虎张生态庄水井; Na+（mg/L）; /; 47.9~51.4; /; /. K+（mg/L）; /; 1.05~1.23; /; /. Ca2+（mg/L）; /; 39.1~44.8; /; /. Mg2+（mg/L）; /; 5.18~5.9; /; /. HCO3-（mg/L）; /; 213~225; /; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; /. Cl-（mg/L）; /; 20.8~24.6; /; /. SO42-（mg/L）; /; 24.9~28.9; /; /. pH; 6.5~8.5; 7.45~7.49; 0; 达标. 总硬度（mg/L）; ≤450; 119~135; 0; 达标. 氨氮（mg/L）; ≤0.5; 0.050.06; 0; 达标. As（μg/L）; ≤0.01; 0.001ND; 0; 达标. Hg（μg/L）; ≤0.001; 0.0001ND; 0; 达标. Cr6+（mg/L）; ≤0.05; 0.004ND; 0; 达标. Pb（μg/L）; ≤0.01; 0.0025ND; 0; 达标. Cd; ≤0.005; 0.0005ND; 0; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; /; 0.7~0.9; /; /. 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 25.6~30.1; 0; 达标. 石油类（mg/L）; /; 0.01ND; /; /. 2#三堡村水井; Na+（mg/L）; /; 52.4~52.6; /; /. K+（mg/L）; /; 1.01~1.32; /; /. Ca2+（mg/L）; /; 37.9~42.3; /; /. Mg2+（mg/L）; /; 4.83~6.3; /; /. HCO3-（mg/L）; /; 210~220; /; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; /. Cl-（mg/L）; /; 20.5~27.4; /; /. SO42-（mg/L）; /; 27.9~30.6; /; /. pH; 6.5~8.5; 7.48~7.50; 0; 达标. 总硬度（mg/L）; ≤450; 121~129; 0; 达标. 氨氮（mg/L）; ≤0.5; 0.06~0.07; 0; 达标. As（μg/L）; ≤0.01; 0.001ND; 0; 达标. Hg（μg/L）; ≤0.001; 0.0001ND; 0; 达标. Cr6+（mg/L）; ≤0.05; 0.004ND; 0; 达标. Pb（μg/L）; ≤0.01; 0.0025ND; 0; 达标. Cd; ≤0.005; 0.0005ND; 0; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; /; 0.6~0.8; /; /. 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 29.3~32.1; 0; 达标. 石油类（mg/L）; /; 0.01ND; /; /. 3#卧龙堡水井; Na+（mg/L）; /; 48.8~55.1; /; /. K+（mg/L）; /; 1.03~1.27; /; /. Ca2+（mg/L）; /; 37.1~41.6; /; /. Mg2+（mg/L）; /; 4.3~5.9; /; /. HCO3-（mg/L）; /; 201~228; /; /. CO32-（mg/L）; /; 5ND; /; /. Cl-（mg/L）; /; 20.4~23.9; /; /. SO42-（mg/L）; /; 22.3~28.3; /; /. pH; 6.5~8.5; 7.52~7.53; 0; 达标. 总硬度（mg/L）; ≤450; 115~127; 0; 达标. 氨氮（mg/L）; ≤0.5; 0.05~0.06; 0; 达标. As（μg/L）; ≤0.01; 0.001ND; 0; 达标. Hg（μg/L）; ≤0.001; 0.0001ND; 0; 达标. Cr6+（mg/L）; ≤0.05; 0.004ND; 0; 达标. Pb（μg/L）; ≤0.01; 0.0025ND; 0; 达标. Cd; ≤0.005; 0.0005ND; 0; 达标. 高锰酸盐指数（mg/L）; /; 0.5~0.8; /; /. 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 24.5~29.8; 0; 达标. 石油类（mg/L）; /; 0.01ND; /; /. 注：pH无量纲，ND表示未检出。 由3-7可知：在地下水各监测点上，监测因子浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准限值。 3、声环境质量现状 ①监测点位：监测点位详见表3-5。 表3-5 声环境现状监测布点一览表 编号; 监测点位; 备注. N1; 厂界东; 噪声现状. N2; 厂界南. N3; 厂界西. N4; 厂界北. N5; 三堡堡; 敏感点. N6; 卧龙堡. ②监测单位：陕西标研环境能源检测咨询有限公司； ③监测时间：2019年7月21日~7月22日，昼间、夜间各一次； ④监测结果及评价： 表3-6 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号; 7月21日; 7月22日; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 7月21日; 7月22日. N1; 48; 42; 49; 43; 60/50; 达标; 达标. N2; 50; 43; 50; 43; 70/55; 达标; 达标. N3; 49; 42; 49; 42; 60/50; 达标; 达标. N4; 48; 42; 48; 42; 60/50; 达标; 达标. N5; 44; 40; 44; 40; 60/50; 达标; 达标. N6; 43; 42; 43; 41; 60/50; 达标; 达标. 根据监测结果分析，项目所在区域北、东、西各厂界及敏感点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 4、土壤环境质量现状 为了解项目区域的土壤质量现状，本次环评委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司对站内的储罐区周围、辅助用房（临耕地一侧）周围和临双桥大街一侧周围的土壤环境质量现状进行监测。项目监测时间为2019年7月22日。 ⑴ 监测项目 45项基本因子：砷、隔、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；1项特征因子：石油烃。 ⑵ 监测结果及评价 土壤监测结果见下表3-7。 表3-7 土壤环境质量现状监测结果统计 单位：mg/kg 监测项目; 评价标准; 项目储罐区; 项目辅助用房（临耕地一侧）; 临双桥大街一侧. (GB36600-2018) 中第二类用地筛选制标准; 监测 结果; 是否 达标; 监测 结果; 是否 达标; 监测 结果; 是否 达标. 四氯化（mg/kg）; 2.8; 0.0013ND; 达标; /; /; /; /. 氯仿（mg/kg）; 0.9; 0.0011ND; 达标; /; /; /; /. 氯甲烷（mg/kg）; 37; 0.0010ND; 达标; /; /; /; /. 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; 9; 0.0010ND; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; 5; 0.0013ND; 达标; /; /; /; /. 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; 66; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 596; 0.0013ND; 达标; /; /; /; /. 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 54; 0.0014ND; 达标; /; /; /; /. 二氯甲烷（mg/kg）; 616; 0.0015ND; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; 5; 0.0011ND; 达标; /; /; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; 10; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; 6.8; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 四氯乙烯（mg/kg）; 53; 0.0014ND; 达标; /; /; /; /. 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; 840; 0.0013ND; 达标; /; /; /; /. 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; 2.8; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 三氯乙烯（mg/kg）; 2.8; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; 0.5; 0.0012ND; 达标; /; /; /; /. 氯乙烯（mg/kg）; 0.43; 0.0010ND; 达标; /; /; /; /. 苯（mg/kg）; 4; 0.0019ND; 达标; /; /; /; /. 氯苯（mg/kg）; 270; 0.0012 ND; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯苯（mg/kg）; 560; 0.0015 ND; 达标; /; /; /; /. 1,4二氯苯（mg/kg）; 20; 0.0015 ND; 达标; /; /; /; /. 乙苯（mg/kg）; 28; 0.0012 ND; 达标; /; /; /; /. 苯乙烯（mg/kg）; 1290; 0.0011 ND; 达标; /; /; /; /. 甲苯（mg/kg）; 1200; 0.0013 ND; 达标; /; /; /; /. 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg）; 570; 0.0012 ND; 达标; /; /; /; /. 邻二甲苯（mg/kg）; 640; 0.0012 ND; 达标; /; /; /; /. 苯胺（mg/kg）; 260; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. 硝基苯（mg/kg）; 76; 0.09 ND; 达标; /; /; /; /. 2-氯酚（mg/kg）; 2256; 0.06 ND; 达标; /; /; /; /. 苯并[a]芘（mg/kg）; 1.5; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 15; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 15; 0.2 ND; 达标; /; /; /; /. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 151; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. 䓛（mg/kg）; 1293; 0.01 ND; 达标; /; /; /; /. 萘（mg/kg）; 70; 0.09 ND; 达标; /; /; /; /. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; 1.5; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 15; 0.1 ND; 达标; /; /; /; /. pH值; /; 7.45; /; /; /; /. 砷（mg/kg）; 60; 11.8; 达标; /; /; /; /. 隔（mg/kg）; 65; 0.12; 达标; /; /; /; /. 铬（六价）（mg/kg）; 5.7; 2.54; 达标; /; /; /; /. 铜（mg/kg）; 18000; 23.6; 达标; /; /; /; /. 铅（mg/kg）; 800; 17.5; 达标; /; /; /; /. 镍（mg/kg）; 900; 33; 达标; /; /; /; /. 汞（mg/kg）; 38; 0.012; 达标; /; /; /; /. 石油烃（mg/kg）; 4500; 79.2; 达标; 47.7; 达标; 126; 达标. 注：pH无量纲，ND表示未检出。 由表3-7可知，项目所在地土壤环境质量现状各监测项目结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600—2018) 中第二类用地筛选制标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要污染控制目标 ①项目产生的生活污水经过化粪池处理后排入市政管网； ②控制大气污染物的排放量，使评价范围内环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准内； ③严格控制噪声源，保护区域声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类和4a类标准； ④固体废物及危险废物妥善处理与处置，以防治二次污染。 2、环境保护目标 项目选址于陕西省渭南市潼关县双桥大街北段，项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置见表3-8： 表3-8 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 厂界距离/m. X; Y. 环境空气; -7; 0; 在建司法局; 居民; 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《2018修改单》中的二级标准; W; 7. -120; 0; 南侧小区; S; 120. 85; 35; 卧龙堡; NE; 90. -125; 65; 三堡村; NW; 125. 185; 510; 梁家堡; NE; 685. 285; -785; 五虎张生态庄; SE; 980. -600; 960; 段名村; NW; 1320. 地表水环境; 潼河; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准; E; 1350. 地下水环境; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准; /; /. 声环境; 卧龙堡; 居民; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类; NE; 90. 三堡村; NW; 125. 生态环境; 项目区以及周边100m范围内. 土壤环境; 项目区以及周边50m范围内.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准中相关规定； （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； （3）声环境：项目临近双桥大街一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准； （5）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600—2018) 中第二类用地筛选制标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1087-2017）施工场界扬尘浓度限值；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定；餐饮油烟参考执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值； （2）生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，处理后的生活废水统一进入潼关县天合源污水处理厂； （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期临近双桥大街一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； （4）一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）及其2013 年修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 结合本项目的工艺特征和排污特点，由于项目在运行过程中产生VOCs废气，属于特征污染物，应纳入总量控制指标。本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水管网排至潼关县天合源污水处理厂。因此，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCS（以非甲烷总烃计）。 本项目COD排放量为0.15t/a，NH3-N排放量为0.011 t/a，VOCS（以非甲烷总烃计）排放量为60.4kg/a。 故本项目总量控制指标为COD：0.15t/a，NH3-N：0.011t/a，VOCS（以非甲烷总烃计）：60.4kg/a。 |

五、建设项目工程分析

一、原场区的拆除期 现状原有加油站还未进行拆除，仅用围挡圈住，待拟建项目厂区建成后，将对原厂区的建筑物进行拆除工作并对厂区进行平整，因加油站的拆除需要资质单位进行。因此，本项目的原有工程的部分拆除委托资质单位进行。共需要拆除的面积为200m2，拆除方式以人工拆除和机械拆除相结合，拆除工程结束后进行平整土地，拆除后的建筑仅使用三次由此回收装置，其余全部废弃。拆除期工艺流程及产污环节如下图所示： 图5-1 原厂区拆除期流程及产污节点图 针对迁建后项目拆迁完成后要对项目区，尤其是储罐区进行土壤监测，调查拆除工程油管是否存在泄漏污染土壤问题，如果泄漏应该采取场地修复治理。 二、拟建项目建设期 1、拟建项目建设期工艺流程及产污节点 拟建项目建设期主要为加油站建筑的施工，加油站建筑施工主要包括加油站的罩棚、站房及附属设施施工建设。 （1）加油站施工 本项目的建设内容主要包括站房、罩棚以及辅助用房等，施工期基本工序及污染工艺流程如图5-2所示： 扬尘、废气 大气环境 沉淀池 建筑废水 临时沉淀池 生活盥洗水 回用 防尘、绿化 基础工程 主体工程 设备工程 工程验收 工程营运 植被破坏、水土流失 建筑垃圾 建筑垃圾场 图5-2 加油站建设期工艺流程及产污环节图 项目建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：基础工程阶段，包括场地清理平整、土方开挖、砌筑基础等；主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、砌体工程等；扫尾阶段，包括回填土方、修路、清理现场、绿化等。其中基础工程和扫尾阶段厂区路面建设、绿化等工程易产生扬尘，而施工噪声则贯穿施工全过程。 2、拟建项目建设期污染源强核算 拟建项目建设期污染影响主要体现在废气（扬尘、机械尾气）、废水（施工废水和生活污水）、噪声（施工机械的噪声）及固体废物（建筑垃圾和生活垃圾），项目建设高峰期约有30名施工人员，下面对拟建项目建设期污染源强进行估算。 （1）大气污染源简析 大气污染主要来源：开挖、回填、砂石灰料装卸运输过程中产生的粉尘等，以燃油为动力的施工机械和运输车辆排放的废气等。 ①扬尘 粉尘污染为建设期特征污染源，扬尘点分散，属无组织排放。项目产生扬尘的环节有场地开挖、回填、原料堆场等，产生的扬尘如果不加以控制，免不了会对周边环境以及居民产生负面影响。在建设过程中，规范施工，采取洒水抑尘、覆盖以及车辆减速慢行等措施，施工期产生的扬尘不会对周边环境产生大的影响。施工期影响是短期性，这种负面影响会随着施工期的结束而逐渐消失。 ②机械废气 项目建设期间，各种施工机械（推土机、装载机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质，主要有CO、SO2、NOx等，为无组织排放，污染源分布较分散，不会对空气质量产生影响。 （2）废水污染源分析 ①建设期废水 包括开挖产生的泥浆水，各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水。泥浆水含有大量的泥砂，冲洗废水可能会含有较多的泥土、砂石和一定的油污。油污消解时间长，且有一定的渗透能力，如若管理不当，将会对土壤造成一定的影响，根据工程建设规模，项目施工废水预计产生量为2m3/d，主要污染因子为SS。 ②生活污水 根据预测施工进度安排，估算施工人员约30人，不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗用水，用水量以35L/人•天计，排污系数为0.8，则项目建设期生活污水产生量为0.84m3/d，主要污染因子产生量为SS。 （3）噪声污染源简析 建设期采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。施工机械主要包括推土机、装载机、挖掘机、混凝土罐车等，源强范围在70~90dB(A)。 （4）固体废物污染源分析 建设期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》中单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，项目建设内容均为框架结构，因此项目取30kg/m2，项目总建筑面积约833.4m2，共产生建筑垃圾25.0t。 ②生活垃圾 由于施工人员不在厂区食宿，生活垃圾的产生量按施工人员每人每天0.2kg计，项目共有施工人员30名，则项目施工期间生活垃圾量6kg/d。 （5）生态环境影响 项目建设期对生态环境的影响主要来自占地影响、项目区水土流失及对地表原有植被的破坏等。

三、运营期 本项目为加油站，工艺流程及产污情况如下： 1、加油站的工艺流程及产污环节分析 （1）汽油加油过程工艺流程 本项目营运期的工艺较为简单，主要是完成油品卸入（入油罐）和油品输入（出售过程），项目加油站工艺流程及产污环节见图5-2所示。 图5-3 汽油加油工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 汽油由槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油的外售作业。 ①油罐车卸油：由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各埋地式储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出汽车槽车，卸油油气回收系统主要是针对这一部分逃逸的气体而设计的，其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程，回收油气效率约为95%。经过卸油油气回收后，该工序有少量油气排放。 ②储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，制止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，产生油气排放。 ③加油：在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。该工序产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统即是针对这部分油气而设计的，其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。加油油气回收系统回收油气效率约为95%。经加油油气回收系统处理后，此工序有少量油气的排放。同时加油机工作及车辆进出场地会产生噪声。 - 柴油加油过程工艺流程 图5-4 柴油加油工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： ## ①卸油过程：油罐车将柴油运至场地内，通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐内。在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车内与地下油罐产生压力差，使卸油过程中油罐内产生的油气通过放空管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀挥发。 ②加油过程：加油机通过加油枪给车辆油箱加油，油通过潜泵从埋地油罐内输送至加油机，通过计量器进行计量后加入到车辆油箱内。加油车辆油箱随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。 ## 清理工艺如下： ## 油罐使用一定时期后，油罐底部会积聚杂质和水分，油罐壁将附着一定的油污垢，必须进行清洗。为减少油罐清洗油污水排放，加油站采用干洗法，清洗前首先将油罐内的余油抽入油罐车内，采用防爆抽油泵将油水废液抽吸至回收车内，无法抽吸的油泥、油污垢人工入罐作业清除至铝桶内，待油罐油污杂质清除干净后，再进行清理擦拭，达到无杂质、无水分、无油污。根据建设单位提供资料，油罐一般五年清理一次，加油站油罐清洗工序委托具有清洗资质单位操作，清洗废油、油泥、油渣等由委托的清洗单进行回收处理，委托清洗单位由具有废矿物油无害化处置资质的单位进行。 3、运营期污染源分析 （1）废气 项目营运期产生的大气污染物主要包括加油站运行过程中无组织排放的油气等过程排放的总烃，加油车辆汽车尾气、柴油发电机的废气以及食堂油烟。 ①加油站运行过程中无组织排放的油气（油气（非甲烷总烃） 项目无组织排放的油气主要来自卸油工序、储油工序及加油机作业，以非甲烷总烃计。 本项目年销售汽油量400t/a，柴油量200t/a。评价以非甲烷总烃作为油气挥发的污染物指标，参考《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉）中我国加油站VOC排放因子及其他资料可知在卸油工序汽油油罐车卸油时非甲烷总烃平均排放率为0.6kg/m3·通过量，柴油油罐车卸油时非甲烷总烃平均排放率为0.12kg/m3·通过量；汽油油站作业时非甲烷总烃排放率取0.11kg/m3·通过量，柴油加油机作业时非甲烷总烃排放率取0.022kg/m3·通过量；储油过程中小呼吸造成的非甲烷总烃平均排放率为0.12kg/m3·通过量，柴油储油罐大呼吸非甲烷总烃平均排放率为0.024kg/m3·通过量；该加油站汽油通过量为534m3/a（密度0.75t/m3），柴油通过量为238m3/a（密度0.84t/m3），则可以计算出该加油站非甲烷总烃产生量，如表5-1所示。 表5-1 非甲烷总烃产生量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量; 产生量（t/a）. 储油罐; 汽油; 小呼吸损失; 0.12kg/m3·通过量; 534m3/a; 0.064. 柴油; 小呼吸损失; 0.024 kg/m3·通过量; 238m3/a; 0.006. 油罐车; 汽油; 卸油损失; 0.60kg/m3·通过量; 534m3/a; 0.32. 柴油; 卸油损失; 0.12 kg/m3·通过量; 238m3/a; 0.029. 加油站; 汽油; 加油机作业损失; 0.11kg/m3·通过量; 534m3/a; 0.059. 柴油; 加油机作业损失; 0.022 kg/m3·通过量; 238m3/a; 0.005. 合计; 0.483. 由上表可知非甲烷总烃的产生量，本项目针对汽油设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），同时安装分散式加油油气回收系统（即二次油气回收系统），储罐油气排放处理装置（即三次油气回收系统）。 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 污染工序; 产生量; 排放量; 备注. 汽油; 卸油工序; 0.32t/a; 0.016t/a; 设置一级（效率95%）、二级（效率95%）油气回收系统，三级油气处理装置（冷凝（效率90%）+活性炭吸附（效率90%））。 无组织排放量包括一次二次三次回收系统的排放量以及柴油各阶段产生的油气. 储存工序; 0.064t/a; 0.0014t/a. 加油工序; 0.059t/a; 0.003t/a. 柴油; 卸油工序; 0.029t/a; 0.029t/a. 储存工序; 0.006t/a; 0.006t/a. 加油工序; 0.005t/a; 0.005t/a. 合计; 0.483t/a; 0.0604t/a; /. 卸油 油罐小呼吸 无组织排放 图5-5 油气平衡图(t/a) 一级油气回收系统 柴油 汽油 回收到油罐 0.304 柴油 汽油 无组织排放 三级油气回收系统 回收到油罐 无组织排放 柴油 汽油 加油 无组织排放 二级油气回收系统 无组织排放 0.029 0.32 0.006 0.064 0.1224 0.0014 0.005 0.059 0.003 活性炭吸附 0.0122 一次油气回收 0.016 二次油气回收 0.056 ②加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx 和THC。 ③柴油发电机废气 项目设置柴油发电机1 台，柴油发电机主要是在停电时供给应急照明等消防应急电用。燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放SO2、NO2和CO等污染物。由于项目所在地的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，其运行废气中主要污染物排放量较小。 ④油烟废气 项目设置有食堂，提供10名职工的伙食。食堂不设明火，采用电能作为能源。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，产生油烟废气。食堂食用油用量约为30g/人·d，项目消耗食油量为0.3kg/d（0.11t/a），一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，油烟产生量为0.008kg/d（0.003t/a）。 食堂共设1个灶头，灶头排风量以2000m3/h计，按日高峰期3小时计，经计算油烟产生浓度为1.37mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。根据相关规范，评价要求油烟经烟道楼顶排放。 （2）废水污染源分析 ①生活污水 本项目生活污水主要来自员工、顾客盥洗和如厕废水，本项目废水产生量为1.2m3/d（438m3/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水共同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂。项目废水产生情况见表5-3。 表5-3 污水主要污染物的产生及排放情况一览表 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水; 进/出水（mg/L）; 6-8; 350; 180; 220; 25; 8; 48. 产生量（t/a）; /; 0.15; 0.08; 0.1; 0.011; 0.004; 0.021. （3）噪声污染源分析 本项目设有备用发电机，项目营运期噪声主要为发电机、加油泵产生的设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为65~100dB(A)。噪声源源强见表5-4。 表5-4 项目营运期设备源强 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强LAeq（dB）. 1; 发电机; 1; 100. 2; 加油泵; 4; 65. （4）固体废物污染源分析 项目营运期产生的固体废物主要为员工、顾客生活垃圾以及储罐清理过程产生的少量清理废渣和废水。 ①生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人，员工人10人，顾客人数为100人/d，则生活垃圾产生量为5.5t/a。 ②废渣 储油罐每五年清理一次，由专业队伍进行清洗。油罐清洗会产生0.2t/次清理油泥和废水，油罐清洗油泥和废水属《国家危险废物名录》中编号为251-001-08“清洗油罐（池）或油件过程中产生的油/水和烃/水混合物”的危险废物，因此必须按危废管理并委托有资质的单位安全处置。 ③废活性炭 本项目三级油气处理装置会废活性炭产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险废物（编号：HW49其它废物、废物代码900-039-49），评价要求建设单位签订危废协议，统一收集后，交由有资质单位处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 内容 类型 | 排放源（编号） |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大 - 气 - 污 - 染 - 物 | - 运营期 | 加油 | 储罐小呼吸损失 | - 非甲烷总烃 | 0.07t/a |  | 0.0074t/a |  |
|  |  |  | 卸油作业损失 |  | 0.349t/a |  | 0.045t/a |  |
|  |  |  | 加油作业损失 |  | 0.064t/a |  | 0.008t/a |  |
|  |  | - 汽车尾气 |  | CO、NOx、THC | - 少量 |  | - 少量 |  |
|  |  | - 柴油发电机 |  | - SO2、NOx、烟尘 | - 少量 |  | - 少量 |  |
|  |  | - 食堂油烟 |  | 油烟废气 | - 1.37mg/m3，3kg/a |  | - 1.37mg/m3，3kg/a |  |
| - 水 - 污 - 染 - 物 | - 运营期 | - 生活污水（438t/a） |  | - COD | 350mg/L | - 0.15t/a | 350mg/L | - 0.15t/a |
|  |  |  |  | - BOD5 | 180mg/L | - 0.08t/a | 180mg/L | - 0.08t/a |
|  |  |  |  | - SS | 220mg/L | - 0.1t/a | 220mg/L | - 0.1t/a |
|  |  |  |  | - NH3-N | 25mg/L | - 0.011t/a | 25mg/L | - 0.011t/a |
|  |  |  |  | - 总磷 | 8mg/L | - 0.004t/a | 8mg/L | - 0.004t/a |
|  |  |  |  | - 总氮 | 48mg/L | - 0.021t/a | 48mg/L | - 0.021t/a |
| - 固 - 体 - 废 - 物 | - 运营期 | - 顾客、员工 |  | - 生活垃圾 | - 5.5t/a |  | - 集中收集后，交由当地环卫部门处理 |  |
|  |  | - 三级油气处理装置 |  | - 废活性炭 | - 0.01t/a |  | - 按危废管理并委托有资质的单位安全处置 |  |
|  |  | - 储罐清理 |  | - 储罐清理油泥和废水 | - 0.2t/次 |  |  |  |
| - 噪 - 声 | - 运营期 | - 加油泵、发电机等 |  | - 机械噪声 | - 65~100dB（A） |  | - 厂界噪声满足(GB12348-2008)中的2类标准和4类标准 |  |
| - 其他 | - / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) - 根据现场调查，项目目前尚未建设，项目厂区内大部分为裸露的空地，待施工结束后，对裸露的空地将进行绿化，项目对周边生态环境影响较小，影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其对生态的影响也将消失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、拆除期环境影响分析 1、拆除期大气环境影响分析及防治措施 拆除期大气污染主要为拆除过程中产生的扬尘污染。项目拆除期扬尘主要来源于①旧建筑物的拆除、建筑垃圾的拉运过程中会产生扬尘污染；②产生的建筑垃圾，如运输、装车不当，可能造成泄露，产生扬尘污染；③拆迁中堆放的建筑垃圾在风力作业下会产生扬尘污染。拆迁中扬尘的大小因现场工作条件、施工阶段、管季理水平、机械化程度及施工节、土质及天气条件不同而差异较大。原有建筑物拆除扬尘如不采取有效措施加以抑尘，遇大风天气将对拆除区四周的卧龙堡和三堡村等居民造成粉尘污染。 为防止拆除过程的扬尘污染，评价要求采取以下防尘措施： ①拆迁工地必须采用湿法作业，施工前应先对拆除建筑物外露部分进行循序浇湿处理； ②拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物及时覆盖或清运，严禁开放式拆除； ③四级以上大风天气时，禁止拆除作业，并加大洒水频次。 ④建筑垃圾运输车辆不得超载，运输车辆装载高度不得超过车槽，车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 采取以上抑尘措施后，可有效减小拆迁扬尘对周围居民的影响。 2、拆除期水环境影响分析及防治措施 针对项目场区拆除期产生的污水，本评价提出以下环保措施：①拆迁阶段产生的施工废水主要为在拆除施工期间，如遇大雨天气，一些未能及时清走的土方会在地表径流的作用下随水流失，造成雨水管网堵塞。为防止这类事件发生，评价要求在拆除场地的最低处附近修建一个前期雨水沉淀池，收集的径流水可用于降尘使用。②施工人员的生活污水污染物主要为BOD5、COD、SS、氨氮等。 3、拆除期声环境影响分析及防治措施 原有项目主要拆除原有站房和地上建筑等，各拆除阶段使用机械不同，鉴于拆迁施工机械噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，在施工中，各施工设备需要一定的作业空间，机械运转时有一定工作间距。本项目拆迁中使用的机械主要包括挖掘机、推土机，运输车辆主要为运输卡车。项目拆除过程中机械与建筑物碰撞的瞬时噪声较大影响值在85~95dB（A）。施工设备噪声源按点声源计，在不考虑树木和建筑物等噪声附加衰减量的情况下，各类机械在不同距离处的噪声值预测结果见表7-1。 表7-1 拆除期施工机械噪声影响范围计算 声级（dB） 施工机械; 距离（m）. 5; 20; 40; 60; 80; 100; 150. 挖掘机; 88; 62; 56; 52; 50; 48; 44. 推土机; 86; 60; 54; 50; 48; 46; 42. 运输卡车; 80; 54; 48; 44; 42; 40; 36. 根据上表可以看出，拆除机械在60m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间值（70（dB））及夜间值（55（dB）），但距原项目60m范围内无居民居住，因此拆除期不会对拆除区周边的居民区产生噪声污染，为了进一步减小对周围环境的影响，评价要求拆除施工尽量安排在非午休时间进行，使用高噪声设备拆除的，尽可能在白天工作时间进行。 4、拆除期固体废物环境影响分析及防治措施 项目原有建筑物主要为站房和地上建筑，其结构主要为砖混结构，拆除面积约200m2，拆迁建筑垃圾产生量约为900kg/m2，同时考虑储罐区等地下构筑物污染物的产生量，预计拆迁中建筑垃圾产生量为400t，其成分主要为废砖块、水泥、管材、土渣、沼渣等。拆除垃圾中可利用的要充分利用，例如钢筋等，尽量回收重新利用，不能回用的由资质单位根据当地政府部门的有关规定和要求，清运到政府指定的建筑垃圾场处置。 综上所述，拆除施工单位如能按上述环评要求进行，其拆除过程对环境的影响能控制在环境可接受的水平。 原加油站的拆除，本着“谁主管，谁负责”的原则，落实安全承包责任制，严格执行安全检查制度，施工现场设立工序、分区标志和安全生产操作规程牌。 - 拆除期环保措施 ⑴严格遵守国家环境保护的法律法规要求，防止对周围环境造成污染，有效控制和消除施工过程中产生的各种废气、废水、建筑垃圾以及噪声等对环境的污染和危害。 ⑵认真贯彻公司质量、环境、职业安全健康综合管理方针。严格按照公司《环境保护管理规定》做好环境保持工作。 ⑶保护施工区域及周边环境，保护大气、水体、土壤不受污染。做好废水、各种废弃物、噪声等防治措施；使本工程做到不影响环境保护目标范围内的居民。 ⑷施工垃圾应进行分类处理。回收利用部分，应按规定地点存放回收；不可回收利用部分，如有毒有害物品（含油储罐等），委托资质单位运出界区进行无害化处理。 ⑸及时清理施工现场内所有的生活垃圾、建筑垃圾、施工用具等，保持施工现场及周边道路的整洁。坚持定期和不定期地进行施工场地的清洁工作。 ⑹妥善处理生产污水及含油污水，不得随意泼洒油泥、排放废水。含油废水和污泥委托资质单位处理，并记录环境管理台账。 ⑺环评要求针对拆迁完成后要对项目区，尤其是储罐区进行土壤监测，调查拆除工程油管是否存在泄漏污染土壤问题，如果泄漏应该采取场地修复治理，如果不存在可对原有区域进行填埋、植被恢复等作为其他用途。 二、拟建项目建设期环境影响分析 项目拟建项目建设期分为基础设施的施工及加油站建筑的施工，基础设施施工主要包括加油站的站房、罩棚及附属用房施工建设。 1、加油站建筑建设期环境影响分析 ## 项目建设内容包括站房、罩棚以及辅助用房等。本次着重对其建设过程环境影响进行分析。 1）建设期大气环境影响分析及防治措施 ⑴施工废气、扬尘的来源 废气：施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出碳氢化合物、CO、NOx等机动车尾气污染物。 扬尘：土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑材料装卸、堆放过程造成的扬尘；各种施工运输车辆往来造成的扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，起尘量与基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。起尘量主要包括两类：挖掘机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织排放，源强不易确定。 ⑵施工扬尘对大气环境的影响分析 根据有关单位施工现场实测资料指出，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s的情况下，有如下结果：①建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；②类比相关行业有关资料，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.4mg/m3，相当于空气质量标准规定值1.3倍。扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系。③施工场地有围栏对施工扬尘相对无围栏时有明显改善，当风速为6m/s，可使影响距离缩短40%。 施工涉及区域均在围墙内。范围内开挖土方、地面平整施工量很小，产生扬尘污染的因素也较小，在不同施工阶段产生不同程度的扬尘或粉尘排放，在不同风速条件下对大气环境质量TSP指标都有贡献。距离本项目最近的敏感点为东北侧90m的卧龙堡，距离较近，会受到一定的影响。 建设项目占地面积较小，建设期排尘对周围大气环境的影响类型是短期的、局部的，到项目建设完毕，投入运营，施工期环境影响随之结束。在施工期，只要严格按照有关规范作业，施工扬尘不利影响将会降低。 ⑶污染控制措施 燃油废气防治措施： ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③施工阶段做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所移至潼关县常年主导风向的下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 扬尘防治措施：工程施工期间可能产生较大的扬尘，而且扬尘的产生还跟风力大小及气候有一定的关系，为了减轻这种影响，减少扬尘，杜绝大风天气施工扬尘对南侧交通视线造成影响，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）(修订版)》以及《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》等的规定中相关要求，并结合本工程施工场地特点与周边情况，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： ①在施工现场设置围栏，减少影响距离； ②对厂区施工道路应进行清理，减少路面积尘，保持路面平坦，定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖； ⑥对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场，土方可进行就地填埋处理； ⑦项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门； ⑧施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容； ⑨施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 只要合理规划、科学管理，切实按照潼关县环境保护局有关规定执行，做到六个100%要求即洒水、覆盖、硬化、围挡、冲洗、绿化，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 运输车辆尾气防治措施：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，由于施工期较短，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 2、建设期水环境的影响分析及防治 建设期的废水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 ⑴生活污水 项目施工人员共计30人，不在厂区食宿，生活用水量按照40L/（人·d），污水产生系数为0.8，则施工期生活污水产生量为0.96m3/d，主要污染物质为COD、SS。由于项目施工人员不在厂区食宿，仅为少量的盥洗废水，废水中污染因子浓度较小，在厂区设置沉淀池，盥洗废水经过沉淀后用于施工场地的洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小。 （2）施工废水 新建场站在施工开挖基础时可能排出地下水以及清洗混凝土浇捣设备将产生泥浆水，管道试压后排放的工程废水，以及各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水。项目施工废水预计产生量为2m3/d，施工阶段产生的泥浆水一般情况下只含固体物质，在施工工地设置简单混凝沉淀池进行自然沉淀，上清液循环使用，沉淀物中的砂石也可回用，以达到节约用水和环保的目的。项目管道试压后排放的工程废水、各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水也通过混凝沉淀池进行沉淀，废水经加药沉淀处理后排放或回用于冲洗场地等。从而避免直接对区域地下水环境造成污染。 施工期产生的废水由于量少形不成规模，施工作业时间短，通过采取以上措施后，施工期产生的废水及施工作业对水环境产生影响较小。 3、建设期噪声环境影响的分析及防治措施 噪声污染是项目施工期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备种类及施工队伍管理等因素有关。 ⑴噪声源强 在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备不同，因而产生不同的施工阶段噪声。建设期噪声主要来自不同施工阶段所使用的各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，该阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。各类施工机械多为高噪声设备，各类施工设备产生的噪声声压级见表7-2。 表7-2 主要施工机械设备的噪声级 序号; 施工机械; 声源特点; 距离设备5m处的噪声值dB（A）. 1; 挖掘机; 不稳态源; 65. 2; 铲土机; 不稳态源; 84. 3; 起重机; 流动不稳态源; 82. 4; 压路机; 流动不稳态源; 85. 5; 混凝土泵; 固定稳态源; 85. 6; 运输车辆; 流动不稳态源; 85. ⑵预测模式 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值，dB； Lp0——距声源r0处的参考声级，dB； r——为预测点距声源的距离，m； r0——为参考位置距离，一般取2m。 ⑶预测结果 施工期间部分机械噪声随距离的衰减关系表见表 7-3。 表7-3 主要施工设备噪声的衰减距离 单位（m） 施工机械; 声级dB（A）. 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200; 300. 压路机; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 铲土机; 84; 76; 70; 66; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 挖掘机; 65; 59; 53; 49; 47; 45; 39; 35; 33; 29. 混凝土泵; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 运输车辆; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 起重机; 82; 76; 70; 66; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 由表7-3可知，由于施工机械的噪声级较高，衰减较慢，所以必须合理地安排这些机械作业的施工时间，以免对周围环境产生太大的影响。 ⑶影响分析 根据上表可知：仅凭距离衰减，昼间在距施工机械30m处噪声即可符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》GB12523-2011）限值要求；夜间距施工机械150m处噪声才符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。但在多台机械设备同时启动时，各台设备产生的噪声会叠加，根据类比，叠加后噪声增值约为3～8dB（A）。距离本项目最近的敏感点为东北侧90m处卧龙堡和西北侧125m处三堡村，会受到一定的影响，为减少施工噪声对周边声环境敏感点的影响，禁止在夜间施工，若要在夜间施工，应上报当地管理部门，并取得夜间施工许可证。 根据项目具体特点，施工期应采取一定的噪声防治措施如下： ①场站施工机械尽量布置在施工场地南侧，远离本项目东侧的声环境敏感目标； ②严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，项目夜间（22:00~06:00）禁止任何施工作业，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门的同意； ③场站主体施工前先修筑围墙；当施工至项目场站南部时，可设置必要的临时声屏障； ④施工期用于运输施工物资的车辆，应注意合理安排运输时间； ⑤合理安排工序，支拆模板、搭拆、脚手架等工序均安排在白天作业； ⑥建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 因此，通过以上采取的优化施工现场布置、合理安排施工作业时间、尽量采用先进低噪声设备和坚持科学组织、文明施工等措施后，能将项目施工期噪声对周边保护目标的影响降低到最低限度，满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。又由于项目施工期较短，施工期结束则影响消失，故不会对周边声环境产生较大影响。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 施工期固体废弃物主要来自施工过程产生的少量土石方、杂土、废砂、碎石、碎砖块等建筑垃圾。建筑垃圾应及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。 施工过程中的土石方部分用于场地道路建设，剩余部分要求拉运至当地建筑垃圾填埋场。项目施工期切实做好固体废物防治措施。 施工人员生活垃圾：施工期施工人员生活垃圾产生量为6kg/d。评价提出，施工期设置临时垃圾桶，将生活垃圾集中堆放，由环卫部门收集至附近生活垃圾填埋场进行集中处理，不会对周围环境产生不良影响。另外，环评要求施工期弃渣严格管理，防止雨水冲刷造成水土流程对河流的影响。 5、施工期对生态环境的影响 项目为新建工程，建设期对生态环境的影响主要为站区的地基开挖过程，将造成裸露地表、翻挖土方等，如不采取必要的生态环境保护措施，将加重扬尘对环境空气的影响。因此，环评提出施工期生态环境保护措施如下： ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； ②施工场地的物料、弃渣集中堆放，设置围挡、截排水沟，减少水土流失； ③结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，减少大雨天雨水冲刷导致的水土流失； ④站区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平，厂址外的场地需恢复其原有植被，尽可能植草种树扩大绿化面积。 在工程建设过程只要加强施工管理，做好场区内施工排水管理，其环境影响较小，可以接受的。 三、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析及防治措施 项目营运期产生的大气污染物主要包括加油站运行过程中无组织排放的油气（以非甲烷总烃计）等过程排放的总烃，加油车辆汽车尾气、柴油发电机的废气以及食堂油烟。 （1）加油站运行过程中无组织排放的油气（非甲烷总烃） 项目产生的油气（非甲烷总烃）主要来自卸油工序、储油工序及加油机作业。根据估算，项目卸油工序、储油工序及加油机作业非甲烷总体类气体产生量为0.483t/a。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关技术措施要求，加油站卸油和加油时排放的油气应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，并设置阻火器，对汽油通气管管口设置呼吸阀。 本项目采用地埋式储油罐，卸油方式为浸没式卸油方式，密闭性较好。为减少加油站卸油、加油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目汽油储罐拟采取以密闭收集为基础的分散式油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一阶油气回收系统+三阶油气回收系统）、加油油气回收系统（二阶油气回收系统+三阶油气回收系统）和储罐小呼吸回收装置（三阶油气回收系统）。 一阶油气回收系统：当装满挥发性油料（如汽油）的储油罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸气的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中。一级油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或其它方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。 目前，国内的一级油气回收系统主要采用“两点式油气回收系统”，此系统的出口一个用于连接输油管，一个用于连接装有弹性阀的蒸气回收管。当油罐车上油气回收管线正确连接到油罐的回收口时，回收口的弹性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。一阶油气回收系统见下图。 图7-1 一阶段油气回收系统示意图 二阶油气回收系统：这种油气回收系统主要是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原来会由汽车油箱逸散于空气中的油气由加油枪、抽气电动机汇入油罐内。常采用“蒸气平衡”加油回收系统，即利用汽油和油气相互交换比例接近于1:1的原理进行回收。该回收系统主要依靠加油枪油管口的面板与机动车油罐口之间的密封连接来完成。利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。理论上，回收效率可以达到95%，但由于受到各种其他因素的影响，其实际的效率为85%～95%。本项目油气回收系统回收综合效率按90%计。二阶油气回收系统见下图。 图7-2 二阶段油气回收系统示意图 三次油气回收系统：安装于放散管的呼吸阀之下30cm左右，将储罐小呼吸挥发的汽油油气通过吸收、吸附、冷凝等工艺中的一种或两种方法，或减少油气的污染，或使油气从气态换变为液态，重新变为汽油，达到回收利用的目的。三次油气回收方法包括：①吸附法：利用混合物中各组分与吸附剂之间结合力强弱的差别，使混合物中难吸附与易吸附组分实现分离；②吸收法：通过混合气与适当的液体接触，气体中的一种或几种组分溶解于该液体内形成溶液，不能溶解的组分则保留在气相中，于是原混合物气体的组分得以分离；③冷凝法：利用各种烃类VOCs在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使某些有机物首先凝结起来；④膜分离法：利用烃类VOCs与空气在膜内扩散性能（即渗透速率）的不同来实现分离。本项目拟采用冷凝法+活性炭吸附。通过三次油气回收治理，不但可以大量减少挥发性有机物的排放，有利于空气质量的改善，而且将回收的油气再变为汽油，还可以节约资源。加装油气回收装置后，可提高加油站和储油库的安全性。与此同时，加油站空气质量的改善减少了加油员的身体健康受损因素。 项目加油站运行过程采用三级油气回收系统后，卸油工序、储油工序及加油机作业非甲烷总烃类气体排放量为0.0604t/a，排放速率为0.007kg/h，非甲烷总烃视作在厂区内为面源无组织排放，相关参数见7-4表。 表7-4 非甲烷总烃无组织面源参数一览表 污染工序; 污染因子; 污染源排放速率g/s; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 标准值. 卸油工序、储存工序、加油过程; 非甲烷总烃; 0.002; 83; 56; 4; 2.0mg/m3. - 估算模式 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 评价范围; 10m~5000m. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/摄氏度; 42.7. 最低环境温度/摄氏度; -18.2. 是否考虑地形; 否. 表7-6 AERSCREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. 非甲烷总烃; 3.4522; 85; 2000; 0.1726; 0; III. 综上所述，本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价不需设置评价范围，不进行进一步预测评价，对本项目污染物排放情况进行调查分析即可。本次仅进行简单的影响分析。 综上，根据预测结果，项目生产过程中产生的非甲烷总烃物对周围大气环境的贡献值非常小，运营期间废气处置措施可行，可实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。 根据中华人民共和国环境保护部2013年第31号公告《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中第八条：在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： ①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； ②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； ③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 本项目加油枪均配置二次油气回收装置，油罐为固定顶罐，但可通过封闭排气系统与油罐车相连，将罐内油气回收至油罐车内（即一级油气回收系统），加油站并设有三级油气回收系统。本项目加油部分满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。 本项目排放油气经绿化吸收和大气扩散稀释后，不会对周围区域环境产生不良影响。同时，为减少操作人员因失误造成的油气排放，应加强对加油站操作人员的业务培训，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少油气排放量。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟 根据工程分析，食堂产生油烟量为3kg/a，油烟产生浓度为1.37mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。评价要求油烟经烟道楼顶排放，对周边环境影响较小。 （4）柴油发电机燃油烟气 当市电发生故障时，为保证消防负荷的供电，本项目设置1台30KW柴油发电机，燃用轻柴油。根据调查，项目所在地供电比较正常，备用发电机启用次数较少，应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中相关规定的出厂要求；从发电机使用柴油品质考虑，建议使用0#轻柴油。 2、水环境影响分析及防治措施 （1）地表水环境影响分析 ①生活污水 运营期生活污水主要来自员工、顾客盥洗和如厕废水，根据项目用水量和排放量一览表，项目年排放废（污）水量为1.2m3/d（438m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 本项目拟建设1座化粪池，容积为10m3，同时在厨房设置一座隔油池（容积不小于1m3）。生活污水经过化粪池处理后，排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂。 潼关县天合源污水处理厂依托可行性分析： 潼关县天合源污水处理厂位于位于潼关县城关镇西营村，设计处理能力为日处理污水0.70万立方米。潼关县天合源污水处理厂自2010年5月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.28 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用SBR处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目排放废水总量为1.2m3/d（438m3/a）仅占潼关县天合源污水处理厂规模的0.04%，不会产生冲击性负荷。 经现场踏勘，项目所在区域市政污水管网已建设至项目地，可依托，且项目污水经过化粪池处理后可满足进入污水处理厂的水质要求，因此，本项目污水进入潼关县天合源污水处理厂处理是可行的。本项目生活污水主要来自员工、顾客盥洗和如厕废水，废水产生量为1.2m3/d（438m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。本加油站餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水共同进入化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：加油站地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类；经调查，项目位于潼河的西侧，项目地饮用水水源来自城镇自来水，地下水敏感程度属于不敏感，因此判定地下水环境影响评价等级为三级。 本项目地下水环境影响分析见专题评价。 3、噪声污染源分析及防治措施 本项目营运期噪声主要为加油泵、发电机设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为65~95dB(A)。 ⑴设备噪声 表7-7 项目主要设备噪声源统计一览表（单位：dB(A)） 序号; 声源名称; 数量; 安装位置; 单台噪声源 （LAeq）; 治理措施; 治理后合成声源源强（LAeq）. 1; 加油泵; 4台; 罩棚; 65; 低噪声设备、隔声; 60. 2; 发电机; 1台; 配电间; 95; 低噪声设备、消声、隔声; 65. 预测模式： 采用HJ2.4-2009计算模式，本次预测考虑最不利影响，即备用发电机运行时噪声。 ①声源衰减公式为 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； r0-参考位置距噪声源的距离，m； A-其他效应衰减。 ②噪声贡献值计算（Leqg） 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； M-等效室外声源个数。 ③预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 ④预测结果及评价 本项目噪声经过采取隔声、减振降噪措施，各设备噪声其对厂界声环境影响预测结果见表7-8。 表7-8 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 声源; r（m）; 预测点声压级. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 加油泵; 33.7; 44.9; 22.3; 38.1; 29; 27; 33; 28. 发电机; 39.6; 74.4; 7.0; 10.3; 33; 28; 48; 45. 合成贡献值; 37; 34; 49; 45. 标准值; 60/50; 70/55; 60/50; 60/50. 表7-9 项目噪声对周围敏感点的影响 敏感点; 厂界合成贡献值dB(A); 居民点背景值dB(A); 预测值dB(A); 达标情况. 东北侧卧龙堡; 45; 昼; 43; 昼; 47; 达标. 夜; 42; 夜; 47; 达标. 西北侧三堡村; 49; 昼; 44; 昼; 50; 达标. 夜; 40; 夜; 50; 达标. - 根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间，厂界均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准的要求。项目周边声环境敏感点主要为东北侧90m处的卧龙堡，和西北侧125m的处三堡村。叠加项目的噪声背景后，在项目正常生产的情况下，可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。 ⑵交通噪声 对于交通车辆噪声，环评要求对出入区域内来往的机动车严格管理，保障加油站内路面的清洁，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 综上所述，在采取相应措施后，项目运行期对声环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析及防治 本项目营运期产生的固体废物主要为员工、顾客生活垃圾以及储罐清理过程产生的少量油泥和废水等，另外三级油气处理装置产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 项目员工、顾客生活垃圾产生量为5.5t/a。生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门处理。 （2）储油罐油泥和废水 项目储油罐每五年清理一次，由专业队伍进行清洗，油罐清洗会产生0.2t/次清理油泥和废水，油罐清洗油泥和废水属《国家危险废物名录》中编号为251-001-08 “清洗油罐（池）或油件过程中产生的油/水和烃/水混合物”的危险废物，因此必须按危废管理并委托有资质的单位安全处置。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 （3）废活性炭 本项目三级油气处理装置会废活性炭产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险废物（编号：HW49其它废物、废物代码900-039-49），评价要求建设单位签订危废协议，统一收集后，交由有资质单位处理。 对固体废物应妥善保管，特别是危废应防止泄露。应按照有关规定及时将危废送至有资质的处理单位安全处理，避免二次污染，应在环保主管部门备案，转移单存档备查。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理的处理处置，不会对周围环境造成影响。 四、“三本帐”分析 迁建项目建成投产前后项目污染物“三本帐”分析数据见表7-10。 表7-10 “三本帐”分析一览表 单位：t/a 类别; 污染源; 污染物名称; 单位; 迁建前排放量; 迁建后排放量; 以新带老削减量; 排放增减量. 废气; 加油; 储罐小呼吸损失; - 非甲烷总烃; t/a; 0.0036; 0.0074; -0.0038; +0.0038. 卸油作业损失; t/a; 0.027; 0.045; -0.018; +0.018. 加油作业损失; t/a; 0.0052; 0.008; -0.0028; +0.0028. - 汽车尾气; CO、NOx、THC; - /; - 少量; - 少量; - /; - /. - 柴油发电机; - SO2、NOx、烟尘; - /; - 少量; - 少量; - /; - /. 废水; 生活污水; 废水量; - t/a; - 292; - 438; - -146; - +146. 固废; - 顾客、员工; - 生活垃圾; - t/a; - 5.11; - 5.5; - -0.39; +0.39. - 储罐清理; - 储罐清理油泥和废水; - t/次; - 0.2; - 0.2; - 0; 0. 三次油气回收系统; 废活性炭; t/a; 0.01; 0.01; 0; 0. 注：固体废物以处置量计算。 五、环境风险分析 环境风险分析及评价见专章。 六、土壤环境影响分析 土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。特别是难降解的有机物，对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。一旦造成土壤污染，难以清除，同时，污染的土壤将作为次生污染源对周围的大气、土壤和水系造成污染，通过天然淋滤过程，对地下水造成污染。 1、影响识别 本项目不新增占地，在施工期无土建工程，不会对生态环境产生影响。根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。项目在不同时期对环境的影响途径见表7-11。 表7-11 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务器满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 根据附录A，本项目属于加油站，为Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（）、中型（）、小型（），本项目占地面积4666.672，因此为小型占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-12。 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目50m范围内存在耕地，因此，项目所在区为敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级判定见表7-13。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据表7-13，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 2、现状调查内容 项目区域土壤土种为底砂潮粘土，属土亚类潮壤土土属，该土种母质为冲积物，剖面为A11-Cu型。沉积层理明显，质地构型为漏砂型，剖面上中部为粉砂质粘土，底部为砂质壤土。A11层：0-29cm，淡棕灰色（干，7.5YR7/2），粉砂质粘土。A12层：29-37cm，浊橙色（干，5YR6/3），粉砂质粘土，块状结构。 Cu1层：37-57cm，浊橙色（干，7.6YR7/4），粉砂质粘土，块状结构。Cu2层：57-104cm，浊橙色（干，7.5YR6/4），砂质壤土，单粒结构，松散，有少量锈纹锈斑。该土种以水浇地为主，土壤保肥性能较强，土壤有机质、全氮、全磷及全钾养分含量中等，具有一定潜在肥力，小麦亩产150-200kg，属中产土壤。存在主要问题是土体上部质地粘重，通透性差，耕性不良，土壤结构不良。今后应搞好草田轮作，扩种绿肥，培肥土壤，改善土壤理化性状。 3、预测与评价 本项目属于机动车燃料零售业项目。对土壤的影响主要表现在：储罐可能出现的渗漏以及油品的跑冒滴漏等以及危险废物废活性炭、储罐清洗油泥和废水等在厂区暂存过程中可能会出现渗漏或者是雨水淋溶液导致对土壤的污染，其次为项目产生的有机废气沉降可能导致的对土壤环境产生污染性的影响；根据现场调查，项目危险废物暂存间拟进行硬化及防渗处理，因此项目正常生产中无土壤污染途径，对项目区土壤环境影响较小。 本项目最大落地浓度为3.4522ug/m3，项目土壤评价范围为占地范围外50m。表层土壤对污染物的淋溶影响与污染物的性质、土壤的温度、含水率、降雨等多重因素有关。径流携带污染物一般涉及到降雨、植被、土壤、土地利用等诸多因素，污染物溶解性好便于运输，溶解性差只能靠吸附搬运，受颗粒物特征、径流路径影响较小。本项目涉及的污染物为非甲烷总烃，其容易携带和扩散，且项目所在地为平原地区，项目土壤评价范围内有大约50%地面拟进行硬化，在雨季，污染物可通过冲刷地面将污染物带入雨水管网。 根据现状监测，项目区地表土壤监测石油烃最大值为126mg/kg，项目产生污染物对土壤影响微小。《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中石油烃的第二类用地筛选值为4500mg/kg，本项目地石油烃的土壤污染物预测浓度远小于该筛选值，因此，项目大气沉降对土壤影响较小。 4、保护措施与对策 - （1）现状保障措施 本建设项目占地范围内的土壤环境质量均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 - （2）源头控制措施 评价要求定期维护废气处理装置，确保其处理效率。同时，对项目区生产厂房周边进行防渗和硬化处理，防止液态物料下渗到土壤。 - （3）过程防控措施 项目涉及大气沉降影响，应在占地范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物。对于储罐区要求设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染。严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境的污染。 - （4）跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置3个监测点，监测计划表见表7-14。 7-14 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位; 位置; 样点类型; 土壤监测因子; 备注. 1#; 项目储罐周边; 表层样点; 建设用地GB36600标准中所有基本因子+石油烃; 项目厂址范围内. 2#; 辅助用房临近耕地一侧; 表层样点; 石油烃. 3#; 双桥大街临路一侧; 表层样点; 石油烃. 备注：表层样应在0~0.2m取样. 5、评价结论 经环境识别，本项目对土壤环境的影响主要为储罐可能出现的渗漏以及油品的跑冒滴漏对土壤产生的垂直入渗影响，经监测并预测，监测结果和预测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。要求厂区加强绿化，定期检修维护环保设备，储罐区、化粪池和隔油池等做好防渗处理，同时落实跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 七、环保投资估算 项目总投资400万元，其中环保投资22.0万元，占总投资额的5.5%。项目具体的环保投资见表7-15。 表7-15 项目环境保护投资估算一览表 类别; 项目; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 废水; 施工期; 施工废水; 临时沉淀池; 1座; 1.0. 运营期; 生活污水; 化粪池，容积10m3; 1座; 2.0. 食堂废水; 隔油池，容积1m3; 1座; 1.0. 废气; 施工期; 扬尘; 2.5m高的围挡板，喷淋洒水装置，防尘布、防尘网; /; 1.5. 运营期; 加油产生油气; 油气回收系统（一级、二级、三级）; /; 计入工程投资. 发电机燃油烟气; 燃用0#轻柴油; /; 计入工程投资. 油烟; 油烟经烟道楼顶排放; /; 0.5. 噪声; 施工期; 施工机械; 声屏障、车辆限速和控制鸣笛等管理费用; /; 2.0. 运营期; 加油泵等; 设备减振、隔声处理; /; 3.0. 出入车辆; 进出车辆的禁鸣标志; /; 0.2. 固体 废物; 施工期; 弃土渣; 弃土场拉运费; /; 1.0. 运营期; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.3. 废活性炭、储罐清洗油泥和废水; 专用储存容器，暂存于危险废物暂存间，交有危险废物处置资质单位处置; 1个; 2.5. 地下水; 重点防渗区：采用HDPE膜进行防渗处理，重点污染防治区各单元防渗层的渗透系数应≤1×10-10cm/s; /; 4.0. 一般防渗区：地面采用粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数应≤1×10-7cm/s; /. 风险; 罐区的围堰、防腐防渗装置、防护堤、防爆装置等; /; 计入工程投资. 绿化; 绿化及景观; /; 3.0. 合计; /; 22.0. 八、污染源管理及环保设施清单 本项目的污染源清单和环保设施清单见表7-16、7-17。 表7-16 项目工程污染源排放清单一览表 要素; 污染源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 加油; 储罐小呼吸损失; - 非甲烷总烃; 0.07t/a; 0.0626t/a; 0.0074t/a. 卸油作业损失; 0.349t/a; 0.304t/a; 0.045t/a. 加油作业损失; 0.064t/a; 0.056t/a; 0.008t/a. - 汽车尾气; CO、NOx、THC; - 少量; - /; - 少量. - 柴油发电机; - SO2、NOx、烟尘; - 少量; - /; - 少量. 食堂油烟; 油烟废气; 3kg/a; 0; 3kg/a. 废水; 生活污水（438m3/a）; COD; - 0.15t/a; - 0; - 0.15t/a. BOD; - 0.08t/a; - 0; - 0.08t/a. SS; - 0.1t/a; - 0; - 0.1t/a. NH3-N; - 0.011t/a; - 0; - 0.011t/a. 固废; - 顾客、员工; - 生活垃圾; - 5.5t/a; - 5.5t/a; 0. - 储罐清理; - 储罐清理油泥和废水; - 0.2t/次; - 0.2t/次; 0. 三次油气回收系统; 废活性炭; 0.01t/a; 0.01t/a; 0. 噪声; 加油机、发电机、卸油机; 噪声; /; /. 表7-17 本项目环保设施清单一览表 类别; 项目; 环保设施; 数量. 废水; 运营期; 生活污水; 化粪池，容积10m3；隔油池，容积1m3; 各1座. 废气; 运营期; 油气; 油气回收系统（一级、二级、三级，回收效率分别为95%，90%，95%）; 1套. 食堂油烟; 经烟道楼顶排放; /. 噪声; 运营期; 加油机、发电机等; 发电机置于发电机房内，并且安装隔声门窗; /. 固废; 运营期; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 废活性炭; 专用储存容器，危险废物暂存间暂存，交有资质单位处置; /. 储罐清洗油泥和废水; /. 地下水; 运营期; 重点防渗区：HDPE膜; /. 一般防渗区：地面采用粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化; /. 风险; 罐区的围堰、防腐防渗装置、防护堤、防爆装置等; /. 绿化; 绿化及景观; /. 九、环境监测 ⑴环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ⑵环境管理台账 要求建设单位建立生产设施及环保设施运行记录台账（油气回收系统等），加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 ⑶环境监测计划 项目运行后，企业应该根据《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）的要求，对项目产生的废气、废水、噪声等进行自主监测，且自觉接受当地环保部门的监督与管理。营运期污染源与环境监测计划见表7-18。 表7-18 污染源与环境监测计划表 - 监测 - 对象; - 监测项目; - 监测点位置; - 监测 - 点数; - 监测 - 频率; 控制指标. - 污染源监测. - 废气; - 总烃; - 项目所在地以及项目所在地下风向; - 2个; - 每季度1 次; - 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准和《大气污染物综合排准详解》第四章中非甲烷总烃排放要求。. - 噪声; - Leq(A); - 厂界四周边界; - 4个; - 每年 - 1 次; - 达到《工业企业厂界环境噪声排放标（GB12348-2008）中2 类、4类标准。. - 环境质量监测. - 土壤; - 45项基本因子+1项特征因子石油烃; - 埋地油罐区地周边; - 1个; - 5年 - 1次; 参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-018）. - 石油烃; 辅助用房临近耕地一侧; - 1个. - 石油烃; 双桥大街临路一侧; - 1个. - 地下水; - 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、石油类; - 埋地油罐区地下水流向下游（尽量设置在加油站内或根据实际情况设置在下游卧龙堡水井）; - 1个; - 每季度 - 1次; 参考执行《加油站地下水污染防治技术指南》中的相关要求. ⑷监测台账记录 ①对于企业自测、委托监测及环保局监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。 ②对危险废物的处理采取严格的管理制度，建立储罐清理油泥和废水的台帐制度及申报制度，储罐清理油泥和废水还应遵从《危险固废转移联单管理办法》及其他有关规定。 - 十、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： （1）公开内容 ①项目基础信息，主要内容见表7-19： 表7-19 企业基础信息一览表 序号; 项目; 具体内容. 1; 单位名称; 潼关县潼建加油站. 2; 统一社会信用代码; 9161022727335629P. 3; 法定代表人; 严金雄. 4; 地址; 陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧. 5; 联系人及联系方式; 姚晶15399130003. 6; 项目的主要内容; 总用地面积4666.67m2（约7亩），总建筑面积为833.4m2，主要建筑包括：站房、罩棚以及辅助用房等，主要建设内容包括4台30m3双层油罐（2个柴油2个汽油），属于三级加油站. 7; 产品及规模; 柴油供油能力200t/a，汽油供油能力200t/a. ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）项目建设单位应当通过其网站或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| - 内容 - 类型 | - 排放源 - （编号） |  | - 污染物名称 | - 防治措施 | - 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大 - 气 - 污 - 染 - 物 | - 施 - 工 - 期 | - 施工场地 | - 扬尘 | - 采取围挡、洒水、遮盖、清扫措施，场区硬化、湿法作业等 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监测浓度限值 |
|  |  |  | - 机械及车辆尾气 | - 保持通风，处于空旷环境 |  |
|  | - 运 - 营 - 期 | 储罐小呼吸损失 | - 非甲烷 - 总烃 | - 油气回收系统（一级、二级、三级） | - 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准 |
|  |  | 卸油作业损失 |  |  |  |
|  |  | 加油作业损失 |  |  |  |
|  |  | - 汽车尾气 | - CO、HC、NOx | - 加强管理 |  |
|  |  | - 发电机燃油烟气 | NOx | 燃用0#轻柴油 | - 达标排放 |
|  |  | - 食堂油烟 | 油烟废气 | - 油烟经烟道楼顶排放 | - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| - 水 - 污 - 染 - 物 | - 施 - 工 - 期 | - 施工场地 | 施工废水 | 建设临时沉淀池沉淀后洒水抑尘，不外排 | - 综合利用，废水不外排 |
|  | - 运 - 营 - 期 | - 其他生活污水 | - COD、BOD5、SS、NH3-N | - 化粪池 | - 食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理后经污水管网排入潼关县天合源污水处理厂 |
|  |  | - 食堂废水 |  | - 隔油池 |  |
| - 固 - 体 - 废 - 物 | - 施 - 工 - 期 | - 施工场地 | 建筑垃圾 | 按当地建设部门规定收集外运处置 | - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 分类收集，按当地环卫部门规定处置 |  |
|  | - 运 - 营 - 期 | - 顾客、员工 | - 生活垃圾 | - 按当地环卫部门规定的方式清运处理 |  |
|  |  | - 油气回收系统 | - 废活性炭 | - 定期由有资质的单位进行更换处理 | - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |
|  |  | - 储罐清理 | - 油泥和废水 | - 按危废管理并委托有资质的单位安全处置 |  |
| - 噪 - 声 | - 施 - 工 - 期 | 施工设备和运输车辆 | 施工噪声 | 选用低噪声设备、采取隔声降噪措施、限制鸣笛 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | - 运 - 营 - 期 | - 加油泵、发电机 | - 机械噪声 | - 隔声、减振措施 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| - 其他 | - 存在油品泄露、火灾、爆炸等风险 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为改善项目区域内的生态环境，建设单位需加强项目区域内的绿化建设，尽可能使区域内绿化率达到设计标准，创造一个良好的工作环境。建设场地种植矮小植物或草坪，不得种植油性植物，本项目拟建绿化面积601.4m2，绿化率达到10.62%，对局部生态环境有一定补偿作用。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目位于陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧，总用地面积4666.697m2（约7亩），总建筑面积为833.4m2，主要建筑包括：站房、罩棚以及辅助用房等，主要建设内容包括：4台30m3双层油罐（2个柴油2个汽油），属于三级加油站。其中柴油供油能力200t/a，汽油供油能力400t/a。 项目总投资400万元，其中环保投资22.0万元，占总投资额的5.5%。 2、产业政策相符性 本项目属于机动车燃料零售业项目。机动车燃料零售业不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中限制和淘汰项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。 因此符合国家及地方产业政策。 3、项目选址可行性分析 项目位于陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧，根据潼关县城乡规划管理局出具的《关于潼关县潼建加油站搬迁项目选址初审意见的函》，本项目用地性质属于商业用地，用地符合潼关县城乡规划。（相关文件见附件）。项目评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区和重要公共建筑物等敏感目标，项目外环境关系简单，涉及的建筑物均为三类民用建筑物。最近敏感目标为东北侧约卧龙堡90m处居民，其次为西北侧125m处三堡村居民，加油油气采取三级回收系统，加油泵、卸油泵、发电机及加油车辆等产生噪声采取隔声、消声等措施后，各项污染物均能够实现达标排放，对周围环境敏感目标影响较小。从经济角度上讲，本项目紧邻双桥大街，车流量较大，油料需求量大。项目的建设一方面方便车辆进行油料补给，另一方面有利于项目经济效益的提高；本项目属于三级加油，站址与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修正版）中的要求。因此，从选址城乡规划、环境保护方面来看，项目的建设是合理的。 4、环境质量现状 （1）大气常规因子监测 项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018修改单）中二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）地下水现状监测 在地下水各监测点上，监测因子浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准限值。 （3）声环境现状监测 从上述监测结果可以看出，在项目的各个噪声监测点均可以满足《声环境质量标准》2、4a类（GB3096-2008）的相应标准。 （4）土壤环境 由监测结果可知，项目所在地土壤环境质量现状各监测项目结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018) 中第二类用地筛选制标准。 5、环境影响分析结论 ①大气环境影响 项目运营期产生的大气污染物主要包括加油站运行过程中无组织排放的油气，加油车辆汽车尾气、柴油发电机的废气以及食堂油烟。 卸油工序、储油工序及加油机作业等环节排放的非甲烷总烃总计为0.483t/a，经卸油、加油、储油油气回收装置回收处理后，排放量为0.0604t/a，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求，对周围环境影响较小。 应急柴油发电机组不是常用设备，其影响是暂时性的，使用0#轻柴油，以减轻对周围环境空气的影响。 汽车尾气主要为加油车辆产生，汽车尾气产生量较小，加强管理车辆进出口，减少车辆的怠速时间，汽车尾气不会对周边大气产生影响； 食堂产生油烟量为3kg/a，油烟产生浓度为1.37mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放限值，对周边环境影响较小。 ②地表水环境影响 本项目生活污水主要来自员工、顾客盥洗和如厕废水，本项目废水产生量为1.2m3/d（438m3/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，生活污水产生量少，水质简单，可生化性好，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水共同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂。 ③地下水环境影响 本项目产生的废水经化粪池处理后排入市政管网，正常生产情况下废水不会污染地下水。项目油罐及管线从设备、施工、管理等方面均采取的相对的措施，以减少地埋油罐对地下水的影响。在落实上述措施后，项目运营过程中对地下水环境的影响较小。 ④噪声 根据预测结果可知，项目运营期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类和4类标准。本项目东北侧90m为卧龙堡，西北侧125m为三堡村，通过预测可知，项目对其的贡献值较小，再叠加背景值后，敏感点的噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目运营期对周围居民声环境影响小。 ⑤固废 项目运营期间固体废物主要为生活垃圾及油罐清洗油泥和废水、废活性炭。 生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门进行处置，不会对周边环境产生影响。油罐清洗油泥和废水、废活性炭属于危废，交由资质单位处理，对周边环境影响不大。 6、风险评价 本项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油。通过最大危险源辨识，本加油站设计的危险化学品不构成重大危险源，本评价认为项目最大可信事故为油品储罐区阀门损坏等原因而发生油品泄漏，形成气云继而遇外因诱导（如火源、热源等）而产生爆炸。在落实风险防范措施、环境风险安全管理对策及制定相应的应急预案的前提下，其发生事故的概率较低，其对环境的危害较小，环境风险达到可以接受的水平，因而从风险角度分析项目是可行的。 二、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放，从满足环境质量目标要求出发，本建设项目可行。 三、要求与建议 项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 1、要求 （1）编制突发性环境风险事故应急预案，并坚持定期按事故应急救援预案组织学习演练。 （2）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“三同时”即“同时设计、同时施工、同时投产”。 （3）对原有拆除后的厂区，尤其是储罐区进行土壤监测，必要时做土壤生态修复。 2、建议 （1）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议。 （2）加油站设计严格按照相关的设计规范进行，运营时期必须严格按操作进行。 （3）设专职安全消防人员，经常检查油罐、加油区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。运营时期必须严格按操作进行。 （4）加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 （5）加强绿化，美化环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置图 附图三 项目与周边外环境关系图 附件⑴ 委托书 附件⑵ 立项批准文件 附件⑶ 其它与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 专题一：环境风险评价

环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 1.1评价依据

通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。

1.1.1评价工作程序

环境风险评价工作程序见图1。

图1    环境风险评价工作程序

1.1.2风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn

式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；

根据对项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，其中汽油、柴油为危险物质，储存情况见表1；对照附录B.1(突发环境事件风险物质及临界量)及B.2（其他危险物质临界量推荐值），对风险物质进行Q值计算，见表2：

项目的涉及的危险化学品见下表：

表1  项目主要危险化学品、危险物质及存储量

| 危险化学品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料种类 | 储存容量 | 储存类型 |
| 1 | 汽油 | 60m3 | 地埋储油罐 |
| 2 | 柴油 | 60m3 | 地埋储油罐 |
| 危险物质 |  |  |  |
| 1 | 储罐清洗油泥和废水 | 0.04 | 危废暂存间 |
| 2 | 废活性炭 | 0.01 | 危废暂存间 |

表2   项目危险物质临界量计算结果表

| 物质名称 | 实际量（qn） | 临界量(Qn) | 比值Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 40.5 | 2500 | 0.016 |
| 柴油 | 45.4 | 2500 | 0.018 |
| 储罐清洗油泥和废水 | 0.04 | 2500 | 0.00002 |
| 废活性炭 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
| 合计 |  |  | 0.0342 |

备注：本项目的主要化学品为汽油、柴油，项目汽油密度0.75g/cm3，柴油密度0.84g/cm3。主要风险物质为废活性炭、储罐清洗油泥和废水。

项目危险物质Q=0.03412＜1。

1.1.3风险潜势初判

项目Q=0.034＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。

1.1.4评价等级的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表3   环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ，Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据判定结果，具体见风险章节分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。

## 1.2环境敏感目标概况

1.2.1大气环境敏感目标调查

根据对建设项目所在区域的周边环境敏感目标的调查，建设项目周边3km的范围的环境敏感点分布见表4。

表4   项目环境保护对象及保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 （3km范围） | 在建司法局 | W | 7 | 15人 | 职工 |
|  | 南侧新建小区 | S | 120 | 38户/85人 | 居民 |
|  | 卧龙堡 | NE | 90 | 40户/105人 | 居民 |
|  | 三堡村 | NW | 125 | 65户/150人 | 居民 |
|  | 五虎张村 | SE | 1190 | 28户/45人 | 居民 |
|  | 梁家堡 | NE | 685 | 30户/58人 | 居民 |
|  | 张家湾 | NE | 1655 | 32户/75人 | 居民 |
|  | 南刘村 | NE | 1918 | 20户/48人 | 居民 |
|  | 师家村 | NE | 2335 | 28户/52人 | 居民 |
|  | 北刘村 | NE | 2678 | 22户/55人 | 居民 |
|  | 魏家庄 | NW | 1392 | 35户/80人 | 居民 |
|  | 段名村 | NW | 1320 | 75户/160人 | 居民 |
|  | 西营 | NW | 1776 | 15户/25人 | 居民 |
|  | 薛家河 | NW | 2670 | 6户/10人 | 居民 |
|  | 杨村 | SW | 1890 | 18户/30人 | 居民 |
|  | 新河村 | SW | 2456 | 5户/12人 | 居民 |
|  | 张尧村 | SW | 2030 | 3户/人 | 居民 |
|  | 义家村 | SW | 1765 | 28户/55人 | 居民 |
|  | 五虎张生态庄 | SE | 980 | 15户/35人 | 居民 |
|  | 城关镇 | S | 1816 | 350户/890人 | 居民 |
|  | 潼关县 | SW | 1876 | 600户/1000人 | 居民 |
|  | 吴村 | SW | 2170 | 100户/268人 | 居民 |
|  | 新南屯 | SE | 2666 | 15户/35人 | 居民 |
|  | 下屯村 | SE | 2330 | 35户/80人 | 居民 |
|  | 老虎城 | SE | 1612 | 18户/45人 | 居民 |

1.2.2地表水环境敏感目标调查

项目位于渭南市潼关县双桥大街东段北侧，项目排放的生活污水经过化粪池处理后进入污水管网。此外，距离项目最近的地表水水体为潼河，与项目东侧，距离1.38km，相对较远，正常情况不会进入河流中。

1.2.3地下水环境敏感目标调查

根据现场调查，项目周边均铺设有自来水管网。该区域地下水敏感程度属于不敏感。

## 1.3环境风险识别

项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及到的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

### 1.3.1风险物质识别

根据对项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，其中汽油、柴油等外购销售，储存在项目地；项目涉及的风险物质主要为各类的汽油、柴油。

各类物质的理化性质及危险特性见下表5、6。

表5  汽油理化特性一览表

| 名 称 | 汽油[闪点<-18℃] | 英文名称 | Gasline（flash less than -18℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 别 名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 无色到浅黄色透明液体；相对密度：0.70～0.80；闪点：-58～10℃；爆炸极限：1.4%～7.6%。 |  |  |
| 危险特性 | 高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸；蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；流速过快，容易产生和积聚静电；在火场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |
| 健康危害 | 急性毒性：大鼠口径LD50：67000mg/kg（120号溶剂汽油）；小鼠吸入LC50:13000mg/m3（2h）（120号溶剂汽油）；为麻醉性毒物；高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；皮肤长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎；慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害。 |  |  |
| 环境影响 | 在很低的浓度下对水生生物造成危害；在土壤中具有极强的迁移性；有一定的生物富集性；在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 |  |  |

表6  柴油理化特性一览表

| 类别与性质 |  | 危险有害特性与防护措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危规分类及编号 |  | 易燃、可燃液体，危险性类别GB3.3类；火险类别乙A、乙B类 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的浅黄至棕色液体 |  |
|  | 成 分 | 烷烃、芳烃、稀烃等，十六烷值不小于45 |  |
|  | 熔点（℃） -35～20 | 沸程（℃）：280～370 | 相对密度：0.87～0.9（水=1） |
|  | 自燃点（℃） 350～380 | 闪点（℃）：-35#、-50#不低于45； -20#、-10#、0#、5#、10#不低于55 |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 中国MAC及美国TLV~TWA均未制定标准 |  |
|  | 侵入途径 | 吸入，食入、经皮肤吸收 |  |
|  | 毒 性 | 具有刺激作用 |  |
|  | 健康危害 | 吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃 烧 性 | 易燃，可燃 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热度或接触氧化剂，有可引起燃烧爆炸的危险；遇高热时，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 禁 忌 物 | 强氧化剂、卤素 |  |

### 1.3.2 生产系统危险性识别

项目生产系统危险因素见表7：

表7  项目生产过程危害因素分析汇总一览表

| 序号 | 装置名称 | 作业特点 | 物料名称 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油、柴油储罐 | 泄漏 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸、泄漏 | ①污染大气环境 ②泄漏油品进入地表水污染地表和地下水质 |

1.3.3环境风险类型及危害分析

根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表8：

表8  项目环境风险类型及危害分析一览表

| 风险单元 | 危险设备 | 事故种类 | 产生原因 | 危害后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 | 汽油、柴油 | 泄漏、爆炸 | 储罐破损、油品滴漏 、静电起火、油品外溢 | 化学品发生泄漏，烃类有害气体对大气环境产生影响，甚至影响周边居民健康 |
|  |  |  |  | 泄漏的油品渗入地下，对土壤、地下水环境产生影响 |
| 废水 | 消防废水 | 废水漫流 | 发生火灾后的次生环境影响 | 消防废水未经处理直接排放，对地表水水质产生影响 |
| 固体废物 | 危险废物 | 汽油、柴油等泄漏 | 油品滴漏 | 油品泄漏，污染土壤、地下水 |

## 1.4环境风险分析

### 1.4.1最大可信事故类型及概率

任何一个系统，均存在各种潜在事故危险。风险评价不可能对每一个事故均去做环境影响风险计算和评价，尤其对于庞大复杂的系统，因其既不经济，也无必要性。为了评估系统风险的可接受程度，在风险评价中筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性，且风险值为最大的事故——即最大可信灾害事故作为评价对象。

本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对加油站区外居民和周围环境造成污染危害的事故。储油罐起火将产生大量的烟尘、CO、NOx等有害物质，其中毒性较大，对人体健康产生较大危害的污染因子为CO、NOx。

最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具环境风险，根据上述潜在事故危险分析，加油站虽具有多个事故风险源，但是从加油站运行全过程分析和物料毒性分析，本评价认为项目最大可信事为：油品储罐区阀门损坏等原因而发生油品泄漏，形成气云继而遇外因诱导(如火源、热源等)而产生爆炸。

根据资料《加油站事故统计分析及预防事故的重点》（石油库与加油站，2006年第15卷第5期）中对国内60例加油站典型事故的统计分析，文章中将事故主要分为火灾爆炸、油品流失、中毒三类。其中，火灾爆炸事故是加油站事故主体，危害性最大，造成的人员伤亡和财产损失最严重，因此预防火灾爆炸事故是加油站安全工作的重中之重。

本项目最大可信事故发生概率采用导则推荐的类比分析方法。根据《化工装备事故分析与预防》一化学工业出版社(1994)中统计1949年~1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，目前国内的各类化工设备事故发生频率Pa分布情况见表9。

表9  事故发生频率表     单位：次/年

| 设备名称 | 储罐破裂 | 管道破裂 |
| --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.2×10-6 | 6.7×10-6 |

根据表9，确定本项目油品储罐泄露的概率为1.2×10-6次/年，管线泄漏概率为6.7×10-6次/年。

油品的泄漏和溢出的发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管线与油罐均按照有关规范进行了设计，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率很小。此外，油品流失和泄露事故对人身安全的伤害是间接的，当流失和泄露事故没有得到及时有效的控制时，油品将进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物等造成严重污染，需长时间才可恢复，同时，由于油品泄露造成油品挥发、油气逸散，会引发火灾、爆炸和中毒事故，对项目周边人群及环境带来不利影响。

储罐区是事故较常发生的地方。储罐区的事故主要是因泄漏和火灾等。根据国内外储罐事故概率分析，储罐及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/年。

评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的的事故发生概率为8.7×10-5次/年。

### 1.4.2事故源项计算

1、源项计算

⑴ 油品储罐泄漏

①油品储罐泄漏量

汽油、柴油属于易燃液体，存储于埋地油罐中；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A2液体泄露速率的方法计算，本项目中汽油、柴油的泄漏量估算方法如下：

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q0=CdAρ2(P−PO)ρ+2gh

式中：Q0—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；此值常用0.6-0.64。

A—裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P，P0—油品储罐内介质压力及环境压力，Pa；

h—裂口之上液位高度。

油品储罐泄漏一般发生于阀杆密封、法兰垫片处的泄漏以及由于管道腐蚀、机械破坏等导致的泄漏。发生阀门完全破损及管道100%断裂的机会极少，评价按照储罐典型故障损坏尺寸考虑，即裂口面积为0.001m2，选择参数及计算结果见表4-3。由表中计算得出汽油初始泄漏速率为Q0=1.63kg/s，柴油初始泄漏速率为Q0=1.758kg/s，泄漏时间按照20min计算。

表10  油品储罐泄漏参数及结果表

| 危险物质名称 | 裂口面积m2 | 泄漏 系数 | 罐内密度 (kg/m3) | 罐内压力 MPa | 环境压力MPa | 泄漏速度 kg/s | 泄露时间 s | 总泄漏量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 0.001 | 0.62 | 740 | 0.106 | 0.1 | 1.63 | 1200 | 1956 |
| 柴油 | 0.001 | 0.62 | 860 | 0.106 | 0.1 | 1.758 | 1200 | 2109.6 |

②泄漏量汇总

由以上计算可知，项目汽油储罐和柴油储罐发生泄漏后泄漏量详见表11。

表11  汽油储罐和柴油储罐发生泄漏后泄漏量一览表

| 事故源 | 事故诱因 | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 油品储罐 | 小孔径泄漏 | 1956 |
| 柴油储罐 | 小孔径泄漏 | 2109.6 |

1.4.3风险事故对环境影响分析

- 泄露事故对外环境的影响分析

⑴环境空气

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度主要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，采用地埋式储油罐工艺，采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，能够及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油应积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔并非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

⑵地表水

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本项目加油站东侧1.38km为潼河，潼河防洪标准为20年一遇，因此暴雨期不会对项目产生影响，但一旦项目油品泄露，通过渗漏对河流水质会产生影响，环评提出对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外面均采取防渗防腐处理，地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，能够及时发现地下油罐渗漏。还应该在油罐区地面以上设置高0.5m的围堰，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗围堰内，不会外溢。另外，该加油站在污水管网上设有水封井，可以防止燃烧、爆炸沿污水管网蔓延扩展。因此，该加油站不会对地表水环境产生影响。

⑶地下水和土壤

泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。

由于储油罐和管线泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。若管线发生泄漏，由于油品多是大分子物质，直径大于土壤毛细孔，其下渗程度较小。在大量油品泄漏、短时间内未加回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻储油罐和管线泄漏造成的污染。

评价要求该加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的要求进行设计和施工。项目地下油罐全部采用双层钢制油罐，并且对罐体及输油管道的内外表面采取相应的的防腐材料，油罐的外表面防腐符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层；罐区周围全部进行硬化，输油管道采取防渗、防腐处理，管道周围及底部全部进行硬化处理。且项目应在油罐区地面以上设置高0.5m的围堰，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗围堰内，不会污染土壤及地下水。

综上所述，项目加油站对大气、地表水、地下水环境影响较小。

2、火灾爆炸对环境危害性分析

装有易燃易爆流体的容器之所以会发生爆炸，主要是因为容器中可燃体的蒸汽与空气混合后，在外因（火源、高温、静电等）的作用下，气体燃烧放出大量的热量并迅速膨胀，使容器内压力急剧增大，一旦达到爆炸条件即发生爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄漏或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d、现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。油罐的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。

经现场踏勘，项目北侧为耕地，东北侧90m为卧龙堡；南侧为双桥大街；西侧为潼关县司法局规划用地（在建），西北侧125m为三堡村；东侧为耕地。一旦发生发生爆炸事故势必将会波及外周人员。从外环境可知，项目加油站四周不涉及重要公共建筑物、民用建筑物，项目站外建筑物满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版））要求。且加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

目前，安全评价已通过评审，安全评价结果：通过预先危险分析得知，在该拟建项目的工艺装置中，火灾、爆炸是最主要的危险、有害因素，其危险程度为Ⅳ级；其次是触电伤害，其危险程度为Ⅲ级；最后是中毒、高处坠落和车辆伤害，其危险程度为Ⅱ级。

安全评价报告的结论为：潼关县潼建加油站建设项目在有效落实相关安全对策措施的情况下符合国家安全法律、法规、规范的规定，从安全角度分析，该项目是可行的。

## 1.5环境风险防范措施及应急要求

- 1.5.1风险防范措施

为了使加油站环境风险降到最低，必须选择正确的事故安全防范措施来控制评价单元的危险性，以提高整个加油站的安全可靠。

1、加油站风险防范措施

（1）设计与施工阶段风险防范措施

应委托有资质的单位对加油站进行设计、施工，应根据厂址的环境条件，即自然条件、地形、周围环境、道路等基础条件，对加油站进行整体分析和优化设计，充分考虑安全上的要求：施工过程必须严格按已审查批准后的设计执行，在施工中要严把质量关，严禁使用任何劣质假冒设备、配件和材料，建立施工质量保证体系，加强检测手段，避免因施工质量的问题造成运营事故。设计和施工过程尽可能全面考虑各种风险因素，消除隐患，为运营提供安全保障前提。

（2）选址及总图布置安全对策

项目属于三级加油站，与周边环境安全距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2014修订）的规定；

项目在建设过程中，应做好地基处理措施，防止项目建成后，油罐、站房和罩棚塌陷和护坡垮塌；设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。在建设过程中，应充分考虑罐区的排水问题，防止造成“浮罐”现象；

加油站的围墙应不低于2.2m，隔离墙可为非燃烧实体围墙。站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

（3）主要工艺、装置、设施安全对策措施

①油罐：加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐，钢板标准规格的厚度不小于5mm。钢制油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求；油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层；埋地油罐的人孔设操作井，采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施；加油站的埋地油罐应符合《钢制焊接常压容器》（JB/T4735）的有关规定要求；应设密闭式量油装置，应设带有高液位报警功能的液位计。

②卸车：连接槽车的液相管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀。

③加油机：加油机不得设在室内，宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。加油岛端部的加油机附近宜设置防撞柱（栏），其高度为0.5m。

④油罐车：油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，设置防静电接地装置，并设置能监测跨接线及检测接地状态的静电接地仪。卸油的联通软管采用导静电耐油软管；雷雨天禁止卸油，停于加油站内的油罐车应做接地保护。

⑤防爆：加油站按甲类危险场所进行防爆设计，电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。

⑥防雷：项目应进行严格的防雷和防静电设计，以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。

⑦油罐通气管：油罐通气管的设置，除应符合5.0.8条的规定外，尚应符合下列规定：管口应高出地面4m及以上；沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上；当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m；通气管管口应安装阻火器。

⑧可燃气体报警系统：a、作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，并应在就地和控制室内设置声、光报警。b、检漏报警系统的设计应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。

工艺管道：加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。

防火设施：按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）及消防要求，加油站的地面必须建成防火地面，在易泄漏部位安装防火报警装置；加油站工艺设施与站外建筑物、构筑物、交通道路等消防安全距离严格按照有关规定执行，依据标准配备相应消防器材、消防设施。

（4）加油作业防范措施

①加油车辆到指定位置后熄火，不得在加油站内检修车辆。

②闪电或雷击频繁时，禁止加油作业。

③加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、漏油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。

④ 停止营业时，应关闭加油机，切断电源，锁好机门。

⑤ 微机控制和管理的加油站，应有可靠的连锁装置及显示报警。

⑥ 车辆加油时，无关人员不得在加油区附近逗留。

（5）油品运输风险防范措施：为了确保危险品的运输安全，要求本项目油品须由有运输资质的单位运输。车主需填写申报表，主要内容有：危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。一般应安排危险品车辆在交通量较少时段(如夜间)通行，并派警车跟随监督。在气候不好的条件下，应禁止上路。危险品运输应采取严格的管理措施，加以防范。为了从根本上保证公路运输过程中油品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》规定，运输时必须遵照JT3130-88《汽车危险货物运输规则》执行。

2、加油站安全管理措施

（1）加油站安全管理应以人为本，首先要提高加油站经营管理人员自身的素质。定期开展安全教育和消防演练，对所有员工进行安全培训，是他们熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立安全意识，自觉地遵守规章制度，经考核后持证上岗。

（2）要根据规范，控制各种设施的安全距离，特别是散发油蒸气的区域与可能出现火源场所的间距。要控制好油罐操作井、卸油口、加油机、呼吸管口与站内站房、其它配套营业间的距离，与围墙、站外明火或散发火花地点、道路或公共建筑等的间距，避免火种接近爆炸燃烧危险区域。卸油时应保证油罐车可靠接地。应逐步推广应用带自锁报警功能的静电接地装置，提高静电导泄的可靠性。

（3）油品在运输、装卸、加注过程中，由于磨擦而产生静电，其电压可高达几十万伏，处理不当易造成放电，引起爆炸燃烧事故。在建站时应安装防静电接地装置。在运油车抵达加油站后必须静置10min以上，让电荷逐渐衰减；打开罐盖前必须先行接地；在天气炎热、干燥、气压低时应喷洒清水；工作在爆炸危险区域内的操作人员应穿防静电工作服，其内衣和外套均应该防静电；必须杜绝喷溅式卸油，不允许将卸油皮管插入罐口卸油，密闭卸油管必须深入罐底，距罐底的高度不得大于20cm，前段做成L形，使油流平缓流入；提倡自流卸油，尽量避免带泵作业；禁止利用加油机直接向塑料容器内加注汽油。

（4）加油站应配备接闪器、引下线和接地装置。在周围空旷、建构筑物突出的加油站应装避雷针。油罐接地点不少于两处，罐体、管道、法兰及其它金属附件均进行电气连接并接地。

（5）控制电气点火源

加油站爆炸危险区域内必须使用高于或等于相应区域油蒸气级别或组别的防爆电气设备。电线的连接、敷设均需达到防爆要求。非爆炸危险区域的电器也应是防爆型电器。罩棚下的照明灯具应选择防护型。加油站爆炸危险区域慎用移动式和携带式电器，严禁使用手机、寻呼机、电脑等非防爆电器。应加强对站内电器使用情况的审查监督，禁止私拉乱接、违章用电。

（6）控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向爆炸危险区域散发。控制修理和烟火，营业期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位。加油区必须禁止吸烟，禁止明火。

（7）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（8）站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。

（9）设置安全标志：

①在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”=”安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。

②站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。

③加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。

（10）编制事故应急救援预案，并坚持定期按事故应急救援预案组织学习演练，提高灭火能力。

（11）项目油罐位于加油区地下，为了保障油罐的安全，建设单位应要求设计院出具地面的最大承压能力数据，并严格管理进出车辆。站内罩棚承重应能满足要求，大雪和大风的天气不受影响。站内建筑物的门、窗应向外开。

- 1.5.2应急事故处置措施

（1）加油系统火灾应急措施

①发现起火，立即切断站内电源，报警，通过消防灭火。首先采用泡沫灭火，控制消防喷淋水量，也需用冷水冷却罐壁，降低燃烧强度。

②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救和受伤人员。

③在切断火势蔓延的同时，关闭输油管道进、出阀门。

④通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

⑤组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

⑥灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判断污染影响程度和采取必要的处理。

⑦调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。

（2）溢油事故应急措施

①加油时发生跑、冒、滴、漏情况，应立即关闭加油机，停止加油作业，跑、冒、滴、漏油量不多时，用沙土进行覆盖。

②卸油时发生大量跑、冒、滴、漏情况，如出现外溢油，向溢油方向扩大监控，并在溢油前方用沙土围堵，防止油品进一步扩散，避免进入雨、污水排水管网，禁止火源靠近，回收油品和含油沙土应按相关规定处理。

（3）车辆进出事故应急措施

①社会车辆进出项目区穿过桥梁时发生坠桥、汽油等运输车辆倾斜或翻车导致的危险物质不慎流入河流引起水质污染等事故时，交管部门、公路管理部门接受报案后及时向相关主管部门报告，并启动应急预案。

②在路线经过人口密集区（村庄）前后，要设置村镇交通标示和车辆行车警示标示，限速行驶，防止交通事故造成危险品泄漏对村镇居民的影响。

③当发生交通事故导致泄漏时，径流收集系统可将路面的泄漏物质及路面冲洗废水收集、隔离，避免泄漏物质直接造成下游水污染。

（4） 应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按表12的有关内容和要求制定突发事故应急预案。

表12  环境风险的突发性事故制定应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 为及时应对和妥善处理加油站发生突发事故、事件和自然灾害，充分发挥和调动加油站员工的控制、协调作用，最大限度地降低人员伤亡和财产损失。 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：生产区、储存区、临近地区（环境保护目标） |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 加油站：由站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：由站内专人负责——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 7 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 11 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对站内工人进行安全卫生教育。 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制、修改突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。

- 1.6、风险评价结论及建议

1、结论

本项目涉及的危险物质主要是汽油、柴油和废活性炭，通过重大危险源辨识，项目不构成重大危险源，项目的主要风险为油罐泄漏而发生的火灾爆炸事故。本加油站应按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）相关要求设计和施工，可有效防止汽油、柴油泄漏等引发的爆炸事故的发生。项目在落实风险事故防范措施、风险应急预案后，其发生事故的概率较低。从环保角度分析，环境风险达到可以接受水平。因而从风险角度分析项目是可行的。

2、要求与建议

（1）建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。

（2）建设单位应尽快委托有资质的单位对项目进行安全预评价，并取得安全生产监督管理局的批复；

（3）建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门、管道巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。储罐区应配备防毒面具等应急器材。

（4）严禁在站内吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它电子产品入站；严禁在生产装置区、罐区及易燃易爆区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业。

（5）雷雨天气禁止进行卸车作业，卸车时，无关人员禁止进入现场；

（6）应配合安全管理部门的定期检查，保证安全。

（7）加油车辆进出项目区过桥时，安排专职人员指挥引导，并设置警示慢性标志。

- 专题二：地下水环境评价专题

1.1 总论

## 1.1.1 评价目的

通过现状监测和实地调查，掌握项目所在地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征，应用恰当的方法作出评价和预测。在此基础上，提出项目建设和运营期区域地下水环境保护的措施。

## 1.1.2 评价重点

⑴ 地下水环境质量影响评价；评价项目管网破裂、油罐泄露、装置储罐等的跑、冒、滴、漏等非正常工况下排放污水、油泥和废水通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，可能对地下水环境带来的影响。

⑵ 废水污染物处理处置技术方案论证；对管网、储罐区等防渗措施可行性论证。

## 1.1.3 评价执行标准

地下水环境影响评价采用的标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准及国家环保部2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）。

## 1.1.4 建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类建设项目。

## 1.1.5 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水评价等级分析结果详见表1。

表1  地下水体评价等级判据对照一览表

| 项目类别 评价等级 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目情况 | 本项目属于Ⅱ类项目，项目位于陕西省渭南市潼关县双桥大街东段北侧，项目的供水来源为自来水，根据现场调查，项目西侧1.38km处为潼河，周边居民的饮用水全部来自市政管网，判定该区域地下水敏感程度属于不敏感，因此判定地下水环境影响评价等级为三级 |  |  |
| 根据以上确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级 |  |  |  |

## 1.1.6 评价范围

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反应调查项目区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表3，结合本项目所在地的地形地貌特征，确定本项目的地下水评价范围为≤6km2。因此评价范围确定为项目场地外扩半径1.5km范围的圆形区域。

2.1 地下水环境现状调查与评价

## 2.1.1 地形、地貌

潼关县南依秦岭北临黄河，由南到北地形地貌差异显著。地处渭河断陷盆地的东端，属于潼关隆起的一部分。受东西向秦岭山前大断裂的控制，南侧上升，为南部秦岭山区，沟谷纵横，山峦起伏，地形陡峭，基岩裸露，林木茂盛，海拔高程800-2100m，属于中低山地；北侧下降，为冲洪积倾斜平原，由洪积扇群连接而成，为东西向展布，南北宽平均为2-5km，向北倾斜，坡度5°-8°，海拔高程600-800m，总的地势由南向北呈阶梯状递降，自南而北的地貌单元依次为：

基岩山地：为南部秦岭山区，分布有太古界的变质岩及中生代的花岗岩等，储存有黄金、铁矿、石墨、蛭石和大理石等资源。

二级黄土台原：与基岩山地以断层接触，地形比较破碎，原面向北倾斜， 倾角5°-6°。南北宽约3-4km，海拔高程为650-800m。

一级黄土台原：与二级黄土台原以陡坎相接，地形较平缓，微向北倾，倾角2°-4°，南北宽3-5km，海拔高程为500-650m。

黄河河流阶地：位于县城以北地段，海拔高程为 330-420m。

本项目所在地主要为一级黄土台原，场地地形平坦。

## 2.1.2 地层、构造

场地区地处新生代汾河地堑和渭河地堑的交接部位，潼关断块的南部。断裂构造较为发育，以近东西向断裂为主，受断裂构造影响，从秦岭山前向北呈阶梯状下降，自新生代以来盆地中沉积了巨厚的松散堆积物。拟建场地位于秦岭山前断裂北侧，南距秦岭山前断裂约5km，断裂对拟建建筑无影响。

根据《潼关县潼建加油站岩土工程勘察报告》野外观察及室内土工试验资料，根据探井野外观察及室内土工试验资料，在勘察深度内，该场地可分为一个工程地质层，描述如下：

①黄土（Q3eol ）：黄褐色，稍湿（w=13.2%），稍密(e=1.061)，坚硬状（IL＝-0.59），土质均匀，针、虫孔发育，偶见蜗牛壳碎片。。该层场地内均有分布，未被揭穿，揭露最大厚度18.20m。

## 2.1.3 水文地质条件

（1）地表水

潼关县境内有自产水和过境客水两大部分，自产水指汇入黄河及其支流的11条支流；客水指黄河、渭河。黄河：由渭河滩地东北入境，到花园东折，经老县城、沙坡村入河南省境。流程18公里。平均河宽2公里，水域面积11.7平方公里。最大流速5.62米/秒，平均流速4.24米/秒。最大流量1.18万立方米/秒（1933年10月25日），平均年输沙量16亿吨，最大含沙量933kg/m3。渭河：由小泉村西入境，经吊桥到花园汇入黄河。流程约11公里，河宽80-600米，水域面积2.67平方公里，最大水深10米，流速一般在2.0米/秒至6米/秒之间。最大流量7660立方米/秒，最小流量0.9立方米/秒。最大含沙量905公斤/m3。一般年份不封冻。

（2）自产水

自产水大多发源于南部秦岭山区，汇入与河南省灵宝县交界的双桥河系的有西峪、桐峪、善车峪、太峪、铁沟河。双桥河集水面积177.87平方公里，长度19.50公里，年径流量3899.2万立方米（含双桥河年径流量）。源于本县，汇入黄河的有远望沟和漳河及其支流；源于本县，汇入渭河的有列斜沟、磨沟河两条支流。

潼河：源于潼峪，经安乐、青云湾、五虎张、苏家村、穿老县城注入黄河。河长24.10公里，年平均流量0.75立方米/秒，最大流量44.3立方米/秒。

距离本项目最近的河流为项目东侧1.35km的潼河。

（2）地下水

潼关县秦岭北麓到黄、渭河一级阶地是一个完整的水文地质单元，基于地质构造、地段的沉积环境、岩相、地层分布和地貌类型的不同，形成深、浅层地下水。山区是潼关县地表水的产地，是平原区地下水的补给区，而黄土台塬区和洪冲积扇区是地下水的径流区，黄、渭河一级阶地则是地下水的储存和排泄区。

当地地下水类型主要为第四系孔隙潜水，含水层主要为冲洪积砂卵砾石组成。地下水的排泄方式以蒸发及人工开采为主。漫滩和部分一级阶地潜水位的变化主要受河水制约，年际变幅0.5m~0.7m。地下水总的补排趋势是河水向两岸地下水排泄。河床两岸100m范围内地下水位下降较缓，100m以外地下水位下降较大。

地下水补给总量4013.50立方米，其中：降水入渗补给、河流渗漏补给占补给总量的91%；渠道入渗和田间灌溉入渗补给占8%强；其它补给占1%。除去潜水蒸发量，净补给量3773.50万立方米。地下水径流总的趋势由南向北，东部呈轴射状。黄土台原地区，地下水以向北径流为主，原中心向东西沟谷中径流；太要洼地区由南、西向东北方向径流。地下水天然排泄途径有泉侧向径流和蒸发。黄土台原地区，原间冲沟切割深，露出部分含水层，地下水以泉水形式排泄，补给地表水；太要洼地区以侧向径流流出为主要排泄方式；黄渭阶地区以蒸发和侧向径流流出为主要排泄方式。

地下水按水力性质分潜水和承压水。潜水黄渭河漫滩及渭河一级阶地、太要洼地中部为极强—强富水带。最大可能涌水量，前者每小时300-50立方米，后者每小时100-4.6立方米。黄渭河二级阶地、太要洼地西北边沿为强富水带，单井最大涌水量每日585-318.80立方米。黄、渭河三级阶地、潼河阶地、太要洼地靠山前地带、二级黄土原及一级黄土原后部为弱富水带。最大可能涌水量每日241-10.40立方米。一级黄土原中前部为极弱富水区，涌水量小，仅供人畜用水。承压水黄渭阶地、一级黄土原和太要洼地中部为富水带。二级黄土原和太要洼地山前地带为弱富水带。

场地地下水属第四系松散岩类孔隙裂隙潜水，本次最大勘探深度18.20m，未见地下水位。据区域资料，多年水位年变幅3.00m左右。

## 2.1.4 地下水环境现状监测

详见报告表第三章内容。

## 2.1.5 地下水环境现状评价

由报告表第三章内容可知，各个监测点的监测因子浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准限值。

3.1 地下水环境影响分析

## 3.1.1 地下水评价原则

地下水污染防治总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防；坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。

①源头各种控制措施主要包括在工艺、管道、设备、危险化学品、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度；

②末端控制措施主要包括的厂区防渗措施和和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下、同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水；

③地下水污染监控措施包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学并合理设置地下水污染监控井；

④依据响应措施包括，及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 3.1.2 地下水环境影响因素

拟建项目为Ⅱ类建设项目，地下水富水性差，敏感性弱，污水水质较简单，因此，本次环境影响评价主要采用定性方法分析项目运营过程中对地下水的影响。

项目对地下水的影响主要为生活污水对地下水环境影响及事故状态下油品泄漏可能对地下水造成的影响。

- 生活污水排放对地下水水质的影响

本项目生活污水产生量为1.2m3/d，生活污水排放量较小、污水水质简单，主要污染物为 COD、BOD5、SS 等，无有毒有害物质。项目生活污水进入化粪池处理后，经市政污水管网排入潼关县天合源污水处理厂。环评要求化粪池、隔油池采用专用防渗膜进行防渗处理，并在项目运行期加强管理，做好维护工作。

（2）事故状态下油品泄漏对地下水水质影响

储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要原因有以下两点：一是自然灾害，如地震、洪水；二是操作失误或是违章操作等人为因素造成。

地震和洪水属自然灾害，有其不可抗拒和难以避免的一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。

人员因素造成储油罐泄漏或是外溢的因素主要有储油罐的年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；油罐区附近施工致使油罐或输油管线破坏，造成油品泄漏；加油时或成品油运输罐卸料时操作失误或违规操作，致使成品油泄漏。

综上两种可能造成成品油泄漏或渗漏的原因，导致的水环境污染主要表现为对地表水的污染和对地下水的污染。

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏，会对土壤及地下水造成污染。这种渗漏穿过土壤层，使土壤吸附了大量的燃料油，造成植物生物死亡；还会随着地表水的下渗补充给地下水，造成地下水污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，致使地下水无法饮用。尽管污染源可能得到及时控制，但地下含水层的自净将是一个长期的过程，得到完全恢复需几十年甚至上百年的时间，油料渗漏对地下水造成的影响比较严重。因此油罐区及工艺管道区采取严格的防渗措施，确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。

4.1 地下水环境影响保护措施

本项目主要采取以下措施防止油品泄漏污染地下水。

## 4.1.1 设备及管道安全措施

（1）油罐

根据本项目的设计，项目区采取SF双层卧式油罐。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版项目区加油区主要采取下安全措施：

①埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：a、单层油罐设置防渗罐池；b、采用双层油罐。本项目采用地埋双层卧式油罐，油罐体采用内钢外强化玻璃纤维，油罐内层罐体壁厚为8mm，封头厚度为7mm。储罐材质进行了严格防腐、防渗处理，内外层间设有 0.1mm空隙，供渗漏报警装置24小时全程监控，可第一时间发现泄露并触动警报装置。油罐底部及周围用沙土填实。在多层保险措施下，当储罐内层发生油品泄露，也能经渗漏报警装置及外层收集得到及时处理和恢复。项目站内输油管线采用防渗管廊形式，如果发生管线油品泄露，泄露油品会经管沟进入收集。

②油罐防渗漏保障措施：双层油罐渗漏监测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。本项目双层油罐由钢制内罐和钢化玻璃纤维外罐组成的双层地埋储罐，内外罐之间拥有均匀的夹层空间并配有一个和夹层空间相通的泄漏报警装置，可以24小时监测内罐是否泄漏，可有效杜绝油品泄漏污染地下水。

③油罐的外表面防腐按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022 执行，采用加强级的防腐绝缘保护层。

④油罐设计带有高液位报警功能的液位计，当液位达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；进油管上设置溢流阀，当液位达到油罐容量95%时，自动停止进料。

（2）管道

针对项目区的安全措施，环评根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版提出以下补充措施：

①装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

②本项目埋地管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定：

a、双层管道的内层应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版中第6.3节的有关规定。

b、采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

c、采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。

d、双层管道系统的内层管与外层管支架的缝隙应贯通。

e、双层管道系统的最低点应设置检漏点。

f、双层管道破向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

g、管道系统的检漏监测宜采用在线监测系统。

## 4.1.2 其他防渗措施

①双层油罐的渗漏监测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。

②装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

## 4.1.3 施工要求

进行场地平整和土方开挖回填作业时，应采取防止地表水或地下水流入作业区的措施。土方过程应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）的有关规定进行验收。

混凝土设备基础模板、钢筋和混凝土工程施工，除应符合现行行业标准《石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范》SH/T3510的有关规定外，尚应符合下列规定：

（1）拆除模板时基础混凝土达到的强度，不应低于设计强度的40%。

（2）钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差应为±10mm。

（3）设备基础的工程质量应符合下列规定：

① 基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷；

② 基础周围土方应夯实、整平；

③ 螺栓应无损坏、腐蚀，螺栓预留孔和预留洞中的积水、杂物应清理干净；

④ 设备基础应标出轴线和标高，基础的允许偏差应符合相关规定；

⑤ 由多个独立基础组成的设备基础，各个基础间的轴线、标高等的允许偏差应符合相关规定检查。

（4）基础交付设备安装时，混凝土强度不应低于设计强度的75%。

防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

站区混凝土地面施工，应符合国家现行标准《公路路基施工技术规范》、《公路路面基层施工技术规范》和《水泥混凝土路面施工及验收规范》的有关规定，并应按地基土回填夯实、垫层铺设、面层施工的工序进行控制，上道工序未经检查验收合格，下道工序不得施工。

## 4.1.4 管理措施

为有效防止油品泄漏污染地下水，环评主要提出以下管理措施：

（1）项目区设计施工建设严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）及2014年局部修订版及《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）进行。

（2）日常储存及作业管理，定期进行密闭性测试和油品泄漏监测，以防止泄漏发生。

（3）向地下储罐卸油时为防止油品溢出引起的油品泄漏事故，可在储罐上安装卸油防溢阀和卸油防溢人孔。

（4）为防止加油时车辆扯拉或滑动引起胶管破坏，可在加油胶管上安装防意外拉动阀。

（5）加油机下供油管道上安装紧急切断阀，可以把加油机因碰撞或火灾而发生的危险几率降低到最低限度。

（6）对加油区及各种可能滴漏的废油液体进行收集处理。

（7）建立项目区地下水长期动态观测网，对地下水进行长期动态观测，如发现地下水受到污染，及时采取补救措施。

（8）在储罐区地下水流向下游建立一口监测井（结构采用一孔成井工艺），定期对储罐区下游地下水进行监测，如发现地下水受到污染，及时采取补救措施。

（9）建设单位在运营期应制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，减少非正常情况下对地下水的影响。

## 4.1.5 分区防渗措施

本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。

由于项目厂区包气带防污性能弱，污染控制难易程度为“难”，污染源产生的污废水中的污染物不包括重金属，污染物类型为持久性有机污染物，因此厂区污染防治分区体见表2，分区防渗图见图四。

表2  项目防渗分区及相关防渗措施

| 防渗级别 | 防渗分区 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 油罐区 | 采用SF双层卧式油罐，油罐周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。本项目油罐底部及周围用沙土填实，罐顶的覆土厚度不低于0.5m，周围覆土厚度不低于0.3m。 |
|  | 加油区 | 地面硬化，地面采取防渗措施 |
|  | 管道 | 管道接缝要严实、结合牢固，不渗漏，管件、止水带和填缝板安装牢固，位置准确，废水输送全部采用管道输送，管道材料作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期检查，确保消除跑冒滴漏现象 |
|  | 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s |  |
| 一般防渗区 | 回车场地、化粪池、隔油池 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s |
| 非污染防治区 | 营业厅、值班室 | / |
|  | 绿地 | / |

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

## 5.1环境管理与监测计划

## 5.1.1 环境管理机构及主要职责

公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人，加油站负责人具体负责日常环保工作，设置环保管理机构，应有专门的环境保护管理人员。环保管理机构的主要职责如下：

（1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。

（2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。

（3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。

（4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保危险废物得到有效处置。

## 5.1.2 环境监测计划

（1）环境监测部门

项目运营期的污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。

（2）环境监测计划

由于本项目不处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区，因此本次评价根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，提出在埋地油罐区地下水流向下游设置监测井一口（结构采用一孔成井工艺），并依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中采样和分析方法定期对其进行监测，环境监测计划见表3。

表3  地下水环境监测

| 时间 | 环境要素 | 监测点 | 监测项目 | 监测数量 | 监测 频率 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 地下水 | 油罐区地下水流向下游 | 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、石油类 | 1个 | 每季度一次 | 委托有资质的监测站进行监测 |

6.1 结论

## 6.1.1 环境水文地质现状

项目区监测期间各监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。

## 6.1.2 地下水环境影响

本项目对地下水主要影响是生活污水对地下水环境影响及事故状态下油品泄漏可能对地下水造成的影响。项目生活污水排放量较小、污水水质简单，经化粪池收集后进入污水处理厂处理。环评要求化粪池、隔油池等采用专用防渗膜进行防渗处理，并在项目运行期加强管理，做好维护工作，避免生活污水泄露对地下水造成影响。事故状态下储油罐和输油管线的泄漏或渗漏，会对地下水造成污染。环评要求项目油罐等设备及管道应严格按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及 2014 年局部修订版中要求进行设计，在项目区进行分区防渗措施，油罐区、加油区及工艺管道区应采取严格的防渗措施，设置在线监测渗漏检测仪及高液位报警装置，同时加强管理，并定期对设备进行维护检修。确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境的安全。

综上所述，项目区在采取《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）及2014年局部修订版 、《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）及加强地下水污染防治措施、加强管理的前提下，对地下水影响较小。环评建议在运营中加强对罐区周边地下水的长期观测，一旦发现及时应对，将对地下水影响降低到最低。