- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 潼关县秸秆新能源潼关公司年产1万吨生物质颗粒综合循环利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西秸秆新能源有限公司潼关分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金鑫 |  |  | 联 系 人 |  | 亢永义 |  |  |
| 通讯地址 | 潼关县秦东镇十里铺村港口粮站（粮站搬迁后遗留场地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18991237708 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 715000 |  |
| 建设地点 | 潼关县秦东镇十里铺村港口粮站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 潼关县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2019-610522-42-03-044020 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 ■ 改扩建 □ 技改 □ |  |  | 行业类别 及代码 | C2542生物质致密成型燃料加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资 （万元） |  | 36.7 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.8% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 概述 1、项目由来 根据《能源行业加强大气污染防治工作方案》，各地应促进可再生能源就地消纳，加快在工业区和中小城镇推广应用生物质能供热，就近生产和消费，替代燃煤锅炉，减少大气污染。生物质颗粒燃料是目前使用较多的生物能之一，具有发热量大、灰渣量小、烟气中氮硫含量小等优点，且生产工艺成熟简单，具有良好的经济效益和环境效益。鉴于此，陕西秸秆新能源有限公司潼关分公司抓住市场机遇，租赁潼关县秦东镇十里铺村港口粮站搬迁后遗留场地（即潼关县泰丰粮油购销有限责任公司，以下简称港口粮站）建设潼关县秸秆新能源潼关公司年产1万吨生物质颗粒综合循环利用项目。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》及国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，“三十、废弃资源综合利用，86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用。‘废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用’编制报告书；‘其他’编制报告表”。本项目为果木枝、秸秆加工成生物质燃料，应编制环境影响评价报告表。2019年9月受陕西秸秆新能源有限公司潼关分公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘，并收集项目技术资料和建设项目所在地区的自然、生态环境资料，认真分析建设项目现状和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则等编制规范的要求，编制完成了《潼关县秸秆新能源潼关公司年产1万吨生物质颗粒综合循环利用项目环境影响报告表》。 2、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目为生物质燃料生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类中的“一、农林业20、“农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料）”；环境保护部办公厅(环办函〔2009〕797号2009年8月7日)文件，生物质成型燃料不属于高污染燃料。根据《市场准入负面清单（2018版）》，本项目不属于其规定的禁止准入类和许可准入类，为清单所列以外的行业。项目已取得潼关县发展和改革局备案通知书（见附件），本项目建设符合国家产业政策。 - 选址及规划合理性分析 - 本项目租用潼关县秦东镇十里铺村港口粮站场地（即潼关县泰丰粮油购销有限责任公司，以下简称港口粮站），根据秦东镇土地规划，属于允许建设区，用地性质为工业用地，详见附图6。本项目已与粮站签订厂房租赁合同。本项目厂址距离最近的居民区为项目地东南1025m处的十里铺村，南侧紧邻319县道。在采取环评提出的各类污染防治对策后，本项目各类污染对区域内环境空气、水环境、声环境、生态环境等影响较小，本项目选址及规划合理。 - （3）与陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）修订版符合性分析 - 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》修订版，（十八）加强秸秆等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。（省环境保护厅牵头） - 全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。2018年底前，力争秸秆原料产业化利用实现一县一品，不断提高秸秆高值化利用水平。到2020年，全省秸秆综合利用率达到85%，关中地区力争达到95%。(省发展改革委牵头） - 开展秸秆还田、青贮饲料、堆肥等综合利用，从源头禁止秸秆焚烧。杜绝使用秸秆、玉米芯、枯枝落叶等生物质燃料。（省农业厅牵头） 本项目将秸秆、果木枝等回收，粉碎后挤压成型，作为生物质锅炉或烘干炉燃料，避免了秸秆露天焚烧，符合该方案要求。 - （4）与《陕西省河道管理条例》符合行分析 根据《陕西省河道管理条例》，黄河禹门口至潼关段，临河、背河堤防两侧各宽100m；护岸地宽度从河岸边向外各宽30m。本项目至河堤151m，不在黄河河道管理范围内。 - 建设项目特点 （1）本项目用地租赁潼关县秦东镇十里铺村港口粮站遗留用地，利用原有的库房，办公租赁粮站办公楼3楼8间房间；污水处理依托原污水管网进入市政管网，最终进入秦东镇污水处理厂； （2）项目不涉及土建，仅为设备、设施的安装及调试。 4、关注的主要环境问题及环境影响 （1）运营期废气对大气环境的影响； （2）运营期设备噪声对声环境的影响。 二、建设项目概况 1、项目简述 （1）项目名称：潼关县秸秆新能源潼关公司年产1万吨生物质颗粒综合循环利用项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：潼关县秦东镇十里铺村港口粮站，中心坐标为北纬34°36'05.99"，东经110°19'52.71"。本项目地理位置图见附图1。 （4）建设单位：陕西秸秆新能源有限公司潼关分公司 （5）项目总投资：2000万元 （6）项目四邻关系：项目东侧为黄河水文监测站，南侧为319县道，西侧为商铺及停车场，北侧为农田。四邻关系图见附图2。 2、生产规模及产品方案 本项目主要生产生物颗粒燃料，具体产品方案见表1。 表1 产品方案及规模 序号; 产品名称; 产品规格; 形状; 年产量（t/a）; 用途. 1; 生物颗粒燃料; 直径Ф6～20mm 长度2～4cm; 柱型; 1万; 生物质锅炉或烘干炉燃料. 根据建设单位可行性研究报告中给出的产品质量，产品质量参考执行《生物质成型燃料北京地方标准》（DB11/T541—2008），本项目产品指标见下表2。 表2 产品指标 序号; 指标名称; 单位; DB11/T541-2008标准指标值; 产品质量. 1; 全水分; %; ≤15; ≤15. 2; 灰分; %; ≤10; 8-10. 3; 挥发份; %; ≥60; 80-84. 4; 全硫; %; ≤0.2; ≤0.02. 由上表可知，产品各指标均符合《生物质成型燃料北京地方标准》（DB11/T541—2008）要求。 生物质燃料：实际主要是生物质成型燃料(简称"BMF")，是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压等工艺，制成各种成型(如块状、颗粒状等)的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。破碎率小于1.5%~2.0%。 图1 生物质燃料产品 3、项目组成及主要建设内容 本项目位于潼关县秦东镇十里铺村港口粮站，租用粮站场地，库房、办公室。占地面积为10000m2，建筑面积为1970m2，主要建设内容主要包括削片工序、粉碎工序、制粒工序、筛选工序、冷却工序、包装工序，共1条生产线。项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 削片工序; 厂房内安置1台1200型综合破碎机，由封闭式皮带机将原料输送到粉粹工序落料口。; 共用一个厂房，利用东侧原有粮库1层，砖木结构，352m2. 粉碎工序; 厂房内安置100*100粉碎机1台，从落料口经封闭式皮带，绞龙至粉碎机进料口，粉碎后出料通过旋风分离机分离后，从卸料口通过螺旋输送机至封闭出料皮带，至粉料仓。. 制粒工序; 厂房内安置SZLH420制粒机3台，粉料仓物料通过封闭皮带至螺旋输送机输送至待制粒仓，待制粒仓均匀分配给3台制粒机配料，制粒过程结束后，通过封闭皮带输送至滚筒筛。. 筛分冷却包装工序; 成品通过皮带至滚筒筛进行筛选，合格品通过皮带至通风冷却器，通风冷却后通过皮带机输送至打包机打包。; 将原2座粮库中间库房，建筑面积143m2. 辅助工程; 办公区; 租用粮站原有办公楼第3层8间，每间建筑面积20m2，主要用于日常办公。; /. 原料库; 钢结构，占地面积为500m2，用于原材料的堆放。; /. 成品库房; 1层，砖木结构，利用原有西侧粮库，建筑面积为352m2，高度6m，用于成品的堆放。; /. 公用工程; 给水; 依托粮站原有供水管网。; /. 排水; 本项目无生产废水排放；本项目员工生活污水，依托原有生活污水排入化粪池，通过污水管网排入市政污水管网，最终进入秦东镇污水处理厂。; /. 供电; 供电依托粮站原有的供电系统。; /. 供暖、制冷; 办公室供暖制冷均为分体式空调; /. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，进入秦东镇污水处理厂处理后排入黄河。; 依托原有. 废气; 有组织; 削片工序出料皮带和粉碎工序进料皮带间落料口粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，15m排气筒排放；; /. 削片工序产生的粉尘经集气罩（集气罩四周设PCV皮帘，收集效率90%）收集后，和粉碎工序产生的粉尘共用1套布袋除尘器处理，处理后粉尘经高度不低于15m排气筒排放。; /. 制粒工序粉尘经旋风除尘处理后经高度不低于15m排气筒排放; /. 无组织; 本项目输送过程采用全封闭输送，装置均放置于封闭车间内。; /. 噪声; 设备选用低噪声设备，并采用基础减振、厂房隔声等降噪措施。; /. 固体废物; 布袋收尘灰回用于生产； 果树种植过程中使用的废铁钉、废铁丝等铁制品外售给废金属回收单位； 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 设备检修废机油、废手套、废棉纱等交有资质单位处置; /. 4、主要生产设备 表4 主要生产设备 序号; 名称; 型号; 数量; 功率（Kw）; 备注. 单机; 合计. 一、木材削片工段. 1; 木材削片机; 1200; 155; 155; 免机台基础，含电柜及安装. 二、粉碎工段. 2; 落料口; /. 3; 脉冲布袋除尘器; 21筒; 1; 5.5; 5.5; /. 4; 全封闭上料皮带机; 800*8000; 1; 3; 3. 5; 粉碎机; 100×100; 1; 132; 132. 6; 机架; 1. 7; 绞龙; 32; 1; 3; 3; /. 8; 关风机（卸料器）; 80L; 1; 5.5; 5.5. 9; 旋风分离器; /; 1; /. 10; 关风机; 25L; 1. 11; 风机; 1; 18.5; 18.5. 12; 脉冲布袋除尘器; /; 1. 13; 螺旋输送机; U32; 1; 2.2; 2.2; 4.5米,壳体3mmA3国茂国泰减速机，品牌电动机. 三、制粒包装工段. 14; 皮带机; 800*6000; 1; 4; 4; 10米，头轮覆胶,防止皮带打滑，机头机尾3mmA3,国茂国泰减速机，品牌电动机。. 15; 粉料仓; 1; 5.5; 5.5; 含机械料位传感器，采用-3/Q235板制作. 16; 皮带机; 800*6000; 1; 4; 4; 9米，头轮覆胶,防止皮带打滑，机头机尾3mmA3,国茂国泰减速机，品牌电动机。. 17; 螺旋输送机; U40; 1; 4; 4; 6米,壳体3mmA3国茂国泰减速机，品牌电动机. 18; 待制粒仓; 3; 含机械料位传感器，采用-3/Q235板制作. 19; 木屑制粒机; SZLH420; 3; 90; 270; 电机选用金龙电机，轴承为日本精工NSK轴承，高精度硬齿面磨齿齿轮，寿命长。变频调速喂料绞龙，喂料均匀，主机电流稳定。. 20; 皮带机; 600*8000; 1; 2.2; 2.2; 6.5米，头轮覆胶,防止皮带打滑，机头机尾3mmA3,国茂国泰减速机，品牌电动机。. 21; 旋风除尘器及风机; 1; 5.5; 5.5; 采用-3/Q235板制作. 22; 皮带机; 600*4000; 1; 2.2; 2.2; 6.5米，头轮覆胶,防止皮带打滑，机头机尾3mmA3,国茂国泰减速机，品牌电动机。. 23; 冷却器; B3; 1; 3; 3; 新型八角型冷却器，冷却效果好。3mmA3板，国茂国泰减速机电机. 24; 水平刹克龙及风机; 1; 11; 11; 3mmA3板. 25; 皮带机; 600*4000; 1; 2.2; 2.2; 7米，头轮覆胶,防止皮带打滑，机头机尾3mmA3,国茂国泰减速机，品牌电动机。. 26; 滚筒筛; 50; 1; 0.37; 0.37; 采用-3/Q235板制作. 27; 气动三通; 1; 采用-3/Q235板制作. 28; 缓冲仓; 1; 采用-3/Q235板制作. 29; 缓冲仓; 1; 采用-3/Q235板制作. 30; 吨袋打包称; 1. 31; 小袋打包称; 1. 5、原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料及动力消耗见表5。 表5 项目主要原辅材料消耗 序号; 物料名称; 单位; 数量; 来源; 储存方式; 含水率. 1; 果木枝; t/a; 10000; 收购; 仓储; 24.23%. 2; 秸秆; t/a; 1000; 收购; 仓储; 38.06%. 3; 机油; t/a; 0.04; 采购; 桶装; /. - 收购范围：主要为芮城县35万亩果树，灵宝市95万亩果树以及潼关县果树枝和农作物秸秆。 - 收购方式：在原材料主要集中地设立收购点，采用多方位采收、零星收购、集中拉运的方式。 - 原材料种类：主要分为果木枝和秸秆类。果木枝主要为苹果树枝；秸秆类主要有玉米、小麦等。 6、平面布置 拟建项目位于潼关县秦东镇十里铺村港口粮站，项目总平面布置做到了功能分区明确，设置了生产区、生产配套区、办公区等。生产区布置在厂区东北部，原料库位于生产区南侧，成品库房位于生产区西侧，紧邻车间布置，可以满足生产使用要求和工艺流程生产走向。原材料、成品出入口均面向厂内空场地，方便原辅材料、成平的运输。办公区租用西南部粮站3层平房第3层8间空房作为办公和临时休息使用。从流线组织来看，人流、物流流线分明，基本做到互不交叉，平面布置图见附图4。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，用水来自原粮站供水管网。 本项目劳动定员12人，每天工作8h，年工作300d。单人用水量按120L/d计，则总用水量为1.44m³/d（约432m3/a）。 （2）排水 项目主要排放生活污水，排放量按用水量的80%计，则排放量为1.15m³/d（约345m3/a）。员工生活污水依托粮站原有的污水管网，经化粪池处理后排入市政管网，最终经秦东镇污水处理厂处理后排入黄河。 （3）供电：电源依托粮站原有的电缆接入。 （4）供暖与制冷：本项目冬季取暖、夏季制冷均由分体式空调提供。 8、依托工程可靠性分析 本项目供水、供电均依托原有的供水供电系统，均满足本项目生产需要。 本项目污水排入西侧2.4km的潼关县秦东镇污水处理厂，本项目在该污水处理厂纳污范围内。该污水处理厂日最大污水处理量为10000m3/d，项目废水主要为生活污水可生化性强，且污水量仅为1.44m3/d，不会对污水处理厂稳定运行产生不良影响。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，实行每天工作8h制度，年工作300天，不提供食宿。 10、工程资金来源以及建设周期 本项目总投资2000万元，资金来源全部为企业自筹。建设周期2个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于潼关县秦东镇境内，项目建设之前是粮站，粮站已经搬迁，现有空置厂房及办公楼，无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 1、地理位置 潼关县地处陕西省关中平原东端，居秦、晋、豫三省交界处。东接河南省灵宝市，西连本省华阴市，南依秦岭与本省洛南县为邻，北濒黄河、渭河同本省大荔县及山西省芮城县隔水相望。界于东经110°09＇30＂-110°25＇32＂,北纬34°23＇30＂-34°39＇00＂之间,南北长28.4km，东西宽约24.6km，总面积526km2。潼关县是陕西的东大门，是连接西北、华北、中原的咽喉要道，其地理位置具有战略意义。 本项目位于潼关县秦东镇十里铺村秦东镇粮站，北侧为空地，东侧为水文站，南侧为319县道,西侧为民房及停车场。地理位置见附图1。 2、地形地貌 潼关县南依秦岭北临黄河，由南到北地形地貌差异显著。空地处渭河断陷盆地的东端，属于潼关隆起的一部分。受东西向秦岭山前大断裂的控制，南侧上升，为南部秦岭山区，沟谷纵横，山峦起伏，地形陡峭，基岩裸露，林木茂盛，海拔高程800-2100m，属于中低山地；北侧下降，为冲洪积倾斜平原，由洪积扇群连接而成，为东西向展布，南北宽平均为2-5km，向北倾斜，坡度5°-8°，海拔高程600-800m，总的地势由南向北呈阶梯状递降，自南而北的地貌单元依次为： 基岩山地：为南部秦岭山区，分布有太古界的变质岩及中生代的花岗岩等，储存有黄金、铁矿、石墨、蛭石和大理石等资源。 二级黄土台原：与基岩山地以断层接触，地形比较破碎，原面向北倾斜，倾角5°-6°。南北宽约3-4km，海拔高程为650-800m。 一级黄土台原：与二级黄土台原以陡坎相接，地形较平缓，微向北倾，倾角 2°-4°，南北宽3-5km，海拔高程为500-650m。 黄河河流阶地：位于县城以北地段，海拔高程为330-420m。 3、气候气象 潼关县气候属典型的暖温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明、冬夏长而春秋短。境内南北差异大，光能资源较充足，热量和降水量偏少，时空分布不均。年平均气温12.8℃，极端最高气温42.7℃，极端最低气温-18.2℃；日照时数为2498.5h；无霜期165天。年均降水量为625.5mm，最多年份为958.6mm，最少年份为447.6mm，降水主要集中在7-9三个月，约占全年降水量的50%以上。常年主导风向为偏东风和偏西风，风频率分别为37%和32%，平均风速3.2m/s，静风频率17%。 4、水文地质 县境内有自产水和过境客水两大部分：自产水指汇入黄河4条一级支流的7条支流；客水指黄河、渭河。 （1）地表水：本辖区有潼河和双桥河两大一级支流，属黄河流域水系。西部的潼河，由潼峪河、蒿岔河在禁沟口汇入河经港口镇（秦东镇）流入黄河；东部的双桥河，由西峪河、东桐峪河、善车峪河、太峪河、麻峪河呈扇形收敛，在河南宋村附近汇集于双桥河，在河南灵宝市境内注入黄河。各峪均发源于小秦岭主峰北侧，河谷呈“V”型谷，河床比降大，平均9.41-15.20%，流量较小。出山后进入平原，河谷形态为“U”型谷，河床相对变宽，一般为20-50m，发育有浸滩阶地，比降为2.31-7.31%。雨季河水潺长，旱季河流自然干枯。 （2）客水：①黄河，由县境北中部的港口北侧入境，在沙坡村东北入河南省境，流程18公里，平均河宽2km，水域面积11.7km2，平均流速4.24m/s。②渭河，由小泉村西入境，经吊桥村到花园村汇入黄河。流程约11km，河宽80-600m，水域面积2.67km2，流速2-6m/s。 本项目距黄河186m，距黄河湿地151m，距黄河湿地自然保护区4.3km。 5、地下水 基于地质构造、地段的沉积环境，岩相、地层分布和地貌类型的不同，形成深、线层地下水。南部受秦岭山前大断裂的影响，为基本岩裂隙水区，又分北部为第四纪松散堆积物孔隙水区；太要洼地洪积漂砾卵石孔隙水亚区；黄渭谷地冲积相砂砾石孔隙水亚区。地下水径流总的趋势由南向北，东部呈轴射状。黄土台塬地区，地下水以向北径流为主，塬中心向东西沟谷中径流；太要洼地区由南、西向东北方向径流。按水力性质分潜水和承压水。 潜水：黄渭河漫滩及渭河一级阶地、太要洼地中部为极强-强富水带。最大可能涌水量，前者50-300m3/h，后者4.6-100m3/h。黄渭河二级阶地、太要洼地西北边沿为强富水带，单井最大涌水量318-585m3/d。黄、渭河三级阶地、潼河阶地、太要洼地靠山前地带、二级黄土塬及一级黄土塬后部为弱富水带，最大可能涌水量10.4-241m3/d。一级黄土塬中前部为极弱富水区，涌水量小，仅供人畜用水。 承压水：黄渭阶地、一级黄土塬和太要洼地中部为富水带。二级黄土塬和太要洼地山前地带为弱富水带。 6、土地及矿产 潼关县县域的土壤有褐土、黄土、垆土、沼泽土、盐土、淤土和山地棕壤七个类型。黄土主要分布在黄、渭河沿岸阶地和川道沟坡，占土壤总面积的29%，褐土主要分布在安乐、太要、桐峪的沿山地带和沟道，占24%，垆土主要分布在各级台塬上，占16%，淤土分布在黄、渭河沿岸滩地，占12%，山地棕壤分布在北部深山区，沼泽土和盐土基本分布在高桥和港口一带。潼关是全国产金大县，位居全国第三位，矿产主要有黄金、石黑石、花岗岩、石英、铅矿、铁矿等。 7、动植物 潼关县以农业经济为主，黄河川道和黄土平原大部分是耕地，森林和草地主要分布在秦岭山地，主要有乔林木、疏林、灌木丛和黄山草坡。农作物主要有小麦、玉米、棉花、黄豆等粮食作物18种，经济作物有油料、苹果、大枣、芦笋等果蔬作物46种，畜牧渔业主要有牛、猪、羊、鱼以及家禽。 主要植物资源有华山松、白皮松、油松等针叶松，侧柏、刺柏、桐树、桦树、槐树、榆树等用材树种20余种，漆树、核桃、石榴等经济树种16种，灌木和观赏树种17种，药用植物150多种。 主要动物资源：著名的有麝香、穿地龙、罗布麻、生地等；野生动物有野兔、雉鸡、狐狸、貂、草鹿、白鹭、野鸭等10多种。 8、地震烈度 潼关县历史上曾发生过较大的破坏性地震，区内地震活动周期较长，频率较低，但地震烈度和震级明显偏高，目前属于国际地震台网重点监测区。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，潼关县各镇的峰值加速度均为0.2g，反应谱特征周期为0.4s，地震烈度为8度。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)： 本项目位于陕西省渭南市潼关县。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2018年陕西省全省大气环境质量公报》中潼关县空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表6。 表6 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /（ μ g/m3）; 标准值 /（ μ g/m3）; 占标率 /%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.57%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 120; 70; 171.43%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 51; 80; 63.75%; 达标. CO; 95%顺位 24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.50%; 达标. O3; 90%顺位 8时平均浓度; 170; 160; 106.25%; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2 年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24 小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5 年平均质量浓度、PM10 年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，建设单位委托了陕西林泉环境检测技术有限公司对本项目周边声环境质量进行了监测。 ①监测点位 声环境质量现状监测点位为厂区四周,见附图5。 ②监测因子 等效连续A声级，监测时统计Leq。 ③监测频率 监测2天，昼夜各监测2次。 ④评价标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ⑤监测及评价结果 声环境现状监测及评价结果分别表7。 表7 环境噪声监测结果统计表单位：dB(A) 监测点位; 9月17日; 9月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目地东侧（水文站）; 53.5; 43.8; 52.5; 43.1. 2#项目地南侧; 55.2; 44.1; 55.0; 44.3. 3#项目地西侧; 52.1; 42.2; 52.6; 42.7. 4#项目地北侧; 51.5; 41.8; 51.7; 41.8. 《声环境质量标准》2类区标准; 昼间：60dB(A)夜间：50dB(A). 监测结果表明：本项目建址地厂界北、东、南、西侧昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，区域声环境质量良好。 主要环境敏感点(列出名单及保护级别)： 根据本项目的污染特征和当地的环境特征，本项目环境敏感点主要为：厂址周围村庄、项目周围生态环境、黄河湿地。具体环境保护对象见表8，附图3。 表8 项目环境保护目标 注：本项目（0,0）点坐标位于厂址西南角（东经110°19'50.76"，北纬34°36'05.24"），“X”代表以正东为正方向的坐标轴，“Y”代表以正北为正方向的坐标轴。 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 87; 0; 黄河水文站; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东; 10. 887; -642; 十里铺村; 西南; 1025. 1203; -189; 南壕; 东; 1100. -1103; -330; 凹里村; 西南; 1200. -386; -2116; 安壕; 南; 2166. -1546; -979; 李家庄; 西南; 1804. -559; 1698; 西王村（山西）; 西北; 1817. 310; 1570; 东王村（山西）; 北; 1617. -38; 209; 黄河湿地; 西北; 151. 声环境; 87; 0; 黄河水文站; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; 东; 10. 水环境; 0; 235; 黄河; 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能; 北; 185. -38; 209; 黄河湿地; 西北; 151. 生态环境; -38; 209; 黄河湿地; 生态环境; 重要湿地; 西北; 151.

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表9。 表9 《环境空气质量标准》中二级标准 单位：ug/m3 污染物名称取值时间; SO2; NO2; PM10; TSP. 年平均; 60; 40; 70; 200. 24小时平均; 150; 80; 150; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /. 2、地表水环境质量标准 项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表10。 表10 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; BOD; 氨氮; 总氮; 总磷. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表11。 表11 《声环境质量标准》中2类标准 单位：dB（A） 声环境功能类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：颗粒物排放执行《大气污染物污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准及无组织排放监控浓度限值； 表12 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许放浓度，mg/Nm3; 最大允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/Nm3. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水：本项目无生产废水产生；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表13 生活污水排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. (GB8978-1996)表4三级标准值（mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /. （GB/T31962-2015）B级标准（mg/L）; 6.5-9.5; 500; 350; 400; 45; 70; 8. 本项目排放标准; 6.5-9; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表14。 表14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 目前秦东镇污水处理厂尚未运行，本项目运营期职工生活污水经化粪池处理后化粪池定期清掏，农田综合利用，不申请总量指标。 秦东镇污水处理厂运行后建议项目废水排放COD、NH3-N、总氮、总磷的控制指标如下表： 表15 建议总量控制指标一览表 污染物类别; 污染物名称; 本项目排放量; 建议总量控制指标. 废 水; COD; 0.104t/a; 0.017t/a. NH3-N; 0.009t/a; 0.002t/a. 总氮; 0.021t/a; 0.005t/a. 总磷; 0.002t/a; 0.0002t/a. 注：本项目建议总量控制指标由秦东镇污水处理厂出水水质浓度标准值《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准确定。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 拟建项目位于潼关县秦东镇港口粮站，仅对原有厂房改造，不新建厂房，租赁粮站现有库房作为本项目的生产场所，仅对库房进行简单改造，和设备的安装与调试。本次评价重点对项目运营期的主要环境问题进行分析，并针对性的提出污染防治措施。项目运营期产品为生物质颗粒燃料，生产工艺流程图详见图2。 削片 输送 包装 噪声、粉尘 噪声、粉尘、固废 分筛 粉碎 原料 造粒 冷却 噪声、粉尘 次品 输送 成品 噪声 噪声 粉料仓 落料口 粉尘 卸车 粉尘 图2 工艺流程及产污环节图 1、工艺描述及产污环节如下： - 削片：将果木枝等粒径大的原料通过皮带输送通道送至削片机，初步削片成粒径较小的物料。由于原料粒径大，且经过削片的物料粒径也较大，产生粉尘。削片工序附带除杂功能，除去果木枝上废铁丝、废铁钉等。本环评要求削片机置于密闭式生产车间内，产生的粉尘经集气罩收集后（集气罩四周设有PVC皮帘，收集效率为90%）与粉碎工序共用脉冲式布袋除尘器，粉尘由15m高排气筒排放。 - 粉碎：粉碎机仅设置进料口和出料口，通过进料口进料后，物料通过粉碎机粉碎至粒径小于8mm，出料口通过管道连接旋风分离器，通过风机的风力作用将所有碎料全部送入旋风分离器，旋风分离器利用离心力原理分离碎料，碎料沉积在分离器的下部筒体内，经下方的关风机（卸料机）由密闭皮带送入料仓，气体经旋风分离器的上方进入布袋除尘器处理，进一步收集粉尘，收集的粉尘用于生产。 - 制粒：物料通过皮带机输送至制粒机，制粒机主要工作部件是压模与压辊，压模壁均布模孔，机械与生物质原料质检及生物质原料之间相互摩擦产生热量，物料温度可达110℃左右，使木质素软化，从模孔中挤压成型出来而得到具有一定形状和规格的固体成型燃料。并利用制粒过程产生的高温蒸发原料中的水分。压缩过程木质素充当粘合剂，制粒机安装旋风除尘器（刹克龙），粉尘经旋风除尘处理后由布袋收集。 - 筛分：经简易滚筒筛进行筛选，符合规定的物料由皮带输送机输送至成品仓，不符合规定的重新返回于粉碎工序。 - 冷却：由于物料在挤压成型的过程中会产生一定的热量，温度约50℃，因此产品通过皮带输送机输送至冷却器内进行冷却（风冷），冷却风与颗粒料逆向运动，物料由下而上逐渐冷却。 - 包装：成品仓内的产品通过无斗包装称称重包装后即得成品，入库待售，其产品含水率小于等于10%。 2、项目物料平衡 本项目为果木枝、秸秆加工处理项目，年消耗果木枝、秸秆共11000吨，年生产生物质燃料1万吨，本项目物料平衡见表16。 表16 项目物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 果木枝; 10000t/a; 产品; 10000t/a. 秸秆; 1000t/a; 排放粉尘; 1.097t/a. 杂质; 1.1t/a. 损耗水分; 999.797t/a. 合计; 11000t/a; 合计; 11000t/a. 图3 物料平衡图 单位：t/a

主要污染工序： - 废气 本项目运营期废气主要为卸车、削片、粉碎、制粒、筛分、冷却工序产生的粉尘。 （1）有组织粉尘 ①削片、粉碎粉尘 本项目原料通过传输带进入削片机，被削后的物料粒径小于8mm，原料在削片过程会产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》木材加工厂，锯原木粉尘产生系数为0.175kg/t，项目原料总量为10998.615t/a，则该项目削片过程产生的粉尘量为1.925t/a，产生速率为0.802kg/h。 原料经削片、落料口后，物料总量约为10995.590t/a，经密闭式皮带运输机分别输送到粉碎机进料口，粉碎后的碎料全部进入旋风分离器，利用离心力作用分离碎料，碎料沉积在分离器的下部筒体内，经下方的卸料口排入密闭料仓，含尘气体经旋风分离器的上方进入布袋除尘器处理。由于项目分离的物料粒径相对较大，较易分离，通过风网，对碎料进一步截留，故旋风分离器的收集效率按99%计，则收集进入密闭料仓碎料量为10992.576t/a，故粉碎工序粉尘产生量为109.970/a。 评价要求削片过程于封闭式厂房内，粉尘经集气罩（收集效率为90%）收集后，与粉碎粉尘共用一台脉冲式布袋除尘器（除尘效率为99.6%）处理后，粉尘经15m高排气筒排放。有组织粉尘产生量为1.733t/a，产生速率为0.722kg/h。风机的风量为10000m3/h，削片与粉碎过程粉尘量合计为111.702/a，产生速率合计为46.543kg/h，产生浓度为4654.260mg/m3。经布袋除尘器（除尘效率为99.6%）处理后，通过15m高排气筒P2排放，风机风量为10000m3/h。削片工序和粉碎工序收尘量为111.255/a。有组织粉尘排放量为0.447t/a，排放速率为0.186kg/h，排放浓度为18.617mg/m3。 ②落料口粉尘 本项目原料从削片机至粉碎机通过封闭皮带传送过程中，在两条皮带转接口处设置落料口。落料口设脉冲式布袋除尘器，在给物料运输过程提供负压，使物料更好的转运的同时，并除去粉尘。类比同类项目，产尘率一般为0.01%，项目原料总量为10997.690t/a，则该项目落料口产生的粉尘量为1.100t/a，产生速率为0.458kg/h。粉尘经布袋除尘器（除尘效率为90%）处理后，粉尘经15m高排气筒P1排放。有组织粉尘产生量为1.100t/a，产生速率为0.458kg/h，风机风量为3500m3/h，产生浓度为130.929mg/m3；落料口收尘量为0.990t/a，排放量为0.110t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为13.093mg/m3。 ③制粒粉尘 项目制粒是通过物理挤压成型，挤压过程相对封闭，会产生少量的粉尘。制粒的物料量为10885.620t/a，制粒过程损失的水分（制粒过程产生的高温蒸发原料中的水分）为将999.797t/a，类比同类项目，产尘率按0.01%计，制粒过程产生的粉尘量为0.997t/a。 制粒工序设1套旋风除尘器（除尘效率为80%）处理后，通过15m高排气筒P3排放，风机风量为5000m3/h。制粒工序则总产生速率为0.415kg/h，产生浓度为83.044mg/m3；制粒工序收尘量为0.797t/a。有组织粉尘排放量为0.199t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为16.609mg/m3。 ④筛分、冷却粉尘 本项目生物质颗粒已制成成型颗粒，通过滚筒筛仅将不符合规格的颗粒筛除，回粉碎机重新粉碎后，重新制粒。生物质颗粒在滚筒筛内转动、筛落的过程会产生一定量的粉尘，类比同类项目，产尘率一般为0.01%，筛分过程产生的粉尘量为0.989t/a，产生速率为0.412kg/h。筛分用1套旋风除尘器（除尘效率为80%）处理后，通过15m高排气筒P4排放，风机风量为9000m3/h。筛分工序产生浓度为45.778mg/m3；筛分工序收尘量为0.791t/a。有组织粉尘排放量为0.198t/a，排放速率为0.082kg/h，排放浓度为9.156mg/m3。 产品通过皮带输送机输送至冷却器内进行冷却（风冷），通过风机（9000m3/h）产生的负压环境，在重力和风力的共同作用下，冷却风与颗粒料逆向运动，使生物质颗粒保持松散状态，物料由下而上逐渐冷却。该过程物料为成型生物质颗粒，基本无粉尘产生。 （2）无组织粉尘 1）卸车过程中产生的粉尘 项目原料卸车过程会产生一些粉尘，在卸车过程中产生的粉尘可利用以下公式进行计算： 物料装卸起尘量：Q1=113.33U1.6H1.23e−0.28w（mg/s） 装卸年起尘量=Q1×平均装卸时间 式中U为风速(m/s)，W为物料的含水率(%)，H为落差(m)。本项目U取潼关县多年平均风速3.2m/s，W根据同类项目，本环评取0.25，H取0.5m，每次卸车所用时间按1h计，车辆装载车辆均为20t自卸车，按每次满载，则原料装载量共需550辆次，总共卸车时间为1100h。 根据以上计算，卸车过程的粉尘产生量为0.259kg/h，0.285t/a。通过卸车作业过程在原料库内进行等措施，抑尘率可达70％以上，则原料卸车过程最终的无组织粉尘排放量可控制在0.078kg/h，0.086t/a。 2）削片工序无组织粉尘 削片工序未被集气罩收集的无组织粉尘产生量为0.193t/a，产生速率为0.080kg/h。无组织粉尘在空气中停留后沉降于车间地面，沉降粉尘约占粉尘总量的70%，沉降粉尘为0.135t/a，无组织排放粉尘量为0.058t/a，排放速率为0.024kg/h。 综上，本项目运营期废气产排放情况见下表 表17 运营期废气产排放情况一览表 工序/生 产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时 间 (h). 产生废气量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3 ）; 产生量 （kg/h）; 工 艺; 效率 （%）; 排放废气量 （m3 /h）; 排放浓度 （mg/m3 ）; 排放量 （kg/h）. 生物质燃料生产线; 原料卸车; 无组织排放; 粉尘; —; —; 0.259; 车间降尘; 70; —; —; 0.078; 2400. 削片工序; 无组织排放; 粉尘; —; —; 0.080; 车间降尘; 70; —; —; 0.024. 落料口; 排气筒P1; 粉尘; 3500; 130.929; 0.458; 布袋除尘器+15m高排气筒; 90; 3500; 13.093; 0.046. 削片工序、粉碎工序; 排气筒P2; 粉尘; 10000; 4654.260; 46.543; 布袋除尘器+15m高排气筒（削片粉尘经集气罩收集后与粉碎共用布袋除尘器）; 99.6; 10000; 18.617; 0.186. 制粒 工序; 排气筒P3; 粉尘; 5000; 83.044; 0.415; 旋风除尘处理后，15m高排气筒排放; 80; 5000; 16.609; 0.083. 筛分工序; 排气筒P4; 粉尘; 9000; 45.778; 0.412; 旋风除尘处理后，15m高排气筒排放; 80; 9000; 9.156; 0.082. - 废水 本项目废水为生活污水。本项目劳动定员12人，每天工作8h，年工作300d。单人用水量按120L/d计，则总用水量为1.44m³/d（约432m3/a）。项目主要排放生活污水，排放量按用水量的80%计，则排放量为1.15m³/d（约345m3/a）。员工生活污水依托粮站原有的污水管网，经化粪池处理后排入市政管网，最终经秦东镇污水处理厂处理后排入黄河。秦东镇污水处理厂运行前，化粪池定期清掏，农田综合利用。 表18 污染源源强核算结果一览表 污水; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 生活污水W1 345m3/a; COD; 450mg/L; 0.155t/a; 生活污水排放到化粪池处理后，通过市政管网，进入秦东镇污水处理厂处理后排入黄河; 300mg/L; 0.104t/a. BOD5; 300mg/L; 0.104t/a; 200mg/L; 0.069t/a. SS; 200mg/L; 0.069t/a; 120mg/L; 0.041t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.009t/a; 25mg/L; 0.009t/a. 总氮; 60mg/L; 0.021t/a; 60mg/L; 0.021t/a. 总磷; 6mg/L; 0.002t/a; 6mg/L; 0.002t/a. 表19 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 300mg/L; 0.00035; 0.104t/a. BOD5; 200mg/L; 0.00023; 0.069t/a. SS; 120mg/L; 0.00014; 0.041t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.00003; 0.009t/a. 总氮; 60mg/L; 0.00007; 0.021t/a. 总磷; 6mg/L; 0.000007; 0.002t/a. 全厂排放口合计; COD; 0.104t/a. BOD5; 0.069t/a. SS; 0.041t/a. NH3-N; 0.009t/a. 总氮; 0.021t/a. 总磷; 0.002t/a. 3、噪声 本项目噪声主要来源于厂内削片机、粉碎机、风机、制粒机、脉冲布袋除尘器、滚筒筛等机械设备，各噪声声压级一般在70~95dB（A）之间，主要高噪声设备及其具体源强见下表19。 表20 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台/个）; 单台设备噪声值. 1; 削片机; 1; 90. 2; 粉碎机; 1; 90. 3; 风机; 4; 85. 4; 制粒机; 3; 85. 5; 滚筒筛; 1; 80. 4、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要为生产杂质、布袋收尘灰、生活垃圾。 （1）生产杂质 项目原料果木枝，在农民种植过程中及在打包运输过程中，会使用部分铁制品。该部分铁制品在入场后对其进行清理。根据类比同类项目，铁制品产生量约为原料总量的0.01%，则本项目铁制品产生量为1.1t/a，该部分交废铁回收单位回收。 （2）布袋收尘灰 本项目生产过程产生的固废主要是布袋除尘器收尘灰，根据物料衡算，整个生产工序合计收尘量约为114.167t/a，全部回用于生产。 （3）生活垃圾 项目共有职工12人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则员工生活垃圾产生量为1.8t/a，经集中收集后运往垃圾中转站由当地环卫部门统一处理。 （4）危险废物 本项目设备定期进行检修维护，产生废机油0.04t/a；产生的废棉纱、废手套0.01t/a，均为危险废物，分类专用容器收集后，交有资质单位处置。 项目产生的固体废物均可有效处置和利用，不会产生二次污染。 表21 本项目固体废物产生一览表 序号; 固废名称; 主要成分; 固废属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生产杂质; 铁制品; 一般固废; 1.1; 废铁回收单位回收. 2; 生产固废; 布袋收尘灰; 一般固废; 114.167; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.8; 环卫清运. 4; 废机油; 矿物油; 危险废物; 0.04; 专用容器收集后，交有资质单位处置. 5; 废棉纱、废手套; 废棉纱、废手套; 危险废物; 0.01; 专用容器收集后，交有资质单位处置.

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸车 过程 | 无组织 | 粉尘 | 0.285t/a | 0.086t/a |
|  | 削片 工序 |  |  | 0.193t/a | 0.058t/a |
|  | 落料口 | 有组织 | 粉尘 | 130.929mg/m3，1.100t/a | 13.093mg/m3，0.110t/a |
|  | 削片工序、粉碎工序 |  |  | 4654.260mg/m3，11.702t/a | 18.617mg/m3，0.447t/a |
|  | 制粒 工序 |  |  | 83.044mg/m3，0.997t/a | 16.609mg/m3，0.199t/a |
|  | 筛分 工序 |  |  | 44.778mg/m3，0.989t/a | 9.156mg/m3，0.198t/a |
| 水污 染物 | 办公生活区 |  | COD | 450mg/L，0.155t/a | 300mg/L，0.104t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L，0.104t/a | 200mg/L，0.069t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.069t/a | 120mg/L，0.041t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.009t/a | 25mg/L，0.009t/a |
|  |  |  | 总氮 | 60mg/L，0.021t/a | 60mg/L，0.021t/a |
|  |  |  | 总磷 | 6mg/L，0.002t/a | 6mg/L，0.002t/a |
| 固体 废物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 生产固废 |  | 布袋收尘灰 | 114.167t/a | 回用于生产 |
|  | 生产杂质 |  | 铁制品 | 1.1t/a | 交废铁回收单位回收 |
|  | 设备检修 |  | 废机油 | 0.04t/a | 专用容器收集后，交有资质单位处置 |
|  |  |  | 废棉纱、废手套 | 0.01t/a |  |
| 噪声 | 运营期噪声主要来源于生产设备噪声，源强为70~95dB（A）。采取设备基础减振、厂房隔声和距离衰减，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁港口粮站遗留地现有厂房作为本项目生产用房，不另行建设建筑物，不存在施工期，运营期各项污染物产生量较小，采取措施后达标排放，不会对周围生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

本项目租赁港口粮站现有厂房作为本项目生产用房，不另行建设建筑物。故评价对项目建设期的环境影响及防治措施不进行分析，仅对项目运营期的环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为削片、粉碎、制粒、筛分工序产生的有组织粉尘；原料卸车、削片工序产生的无组织粉尘。 1、废气影响预测 （1）评价等级确定 各污染物有组织排放参数见表22，无组织排放参数见表23；估算模式所需要参数见表24。 表22 工程点源粉尘参数排污情况表 点源名称; 排气筒高度; 气量; 排气筒 内径; 出口温度; 粉尘出 口速率; 年排放 小时数; 评价因子源强. 颗粒物. 单位; m; m3/h; m; K; m/s; h; kg/h. 落料口排气筒P1; 15; 3500; 0.3; 298; 13.76; 2400; 0.002. 削片、粉碎工序排气筒P2; 15; 10000; 0.4; 298; 22.12; 2400; 0.186. 制粒工序排气筒P3; 15; 5000; 0.3; 298; 19.66; 2400; 0.083. 筛分工序排气筒P4; 15; 9000; 0.4; 298; 19.90; 2400; 0.082. 表23 粉尘无组织排放预测参数 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 作业时间（h/a）; 面源宽度 （m）; 面源长度 （m）; 面源排放速率（kg/h）; 排放高度 (m). 无组织粉尘Q1; 颗粒物; 0.144; 2400; 32; 42; 0.06; 6. 表24 估算模式所需要参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -18.2. 土地利用类型; 农村用地. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），评价等级判定见表24。大气评价工作等级通过计算本项目主要大气污染物的最大地面浓度占标率来确定，计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。 各污染物的地面占标率计算结果列于表25。 表25 项目环境空气评价等级确定评估结果 污染源; 污染物; 估算结果. Cmax（mg/m3）; C0i（mg/m3）; Pi(%); D10%(m). 排气筒P1; 颗粒物; 0.000157; 0.45; 0.04; /. 排气筒P2; 颗粒物; 0.00144; 0.45; 3.20. 排气筒P3; 颗粒物; 0.00641; 0.45; 1.42; /. 排气筒P4; 颗粒物; 0.00633; 0.45; 1.40. 无组织Q1; 颗粒物; 0.0812; 0.9; 9.02; /. 由上表看出，各污染源中以无组织排放的粉尘浓度占标率最大，其最大落地浓度为Pmax=9.02%。对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），确定大气评价等级为二级，分级判据见表26。 表26 评价工作等级判据对照表 评价工作分级判据; 一级; 二级; 三级. Pmax≥10%; 1%≤Pmax<10%; Pmax<1%. 本项目情况; 1%≤Pmax=9.02%<10%. 评价等级; 二级. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）8.1规定，二级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）大气污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口属于一般排放口无主要排放口。本项目大气污染物有组织排放量核算见表27。 表27 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 13093; 0.046; 0.110. 2; P2; 颗粒物; 18610; 0.186; 0.447. 3; P3; 颗粒物; 16602; 0.083; 0.199. 4; P4; 颗粒物; 9156; 0.082; 0.198. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.952. 本项目大气污染物无组织排放量核算见表28。 表28 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 一般排放口. 1; Q1; 无组织粉尘; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.144. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.144. （3）废气治理措施可行性分析 1）有组织废气治理措施可行性分析 - 落料口粉尘：本项目原料从削片机至粉碎机通过封闭皮带传送过程中，在两条皮带转接口处设置落料口。落料口设脉冲式布袋除尘器，在给物料运输过程提供负压，使物料更好的转运的同时，并除去粉尘。本项目落料口有组织粉尘经布袋除尘器（除尘效率为90%）处理后，通过15m高排气筒排放。排气筒粉尘排放量0.046kg/h，排放浓度为13.093mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（标准：15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），措施可行。 - 削片、粉碎粉尘：设备运行时，碎料全部进入旋风分离器，利用离心力作用分离碎料，碎料沉积在分离器的下部筒体内，经下方的卸料口排入密闭料仓，含尘气体经旋风分离器的上方进入袋式除尘器处理，处理后的粉尘经15m高排气筒排放。削片机置于密闭式车间，设备上部设置一台集气罩（收集效率为90%），粉尘经收集后，与粉碎机共用布袋除尘器，处理后气体由15m高排气筒排放。当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，除尘效率可达99%以上。排气筒高度为15m，排气筒排放量0.186kg/h，排放浓度为18.617mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（标准：15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），措施可行。 - 制粒粉尘：制粒工序产生的粉尘用1套旋风除尘器（除尘效率为80%）通过15m高排气筒排放。排气筒排放量0.083kg/h，排放浓度为16.609mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（标准：15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），措施可行。 ④ 筛分粉尘：筛分工序产生的粉尘用1套旋风除尘器（除尘效率为80%）通过15m高排气筒排放。排气筒排放量0.082kg/h，排放浓度为9.156mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（标准：15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），措施可行。 2）无组织粉尘治理措施可行性分析 本项目无组织粉尘采取以下措施减少各环节的无组织粉尘排放： - 生产设备均置于密闭车间内，料仓上部设密闭盖板，皮带设置密封罩； - 运输原料及产品的车辆严密遮盖，运输车按规定装载量装运产品，确保不产生漏撒； - 厂区道路及生产作业区的地面全部硬化，并制定厂区清扫制度，安排专人负责厂区清扫工作。 通过以上措施后，可大大降低粉尘无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，措施可行。 3）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996），新污染源排气筒高度一律不得低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物5m以上，本项目排气筒高度为15m，且项目所在区域200m范围内无高大建筑物，因此，本项目排气筒设置合理。 二、水环境影响分析 1、污水排放方案 项目废水主要排放生活污水，排放量为1.15m³/d（约345m3/a）。员工生活污水依托粮站原有的污水管网，经化粪池处理后排入市政管网，最终经秦东镇污水处理厂处理后排入黄河。秦东镇污水处理厂运行前，化粪池定期清掏，农田综合利用。废水类型、污染物及污染治理设施信息表见表29。 表29 废水类型、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理措施名称; 污染处理措施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律性; 1; 化粪池; W1; þ是 ¨否; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理措施排放口. 2、评价等级的确定 由项目污水排放方案可以看出，本项目仅向市政管网排放生活污水，间接排放至黄河，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B。 3、依托可行性 本项目污水排入西侧2.4km的潼关县秦东镇污水处理厂，该污水处理厂日最大污水处理量为10000m3/d，项目废水主要为生活污水可生化性强，且污水量仅为1.44m3/d，不会对污水处理厂稳定运行产生不良影响。废水间接排放口基本情况表见表30。 表30 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 经度; 纬度. 1; 生活污水W1; 110°19'51.11"; 34°36'05.15"; 0.0345; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律性; 7:00～9:00 12:00～14:00 18:00～20:00; 秦东镇生活污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 4、地下水影响分析 本项目无生产废水产生，生产活动均在厂房内进行，院内空场地均做了混凝土硬化处理，地面防雨、防渗，防渗区应采用等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数须达到≤10-7cm/s。 在采取如上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。 三、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为削片机、粉碎机、风机、制粒机、除尘器、滚筒筛等设备噪声和进出厂区车辆噪声。 1、噪声源 根据工程分析，本项目设备噪声源主要为削片机、粉碎机、风机、制粒机、滚筒筛等设备，噪声值在70～95dB（A）。 2、防治措施及影响分析 （1）选用低噪声设备； （2）根据设备的振动频率和重量等，对削片机、粉碎机等高噪声设备采取加装减振垫等减振降噪措施； （3）将削片机等高噪声设备布置在厂区北侧，远离周围敏感点； （4）加强生产管理和设备维护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 （5）对空气动力学噪声，主要是对风机安装消音器，并且采用柔性连接，如采用帆布、橡胶等制成的短管连接等，对管道穿越墙壁时，用弹性隔振材料进行包裹。 3、声源叠加公式 n LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)。 4、预测参数 本项目设备厂房东1m为黄河水文站，北2m为厂界。声源离厂界小于设备厂房宽（11m），故将本项目作为面声源，采用能量叠加法计算源强。且声源距东、北厂界距离均小于11米，故至厂界预测点声源几乎不衰减。 表31 主要设备噪声源距厂界最近距离 声源类别; 噪声源强(dB(A)); 降噪措施. 削片机; 90; 设备基础减振、厂房隔声. 粉碎机; 90. 风机; 85. 制粒机; 85. 滚筒筛; 80. 5、预测结果 厂界噪声最大贡献值预测结果见表32。 表32 营运期各厂界及敏感点噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点; 东厂界（黄河水文站）; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 噪声源至各厂界距离; 1m; 53m; 37m; 2m. 叠加值; 56; /; /; /. 背景值; 昼间; 54; /; /; /. 预测值; 昼间; 53; 40; 41; 51. 评价标准; 昼间; 60. 由预测可知，拟建项目噪声源在采取了一系列的隔声、减振等噪声防治措施后，设备噪声源厂界噪声昼间预测值在40～53dB(A)之间，东厂界敏感目标黄河水文站叠加值为56dB(A)，夜间不生产，厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求；敏感点昼间噪声值符合《声环境质量标准》（GB2096－2008）2类区标准要求，项目运营期对周围声环境影响较小。 四、固废影响分析 建设项目固体废物处置情况见表33 表33 建设项目固体废弃物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 主要成分; 固废属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生产杂质; 铁; 一般固废; 1.1; 交废铁回收单位回收. 2; 布袋除尘器收尘灰; 粉尘; 一般固废; 114.167; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.8; 环卫清运. 4; 废机油; 矿物油; 危险废物; 0.04; 专用容器收集后，交有资质单位处置. 4; 废棉纱、废手套; 废棉纱、废手套; 危险废物; 0.01. 本项目运营期生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。生产杂质分类收集，废铁丝外售，收尘收集后回用于生产，废机油、废棉纱、废手套分类专用容器收集后，交有资质单位处置。项目危险废物的贮存容器及暂存场所应满足“三防”要求，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 运营期通过以上措施可确保固体废物零排放，预计对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评级技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中规定，仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。本项目仅对果木枝、秸秆等进行切割粉碎后挤压成型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，对土壤环境影响不大，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险 本项目基本不会发生突发环境事件。 七、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理 营运期工程环境管理的污染控制重点是控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制废气、废水、噪声排放和固废处理处置。工程环境管理环保验收主要建议内容见表34。 表34 环保验收清单（建议） 同时，环境监测是环境管理的重要组成部分，作为环境监控的技术手段，其主要目的是为项目运营、环境管理和环境治理、规划提供依据。 治理项目; 污染物防治措施; 标准. 废气; 无组织粉尘; 封闭车间; 《大气污染物污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 落料口粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒. 削片工序、粉碎工序有组织粉尘; 削片机上设集气罩（收集效率90%）； 布袋除尘器+15m排气筒（粉碎与削片共用）. 制粒工序; 旋风除尘器+15m排气筒. 筛分工序; 旋风除尘器+15m排气筒. 废水; 生活污水; 化粪池处理、排入市政管网，进入秦东镇污水处理厂处理后，排入黄河; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 固体废物; 生活垃圾; 设垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置; 处置率100%. 生产固废; 收尘回用于生产. 铁制品; 交废铁回收单位回收. 废机油; 分类专用容器存放，交有资质单位处置. 废棉纱、废手套. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 环境管理; - 开展综合利用，减少三废排放； - 建立健全环保设备管理制度和管理措施； - 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行； 4、厂区道路硬化，保持地面整洁，厂区内绿化； 5、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准； 6、组织企业环保专业技术培训，提高业务人员水平； 7、提高企业职工的环保意识。. 2、环境监测 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目、点位及频率见下表35。 表35 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 标准. 噪声; Leq(A); 厂界外1m; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废气; 粉尘; 有组织; 除尘器排气筒排口; 4个点; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准. 无组织; 企业边界; 4个点（上风向1个点、下风向3个点）; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 八、污染物排放清单 表36 污染物排放清单 污染物种类; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 产生浓度 （mg/m3 ）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3 ）; 排放量 （t/a）. 废气; 无组织排放; 粉尘; —; 0.478; 车间降尘; —; 0.144; 《大气污染物污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 削片、粉碎工序; 排气筒P1; 粉尘; 130.929; 1.100; 1套，布袋除尘器+15m高排气筒用于落料口；; 13.093; 0.110. 排气筒P2; 粉尘; 4654.260; 111.702; 1套，布袋除尘器+15m高排气筒排放（削片粉尘经集气罩收集后与粉碎共用布袋除尘器）; 18.617; 0.447. 制粒工序; 排气筒P3; 粉尘; 83.044; 0.997; 1套，旋风除尘器+15m高排气筒排放; 16.609; 0.199. 筛分工序; 排气筒P4; 粉尘; 45.778; 0.989; 1套，旋风除尘器+15m高排气筒排放; 9.156; 0.198. 废水; 办公生活区; 生活污水; 生活污水345m3/a; /. 固废; 生产区; 收尘; 114.167t/a; 回用于生产; 回用于生产. 铁制品; 1.1; 交废铁回收单位回收; 无害化、减量化. 办公生活区; 生活垃圾; 1.8t/a; 环卫部门统一收集处理. 设备检修; 废机油; 0.04t/a; 专用容器收集后，交有资质单位处置. 废棉纱、废手套; 0.01t/a. 噪声; 运营期噪声主要来源于生产设备噪声，源强为70~95dB（A），采取设备基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 九、环保投资 本项目总环保投资36.7万元，占工程总投资1.8%。主要用于废气、废水、固废治理，隔声降噪等方面，具体见下表37。 表37 各项环保投资估算表 序号; 类别; 环保措施; 数量; 投资费用（万元）. 1; 废气; 削片工序 粉尘; 集气罩（收集效率90%）; 1套; 0.5. 落料口粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 6. 粉碎工序 粉尘; 布袋除尘器（与削片机共用）+15m排气筒; 1套; 8. 制粒工序 粉尘; 旋风除尘器+15m排气筒; 1套; 8. 筛分工序 粉尘; 旋风除尘器+15m排气筒; 1套; 8. 2; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.2. 废机油; 危险废物收集桶、防渗托盘等; 1. 废棉纱、废手套. 3; 噪声; 设备噪声; 设备减振基础、对风机安装消音器，并且采用柔性连接; 5. 合 计; 36.7.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料卸车 | 粉尘 | 无组织粉尘采取车间封闭降尘； | 满足《大气污染物污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |
|  | 削片工序 | 粉尘 | 无组织粉尘采取车间封闭降尘； 有组织粉尘经集气罩收集（收集效率90%），由布袋除尘器处理后（与粉碎机共用），15m高排气筒排放。 |  |
|  | 落料口 | 粉尘 | 有组织粉尘采取布袋除尘器+15m高排气筒； |  |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 有组织粉尘采取布袋除尘器+15m高排气筒； |  |
|  | 制粒工序 | 粉尘 | 有组织粉尘采取旋风除尘器+15m排气筒； |  |
|  | 筛分工序 | 粉尘 | 有组织粉尘采取旋风除尘器+15m排气筒； |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、 SS | 化粪池处理 | 通过市政管网，进入秦东镇污水处理厂处理后，达标排放 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 生产固废 | 铁制品 | 交废铁回收单位回收 |  |
|  |  | 布袋除尘器收尘 | 收尘回用于生产 |  |
|  |  | 废机油 | 专用容器收集后，交有资质单位处置 |  |
|  |  | 废棉纱、废手套 |  |  |
| 噪声 | 采取设备基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 本项目建成投入使用时，对“三废”采取相关治理措施后，对周围环境的影响较小。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

- 结论 1、项目概况 潼关县秸秆新能源潼关公司年产1万吨生物质颗粒综合循环利用项目位于潼关县秦东镇十里铺村港口粮站，租赁港口粮站现有生产厂房，占地面积10000㎡，年产生物质燃料1万吨。本项目总投资2000万，环保投资36.7万。 2、产业政策符合性分析及规划符合性分析 本项目为生物质燃料生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类，且项目已在潼关县发展和改革局备案（见附件一），同意本项目建设，可见项目建设符合国家产业政策及地方有关规定。 3、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 潼关县环境空气常规六项指标中，SO2 年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24 小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5 年平均质量浓度、PM10 年平均质量浓度、O3 90%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。属于不达标区。 （2）声环境质量现状 根据监测结果，项目所在地四周厂界噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，项目周围声环境质量较好。 4、环境影响分析及防治措施 （1）大气环境影响及防治措施 本项目运营期削片工序无组织粉尘采取车间沉降，有组织粉尘经集气罩（收集效率90%）收集后，由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与粉碎机共用）；落料口产生的有组织粉尘经布袋除尘器+15m排气筒排放；粉碎工序产生的有组织粉尘布袋除尘器+15m排气筒排放；制粒工序产生的有组织粉尘经旋风除尘器+15m排气筒排放；筛分工序产生的有组织粉尘经旋风除尘器+15m排气筒排放；各环节粉尘采取措施后均达标排放，满足《大气污染物污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，对环境空气影响较小。 （2）水污染影响及防治措施 本项目运营期职工生活污水经化粪池处理后，经市政管网至秦东镇污水处理厂处理达标后，排入黄河；秦东镇污水处理厂运行前，化粪池定期清掏，农田综合利用，对地表水环境影响较小。 本项目生产活动均在厂房内进行，院内空场地均做了混凝土硬化处理，地面防雨、防渗，防渗区应采用等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数须达到≤10-7cm/s。在采取如上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。 （3）噪声污染影响及防治措施 本项目各产噪设备在采取基础减振、厂房隔声等措施后，各设备运营期厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对声环境影响较小。 （4）固体废物污染影响及防治措施 本项目运营期产生的生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运；收尘回用于生产；废机油、废棉纱、废手套专用容器收集后，交有资质单位处置。确保固体废物零排放，运营期对周围环境影响较小。 （5）土壤污染影响及防治措施 本项目仅对果木枝、秸秆等进行切割粉碎后挤压成型，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，对土壤环境影响不大。 （6）环境风险 本项目基本不会发生突发环境事件。 二、总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，平面布置合理。工程在建设和运行过程中产生废水、废气、噪声以及固体废物等，依照本环评中提出的防治措施对项目运行所产生的各类污染物进行处理后能够达到放标准，对周围环境影响较小。因此，在严格执行环评报告污染控制要求和落实“三同时”制度的前提下，从满足环境质量改善目标分析，项目建设可行。 三、环保要求与建议 （1）建设单位应重视环保的重要性，认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，保证各项环保投资落实到位。 （2）加强对环保设施的管理，避免出现污染物事故排放，影响周围环境。 （3）积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。 （4）项目危险废物的贮存容器及暂存场所应满足“三防”要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立工程批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 工程平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。