建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称：潼关县代字营镇南头集中供水工程项目

建设单位（盖章）：     潼关县水务局

编制日期：2020年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 潼关县代字营镇南头集中供水工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 潼关县水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯亚弟 |  |  | 联系人 | 宋涛 |  |  |
| 通讯地址 | 潼关县水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15596318383 |  | 传真 | -- | 邮政 | 714300 |  |
| 建设地点 | 潼关县代字营镇南头村 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 潼关县发展和改革局 |  |  | 备案文号 | 潼发改发【2019】62号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 自来水生产和供应（D4690） |  |  |
| 占地面积（平方米） | 1971（永久性占地） |  |  | 绿化面积（平方米） | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 772.22 | 其中：环保投资（万元） |  | 25.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.3% |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、工程由来 2016年中央及省委一号文件中提出：加快农村基础设施建设，实施农村饮水安全巩固提升工程。根据调查，代字营镇饮水设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他基础设施建设。饮水工程分散，管理不到位，水质不稳定。饮水不安全对人民群众的身心健康构成了威胁。为尽快解决潼关县代字营镇群众生活用水问题，潼关县水务局拟投资772.22万元建设潼关县代字营镇南头集中供水工程，供水范围为南头、瀵兴、东马3个行政村3461户，2个学校865人及6家村镇企业，工程主要建设内容包括：机井工程、水厂工程、管网工程及其他工程（4座蓄水池、1座二次加压泵站）等。目前该项目已取得潼关县发展和改革局《关于潼关县代字营镇南头集中供水工程建设项目建议书的批复》（潼发改发【2019】62号）。 根据国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录 修改单》，本项目属于“三十三、水的生产和供应业中自来水的生产和供应工程”，项目日取水量为1740m3/d，年供水量42.3万m3/a。工程所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区和重要湿地，因此编制了环境影响评价报告表。潼关县水务局项目委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书详见附件）。我单位在接受委托后，组织有关专业技术人员进行了现场堪察和资料收集，并对评价区域有关环境质量进行了现状调查。在此基础上，按照国家及陕西省相关环保法律法规和技术规范，编制了本项目环境影响报告表。 本项目相关性分析判定见表1-1： 表1-1 项目相关性分析判定一览表 内容; 要求; 项目情况; 符合性. 产业政策; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 代字营镇南头集中供水工程建设内容包括取水工程、水厂工程、管网工程和入户工程，属于自来水生产和供应。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符“二十二、城市基础设施：9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”要求，属于鼓励类项目。 项目已取得潼关县发展和改革局《关于潼关县代字营镇南头集中供水工程建设项目建议书的批复》（潼发改发【2019】62号）。; 符合. 政策; 《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; 严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。禁止城市规划区建筑工地现场搅拌混凝土、砂浆。 严格执行“禁土令”。冬防期间（11月15日至来年3月15日），城区除市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目确需施工的，由县住建局提出申请，经县政府报请市住建局初审并经市政府批准后可以施工，施工后要向社会公示，并进行严格监管。对施工期间违规的工地和企业，从严处理，处理结果向社会公开。严禁以各种借口将“禁土令”降低标准、减少时限、缩小范围。; 本项目施工过程中采取定时洒水、清扫、围挡等措施，对周围环境影响较小。; 符合. 二、工程选址合理性 代字营镇南头集中供水工程建设内容分别为取水工程、水厂工程、管网工程和其他工程，具体选址合理性分析如下： （1）取水工程选址合理性分析 本工程为地下水源，水源井位于项目区内下汾井村以西及东北处，地下水水质较好，适合本项目建设，机井工程所在地不属于重要湿地和自然保护区范围内，对生态环境影响较小，机井工程选址所在地位未利用土地，不占用基本农田，同时距离水厂距离较近，输水管线敷设距离较短，对周围生态环境影响较小，因此，机井工程选址合理。 （2）水厂工程选址合理性分析 本项目水厂方案必选如下： 表1-2 水厂选址方案比选表 比选项目; 方案一; 方案二; 方案三. 水厂选址; 万家岭; 下北头; 下汾井. 优点; 位于项目区中部，便于项目区内供水管理，水厂处高程为566.0m，基本位于管线高程中间，加压泵站可一次加压到到位。; 下北头的饮用水机井出水量大，只需新打一眼备用机井即可。; 下汾井的位置距县城最近，便于水厂管理，降低建设材料运费，其高程为区内最高点（583.0m），运行费用较低。. 缺点; 两条干管的水头相差较大，在设计加压泵站时需要两套系统，分别供一、二干管道，且该处饮用水机井出水量较小，即使考虑利用原有机井及上北头机井，还需新打2眼新的饮用水机井，水厂一次性投资较大。; 其位置较偏，管理不便，高程较低，运行费用较高。; 下汾井的饮用水机井出水量减少，需新打三眼机井（其中一眼备用），一直到万家岭水厂只需加压20.0m即可，之后需二次加压过第二个高点（东里，583.0m）。. 结论; 比选; 比选; 推荐. 南头集中供水工程水厂工程位于下汾井村，加压供水至万家岭后二次加压，根据潼关县自然资源局《关于潼关县代字营头镇南头集中供水工程建设项目用地预审的意见》（潼自然发【2019】107号），项目建设符合潼关县代字营头镇土地利用总体规划（2006-2020年），同时取得潼关县城乡规划管理局关于本项目选址意见书（2019选字第7号），见附件。该项目为民生工程，水厂工程选址地势平坦，交通便利，便于施工，水厂所处地势较高，可缩短配水管网距离，配水过程无需设置加压站，临时占地较少。综上所述，本项目水厂工程选址合理。 （3）管网工程选线合理性分析 管网工程施工不经过自然保护区、生态敏感区，施工均沿道路施工，区域内未发现珍稀动植物。本项目管网选择地埋敷设方案，按照系统布局合理、线路长度较短、少拆迁、施工及运行管理方便原则，确定工程输水线路平面布置，从水厂出来向北至万家岭，折向东至东马村与坡头村的交点处，主输水管道线路基本沿道路一侧布置，在穿过村子时，为避免拆迁，绕过房屋密集处，在村子外侧布置管道。管线比选方案选取施工对周边居民，生态影响较小的方案，尽可能避免与污水处理厂管线同侧敷设，管网选择满足抽黄管渠工程管理范围要求，因此，管网选线合理。 （4）其他工程 蓄水池：本工程利用原有配水系统，不再设计，只对无蓄水池的东马、坡头、下汾井、上汾井四个村配备蓄水池。 二次加压泵站：项目二次加压站设置在官斜村东侧35m处，主管道在下北头分水闸阀井处水头不满足要求，需在主管道5+250处设加压泵站，利用下北头分水处闸阀井，设二次加压泵站，分别为主管道及下北头支管加压。项目二次加压站根据需求设置，选址合理。 三、水资源论证分析 潼关县水务局于2017年12月委托陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司编制了《渭南市潼关县代字营镇南头供水工程水资源论证报告书》，并于2018年1月4日，通过专家评审。本项目采用地下水作为供水水源，采取第四系深层承压水。该项目正常取水量为1740m3/d，论证区补给总量为3782.5m3/d，论证区最大开采量按补给量的70%计算为2648m3/d，可满足本项目取水需求。 四、工程区域供水现状及存在的问题 1、供水现状 根据《渭南市潼关县代字营镇南头供水工程水资源论证报告书》，潼关县现状地下水源工程主要为浅层地下水，地下水源年供水量为1488万m3，占地下水资源4013.5万m3的37%。 工程区位于代字营镇南部土塬包括南头、瀵兴、东马3个行政村9个自然村，共有人口15052人，3个行政村共有13座水塔，各村均已实现供水入户，根据调查，目前村民、企业、学校总用水量约为1635.24m3 /d，供水可满足现状需水要求。 - 存在问题 目前代字营镇供水存在以下问题：①村镇对供水设施管理不到位；②现有部分机井因年代较久或管理不善，出水量减小；③由于管理不到位，致使项目区各村的饮水水质得不到保证；④项目区内的东马、坡头、上汾井、下汾井四个自然村只有水塔而无蓄水池，一但机井出现问题，供水无法保障。 五、工程地理位置及周边环境关系 1、工程地理位置 代字营镇南头供水工程位于潼关县代字营镇，具体地理位置见附图一-《项目地理位置图》。该工程建设可分为机井工程、水厂工程、管网工程及其他工程等四部分。 机井工程：位于下汾井村以西及东北侧，备用水源井位于下汾井村西南侧； 水厂工程：位于下汾井村东南侧； 管网工程：主要供水范围为南头、瀵兴、东马3个行政村； 其他工程：蓄水池：分别在上汾井村、下汾井村、东马村、坡头村水塔新建蓄水池， 二次加压站：位于官斜村西侧。 2、工程外环境关系 项目与外环境关系见表1-3及附图二-《项目外环境关系图》。 表1-3 代字营镇南头供水工程与外环境关系一览表 工程内容; 保护对象; 方位; 最近距离. 机井工程; 地表水; 晋沟河; W; 1240m. 村庄; 下汾井村; NW; 135m. E; 172m. 新城村; E; 336m. 地下水; 3口机井所在区域地下水; 取水工程区域. 水厂; 村庄; 下汾井村; NW; 310m. 下汾井村; SW; 227m. 管网工程; 村庄; 下汾井村; SW; 紧邻. 上汾井村; N; 紧邻. 上斜; E; 紧邻. 留果村; E; 紧邻. 新庄北村; E; 紧邻. 南头乡; E; 紧邻. 官斜村; E; 紧邻. 上北头村; N; 紧邻. 东里村; N; 紧邻. 东马村; S; 紧邻. 坡头村; E; 215m. 河流; 晋沟河; W; 1350m. 其他工程; 村庄; 官斜村; E; 35m. 六、工程规模及等级 代字营镇南头供水工程分为机井工程、水厂工程、管网工程和其他工程四大部分。 1、工程规模 机井工程：新建机井3眼（2用1备），井深285m，单井出水量50m3/h； 水厂工程：占地面积2.47亩，供水规模1740m3/d，建设蓄水池、原料库房及办公用房等； 管网工程：新建输水管道1.36km，配水管道16.18km； 其他工程：共建蓄水池4座（包括东马200 m3、坡头100 m3、下汾井50 m3、上汾井150 m3）；新建二次加压站1座，位于官斜村西侧，设置管道加压泵3台，分别为主管道及下北头支管加压。 2、工程等级 潼关县代字营镇南头供水工程，年引水量63.53万m3，依据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定期为小型供水工程，主要水工建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。 依据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），本次供水规模为1740m3/d，确定本次供水工程类型为III型供水工程。 七、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：潼关县代字营镇南头供水工程项目； 建设单位：潼关县水务局； 建设地点：潼关县代字营镇（机井工程位于下汾井村以西及东北侧，备用水源井位于下汾井村西南侧；水厂位于下汾井村东南侧；管网工程供水范围为南头、瀵兴、东马3个行政村）；其他工程中蓄水池分别在上汾井村、下汾井村、东马村、坡头村水塔新建蓄水池各一座；二次加压站位于官斜村西侧。 建设性质：新建； 供水范围：主要为南头、瀵兴、东马3个行政村； 工程占地：总占地1.2471hm2，其中永久性占地0.1971hm2，临时占地1.05hm2，具体见表1-5。 总投资：本项目总投资772.22万元； 项目进展：项目区目前为空地或道路，未进行施工建设。 2、项目组成及建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等设施组成。项目组成及建设内容见表1-4。 表1-4 项目组成及建设内容一览表 类别; 工程类别; 建设内容及规模. 主体工程; 取水工程; 机井; 新建机井3眼（2用1备），开孔直径550mm~600mm，井深285m，单井出水量50m3/h，机井类型为钢管管井. 泵站; 潜水泵6台（3用3备），流量50m3/h，扬程195m，功率45kw. 水厂工程; 占地面积1647m2（约2.47亩），供水规模1740.54m3/d，采用二氧化氯消毒工艺. 清水池; 1座，容积600m3，水池尺寸直径14.16m，池内净深4.0m，采用圆形混凝土蓄水池，为半地下式，池内设有导流墙、溢流管、水位传示仪和放空管，同时设置余氯计. 净水设备间; 1座，建筑面积198m2，采用二氧化氯粉剂和活化剂进行消毒. 加压泵房; 2座，建筑面积26.4m2，半地下布置，选择ISW150-315A离心泵2台，一备一用，额定流量187m3/h，扬程28m. 管网工程; 输水管道; 输水管选用de110PE1.0MPa，1#井上水管长650m，2#井上水管长130m，备用井上水管长580m，总长1360m。; 管道共计穿越各级村镇道路14处. 配水 管道; 配水主管; 新建配水主管10.526km，采用ISW100-200管道泵， 额定流量100m3/h，扬程50m，转速2950r/min，轴功率18.66kw，配套功率22kw，配套电机Y180M-2，效率73%，汽蚀余量4.0m，进口口径100mm，出口口径100mm。. 配水支管; 新建配水支管长度5.651km，管线采用PE1.0MPa，采用ISW65-125A管道泵，额定流量22.3m3/h，扬程16m，转速2950r/min，轴功率1.5kw，配套功率2.2kw，配套电机Y90L-2，效率65%，汽蚀余量2.5m，进口口径65mm，出口口径65mm。. 其他工程; 蓄水池; 上汾井蓄水池容积150m3，下汾井蓄水池容积100m3，东马蓄水池容积200m3，坡头蓄水池容积100m3. 二次加压站; 加压泵站泵房面积为26.4m2。主管道：采用ISW100-200管道泵， 额定流量100m3/h，扬程50m；下北头支管：采用ISW65-125A管道泵，额定流量22.3m3/h，扬程16m. 辅助工程; 取水工程; 井房; 新建井房三座，建筑面积27m3，砖混结构. 水厂工程; 附属用房; 原料间2间，建筑面积26.4m2，分别用于存放氯酸钠和盐酸. 原料仓库1间，建筑面积13.2m2，用于存放厂区其他设备原料. 变配电室1座，建筑面积13.2m2，设置柴油发电机1台. 仓库1间，建筑面积13.2m2，用于设备维修工具的存放. 办公室5间，建筑面积66m2，包括职工宿舍、食堂等. 值班室1间，建筑面积13.2m2. 管网工程; 分水井; 建设分水井3座，井深1.5m，井径1.2m. 排气井; 建设排气井4座，井深1.5m，井径1.2m. 放空井; 建设放空井3座，井深1.5m，井径1.2m. 闸阀井; 建设闸阀井1座，井深1.5m，井径1.2m. 施工临时工程; 施工 营地; 施工期施工人员生活依托施工场地附近民舍，物料堆放场地、及施工设备停放场地利用各村空地，占地面积约2573.5m2，工程施工期间机械维修均依托附近机修厂. 取水工程; 施工营地依托下汾井村闲置民房; 工程施工期间机械维修均依托附近机修厂. 水厂工程; 施工营地依托下汾井村闲置民房，物料堆放位于建设地块. 管网工程; 施工营地依托沿线闲置民房，采用分段施工. 取料场; 工程砂石料采用外购，不设置砂石料加工厂. 弃渣场; 取水工程; 不设置弃渣场，钻井过程中产生的弃土用于管网工程回填. 水厂工程; 不设置弃渣场，挖方用于建设回填. 管网工程; 分段施工，弃渣临时堆放于沿线，及时清运. 公用工程; 给水工程; 取水工程; 采用3眼机井取地下水. 水厂工程; 地下水净化后，一部分用于水厂供水，一部分用于区域供水. 排水工程; 水厂工程; 水厂生活污水经化粪池处理外运肥田，不外排. 管网工程; 检修废水用于市政洒水，不外排. 供电工程; 机井工程; 依托附近村庄农用电网供电. 水厂工程; 依托附近村庄农用电网供电，设置柴油发电机一座. 其他工程; 二次加压站依托附近村庄农用电网供电. 供暖工程; 水厂工程; 水厂办公生活楼采用空调供暖. 环保工程; 废气; 水厂工程; 食堂油烟采用油烟净化器（1套，去除率60%）处理后由屋顶排放；柴油发电机采用0#轻质柴油. 废水; 水厂工程; 生活污水采用化粪池处理后，由附近村民定期外运肥田；反冲洗废水经回用池收集后可用于厂区绿化及道路洒水. 管网工程; 检修废水可用于市政道路洒水. 噪声; 取水工程; 潜水泵位于井下，采用软连接进行减震. 水厂工程; 水泵、柴油发电机采用基础减震、隔音降噪，风机采用消声降噪. 其他工程; 二次加压泵站采取隔音减震降噪措施. 固废; 取水工程; 检修固废由维修人员运至水厂与水厂检修固废共同处置. 水厂工程; 生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处置；检修固废采用专用容器收集后，交由有危废处置资质的单位处置. 其他工程; 检修固废由维修人员运至水厂与水厂检修固废共同处置. 生态; 管网工程; 及时进行生态恢复. 八、工程占地及移民安置 1、工程占地 供水工程总占地1.2471hm3，其中永久性占地0.1971hm2，临时占地1.05hm2，具体占地情况见表1-5。 表1-5 工程占地一览表 hm2 序号; 项目组成; 工程占地; 数量; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 1; 机井工程; 0.27; /; 0.0027; 旱地. 2; 水厂工程; 0.1647; /; 0.1647; 旱地. 3; 管网工程; 0.0; 1.05; 1.07; 旱地、村镇用地. 4; 其他工程; 0.0097; /; 0.0097; 村镇地. 合计; 0.1971; 1.05; 1.2471; /. 2、移民安置 根据调查，代字营镇南头供水工程建设不涉及移民安置。 九、工程主要建设内容 代字营镇南头供水工程主要包括机井工程、水厂工程、管网工程及其他工程。 1、机井工程 机井工程采用钢管管井，井深285m，出水量50m3/h。 （1）机井 机井开孔直径550mm~600mm，滤水管采用DN350的多孔钢管滤水管，井壁管采用DN350的钢管。绿水层填料厚度不低于100mm，滤料砾料选用硅质粒石，填砾粒径为5mm~7mm或3mm~6mm，填砾厚度不小于100mm。填砾顶面应高出上部滤水管30m以上。过滤器为管壁打孔、管外垫筋、缠丝、填砾，管间采用钢箍焊接。 （2）泵站 机井工程配套设置三处泵站，各泵站设置2台潜水泵（一用一备），共6台，24h供水模式，水泵安置在动水位一下2m处，水泵工作参数见表1-6。 表1-6 水泵工作参数表 编号; 水泵型号; 潜水泵; 功率; 转速; 出水管直径; 水泵最大外径. 扬程; 流量. m; （m3/h）; kw; r/min; ″; mm. 1#泵站; 200QJ50-195/15; 195; 50.0; 45; 2850; 4.0; 180. 2#泵站; 200QJ50-195/15; 195; 50.0; 45; 2850; 4.0; 180. 3#泵站; 200QJ50-195/15; 195; 50.0; 45; 2850; 4.0; 180. （3）井房 井房设计为砖混结构，建筑面积9m2。 2、水厂工程 净水厂供水规模1740m3/d，采用二氧化氯消毒，净化后水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 （1）清水池 清水池为地面式封闭水池，设计容积600m3，共1座，采用圆形混凝土蓄水池，地基处理采用灰石垫层，设计尺寸14×3.5×3.3m。清水池设计DN250的进水管和DN250出水管，进水管上设有加氯点，管上设有流量计和检修阀门，池内设有导流墙、溢流管、水位仪和放空管。池内采用半地下式，地下部分高度为2.5m，地上部分高度为1m。增设余氯计2个。 （2）净水设备间 建筑面积198m2，采用二氧化氯粉剂和活化剂进行消毒，加药车间设有轴流风机。加氯设计投加量为1.0~1.5mg/L，投加点位于清水池进水管上，加药管采用DN20ABS给水管。 （3）加压泵房 建筑面积26.4m2，半地下布置，选择ISW150-315A离心泵2台，一备一用，额定流量187m3/h，扬程28m。 （4）附属用房 附属用房均为砖混结构，包括原料仓库、变配电室、仓库、办公室、值班室等。 3、管网工程 （1）输水管道 从水厂出来向北至万家岭，折向东至东马村与坡头村的交点处，主输水管道线路基本沿道路一侧布置，在穿过村子时，为避免拆迁，绕过房屋密集处，在村子外侧布置管道。 （2）配水管道 根据项目区的实际情况，在各村分水口上，或考虑施工及管理方便，需在主管道外设置支管。各支管位置及参数见下页表（表中列出四条较长支管，其余五条较短未列出）。 表1-7 配水管材需用统计一览表 序号; 管道名称; 桩号; 设计 流量(m3/h); 长度(m); 管径 (mm); 选用 管材. 一; 主管道. 水厂-下汾井; 0+000-0+481; 159.55; 481; 216.8; de250. 下汾井-留果; 0+481-3+130; 138.32; 2649; 201.8; de250. 留果-南头; 3+130-4+200; 121.47; 1070; 189.1; de225. 南头-下北头; 4+200-5+520; 106.22; 1320; 176.9; de200. 下北头; 5+520. 下北头-万家岭; 5+520-6+390; 88.82; 870; 161.7; de200. 万家岭-上北头; 6+390-6+950; 56.21; 560; 128.7; de160. 上北头-东里; 6+950-8+280; 49.92; 1330; 121.3; de160. 东里-分水口; 8+280-10+500; 30.62; 2245; 95.0; de110. 二; 支管. 1; 下汾井支管. 分水口-下汾井; 0+000-0+437; 21.23; 437; 79.1; de110. 下汾井-上汾井; 0+437-1+790; 12.6; 1353; 60.9; de110. 2; 下北头支管. 分水口-下北头; 0+000-0+989; 17.4; 989; 71.6; de110. 3; 坡头支管. 分水口-坡头; 0+000-2+050; 9.14; 2050; 51.9; de110. 4; 东马支管. 分水口-东马; 0+000-0+822; 21.48; 822; 79.5; de110. ②管材选择 管网管径低于300mm的采用PE100管材。为确保受水区能自流供水，局部管道管径低于300mm，且水头压力较高取仍采用球墨铸铁管。 ③管网埋深 配水管道处于季节性冻土区，工程区多年平均最大动土深度为38cm，为防止管道在运行中未出现冰冻破坏现象没本次管道埋深按1.2m考虑，管顶覆土不小于0.9m。 ④管道防腐 球墨铸铁管内防腐采用水泥砂浆内衬，水泥砂浆内衬完成后，应对内衬进行修磨，然后涂刷封面层，内衬厚度不小于6mm；外防腐采用环氧煤沥青漆二道，厚度不应小于70μm，球墨铸铁管防腐均由制管厂完成。 ⑤连接方式 球墨铸铁管采用承插口连接，接口橡胶圈为滑动橡胶圈；PE管采用热熔连接；本次压力管道拟采用压力等级比较高的钢管，钢管采用电焊连接。 - 交叉建筑物 ①穿路建筑物 根据管线布置，管道共计穿越各级村镇道路14处，其中穿越公路段3处，穿村道11处，管道穿越道路、农田或沿道路铺设时，管顶覆土不小于1m。管道穿越主要市政管线设施时，采用钢筋砼管、钢管或球墨铸铁管等套管，套管内径不得小于穿越管外径加100mm。 管道穿越通村公路时，为避免大车、重车过顶碾压，以及方便管道运行后的管理和维修，本次管道穿越公路采用套管穿涵设计施工。管槽开挖成型后，管底放置管径800mm钢筋砼管，为固定涵管，设置C20砼管座。为保护涵管和管道运行的安全，涵管顶部覆土厚度不小于1.5m。 - 附属建筑物 附属建筑物包括闸阀井、排气井、分水井、放空井、减压经等。井壁采用砖拱结构，平面形状为圆形，井上部内径800mm，井下部内径1500mm，壁厚24cm，井盖采用预制钢筋砼井盖。泵项目在输水管线设置闸阀井1座，排气井4座，放空井3座，分水井3座，减压井4座。井深均为1500mm，井径1200mm。 4、其他工程 配水工程：本工程利用各村现有的配水及入户工程，不再重新设计，只对无蓄水池的上汾井、下汾井、东马、坡头四个村新修蓄水池，蓄水池的有效容积按各村日需水量确定，各蓄水池容积分别为：上汾井150m3，下汾井100m3，东马200m3，坡头100m3。水池为半地面式结构，池顶覆土0.5m。 二次加压站：新建二次加压站1座，位于官斜村西侧，设置管道加压泵3台，分别为主管道及下北头支管加压。 十、工程主要设备 供水工程主要设备及型号见表1-8。 表1-8 工程主要设备一览表 序号; 工程类别; 设备; 型号; 数量; 备注. 1; 取水工程; 潜水泵; 200QJ50-195/15; 6台; 流量50m3/h，扬程300m，功率63kw，转速2850r/min. 2; 水厂工程; 离心泵; ISW150-315A; 2台; 额定流量187m3/h，扬程28m，转速1480r/min，轴功率18.53kw，配套功率22kw. 3; 管道泵; ISW100-200; 2台; 额定流量100m3/h，扬程50m，转速2950r/min，轴功率18.66kw. 4; 管道泵; ISW65-125A; 2台; 额定流量22.3m3/h，扬程16m，转速2950r/min，轴功率1.5kw，配套功率2.2kw. 5; 潜污泵; 32WQ（II）8-10-0.75; 2台; Q=8L/s，H=10m，N=0.5kw. 6; 重力式无阀过滤器; CBL-150-1700; 2套; Q=70m3/h，半径3200mm. 7; 酸度计; /; 2台; /. 8; 浊度计; /; 2台; /. 9; 二氧化氯检测仪; /; 1台; /. 10; 管道工程; /; /; /; /. 11; 其他工程; 管道加压泵; ISW150-315A; 2台; 额定流量187m3/h，扬程28m，转速1480r/min，轴功率18.53kw，配套功率22kw. 十一、施工组织 1、施工条件 施工工地地处人口聚集区，施工期用水、用电水可就近依托附近村庄。施工工程所在区域对外交通依靠203县道、503乡道、乡镇公路及通村道路。工程布设沿公路铺设，无需设置施工便道。 2、施工料场 工程施工所需砂（砼细骨）料、石料均采用外购成品，项目不设置砂石料加工厂。 3、施工弃渣场 代字营镇南头供水工程不设置集中弃渣场。取水工程及水厂工程均在工程场地进行施工，施工产生的弃土临时堆放于场地，弃土用于管道回填，弃渣送至建筑垃圾填埋场处理；管网工程采用分段施工，施工过程中产生的弃渣土临时堆放于道路两侧，弃土用于管道回填，弃渣送至建筑垃圾填埋场处理。 4、施工营地 工程施工期施工人员生活依托施工场地附近民舍，物料堆放场地、及施工设备停放场地利用各村空地，占地面积约1500m2。施工期设置拌合站及施工原料堆场，拌合站选取2台JS350砂浆拌合机，生产能力15m3/h，总功率30KW。随施工分区以东；水泥使用袋装，人工使用手推车上料，自卸车运输。工程施工期间机械维修均依托附近机修厂。 5、施工组织计划 施工准备期：2020年6月，包括场地平整、施工道路、临时建房和辅助设施等； 主体施工期：2020年6月~2021年5月，主体工程采用分段施工； 竣工验收：2021年6月。 十二、公用工程 1、给水 本项目给水工程取自地下水，地下水通过输水管网输送至水厂，经净化处理后通过配水管网输送至各村镇。工程用水主要为水厂办公人员生活用水及反冲洗用水。南头供水工程运行期取水工程、管网工程及入户工程均无用水，主要为水厂工程用水。水厂工程用水主要分为生活用水和过滤器反冲洗用水，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）， 本项目用水情况如下： ①生活用水：水厂劳动定员15人，年工作365天，用水定额以70L/人·天算，用水量为0.84m3/d，306.6m3/a。 ②反冲洗用水：水厂过滤间设置重力式无阀过滤器2套，用于地下水净化处理，过滤器运转自动进行反冲洗，过程产生反冲洗废水，反冲洗频率为每3天1次，每次产生废水量约为2.5m3，年用水量为300m3。 2、排水 本项目运行期产生的废水主要水厂办公人员生活污水和反冲洗废水，生活污水排放量按照用水量80%计算，排放量为0.672m3/d，245.28m3/a，生活污水排入化粪池定期清掏，外运肥田，不外排。反冲洗废水产生量为300m3/a，经收集池收集后用于厂区道路及绿化洒水。 0.672 0.672 0.84 0.168 生活用水 化粪池 外运肥田 0.166 反冲洗用水 道路、绿化洒水 新鲜用水 0.82 0.82 图一 水厂工程水平衡图 m3/d 3、供电 机井工程3座机井旁各设置10KV欧式箱变，箱变10KV电源采用附近农用电网供电。 水厂工程用电依托下汾井村电网，厂区内设置备用柴油发电机1台。 4、供暖 水厂办公生活楼采用空调供暖。 十三、工程总图布置 取水井位于下汾井村以西及东北侧，备用水源井位于下汾井村西南侧；净水厂设在下汾井村东南260m处，紧身挨村道。净水厂设水源井出水池，出水池东侧设加压泵站、仓库、办公室，西侧设变压器，净水设备间、原料间、原料仓库、办公室、值班室。从水厂出来向北至万家岭，折向东至东马村与坡头村的交点处，主输水管道线路基本沿道路一侧布置，在穿过村子时，为避免拆迁，绕过房屋密集处，在村子外侧布置管道。根据项目区的实际情况，在各村分水口上，或考虑施工及管理方便，需在主管道外设置支管。工程对无蓄水池的上汾井、下汾井、东马、坡头四个村新修蓄水池，同时在官斜村西侧处设置二次加压站。 十四、劳动定员 代字营镇南头供水取水工程、水厂工程、管网工程管理办公室设在水厂内，劳动定员15人，年工作365天。 十五、工程特性 代字营镇南头供水工程特性见表1-9。 表1-9 工程特性一览表 序号; 项目名称; 单位; 数值; 备注. 一; 工程技术经济指标. 1; 设计水平年; 2025. 2; 供水规模; m3/d; 1740. 3; 年供水量; 万m3/a; 63.53. 4; 供水受益人口; 人; 15052. 5; 居民用水标准; L/（人·d）; 镇点按100，村庄按80. 6; 最小服务水头; m; 12. 7; 时变化系数K时; 2.2. 8; 日变化系数K日; 1.5. 9; 工程概算投资; 万元; 772.22. 二; 主要工程及设备. 1; 取水工程; 机井3眼，井深285m，配套井房和机电泵. 2; 输水工程; km; 1.36; 输水管道1.36km. 3; 净水厂; 亩; 2.47; 蓄水池600m3，加压泵房2间，仓库2间，消毒设施4间，办公室6间，值班室1间；加压泵站配ISW150-315A离心泵，配套功率22kw，配S13-160kva变压器1台；二次加压泵站2间，配ISW100-200管道泵1台，功率22kw，ISW65-125A管道泵1台，功率2.2kw，配S13-50kva变压器1台。. 4; 管网; km; 16.18; 配水管道16.18km. 5; 其他工程; km; 65.14; 新建蓄水池：上汾井150m3，下汾井100m3，东马200m3，坡头100m3。新建二次加压站1座，位于官斜村西侧，设置管道加压泵3台，分别为主管道及下北头支管加压。. 三; 工程概算. 1; 建筑工程费; 万元; 521.00. 2; 机电设备费; 万元; 82.44. 3; 金属结构安装费; 万元; 7.40. 4; 临时工程; 万元; 16.87. 5; 费用; 万元; 122.02. 6; 基本预备费; 万元; 27.46. 7; 总概算; 万元; 772.22. 四; 水价分析. 1; 供水成本; 元/m3; 3.74. 2; 建议水价; 元/m3; 4.0. 3; 供水盈亏平衡点; m3/d; 49.99. 五; 经济评价. 1; 经济内部收益; %; 8.85. 2; 经济效益费用比; 1.06. 3; 经济净现值; 万元; 227.11. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目取水工程及水厂建设地目前为耕地，管网沿道路铺设，目前均未动工，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 潼关县位于陕西省关中平原东端。地处北纬34°23'~34°40'，东经110°09'~110°25'。东邻河南省灵宝市，西连华阴市，南接洛南县，西北与大荔县毗邻，北与山西省芮城县隔黄河相望。是关中地区的东大门，为陕、晋、豫三个省的要冲。全县总面积526平方公里。 代字营镇位于潼关县城东10公里处。东邻河南省灵宝市豫灵镇，西、南与太要镇交界，北隔黄河与山西省芮城县风陵渡镇相望，有"鸡鸣闻三省"之称。全镇总面积52.08平方千米，耕地面积4.4万亩。辖18个行政村，57个自然村，109个村民小组，总人口23587人。本项目建设地址位于潼关县南头，项目地理位置见附图一《项目地理位置图》。 2、地形地貌 工程区位于关中盆地东部，属于黄土台塬区和河流阶地区。南林秦岭中高山，山势高峻陡峭，北缘一般标高800m~1000m，高出北部平原区450m~650m，构成了平原区的天然屏障。黄土台塬区由于沟谷切割开成长条状塬块，塬面支离破碎。地势南高北低。 工程区出露的地层结合南头南大桥勘察资料，主要为第四系（Q）松散堆积物。工程区处于秦岭东西向构造带、祁吕贺“山”字型前孤东翼、新华夏系和陇西四个构造体系的复合部位。 3、气候、气象 项目区属大陆性季风气候区，区内多年平均气温13℃，1月份平均气温-1.6℃。7月份平均气温26.1℃，最高气温42.7℃，最低气温-18.2℃，最大动图深度38cm，多年平均降水量790mm，降雨年级变化大，年内分配不均，50%降水量集中在7~9月份，区内多年平均风速3.3m/s，最大风速22m/s，多年平均蒸发量1224mm，年日照时数2528h，光照充足，无霜期220d。 4、区域水系 黄河位于工程区北部。黄河由渭河滩地东北入境，到花园东折，经老县城、沙坡村入河南省境。流程18公里。平均河宽2公里，水域面积11.7平方公里。最大流速5.62米／秒，平均流速4.24米／秒。最大流量1.18万立方米／秒（1933年10月25日），平均年输沙量16亿吨，最大含沙量933公斤／米3。 工程区的地表水主要有潼河，源于潼峪，经安乐、青云湾、五虎张、苏家村、穿越老县城注入黄河。河道全长24.1km，流域面积111.1km2，年平均流量0.75m3/s，河道比降41.2%，潼河属于雨源性河流，夏秋风、冬春枯，大部分径流集中在汛期7~10月，多面平均径流量3525万m3。 - 地下水 区域地下水类型主要为第四系孔隙潜水，含水层主要为冲洪积砂卵砾石组成。地下水的排泄方式以蒸发及人工开采为主。漫滩和部分一级阶地潜水位的变化主要受河水制约，年际变幅0.5m~0.7m。地下水总的补排趋势是河水向两岸地下水排泄。河床两岸100m范围内地下水位下降较缓，100m以外地下水位下降较大。根据调查下汾井水源地属于中等富水区。 （1）水文地质 根据《渭南市潼关县南头供水工程水资源论证报告书》，区域水文地质特征如下： ①潜水含水层：该含水层主要分布在渭、黄河河漫滩上部。岩性为中细砂、粗砂及砂砾石，颗粒粗、分选性好，透水性强，其下部为浅层承压水。水位埋深潜3-15m，含水层厚度45-70m，富水性强，但水质较差。 ②承压水含水层：该含水层主要分布在一级阶地和二级阶地上部，为本项目设计取水层段。岩性主要为冲击细砂、中粗砂层，其下部为深层承压水，上部为浅层承压水，该含水层透水性强。水位埋深140-170m，含水层厚度100m左右。富水性强、水质较好。 （2）地下水补给、径流排泄 ①地下水补给 根据《渭南市潼关县南头供水工程水资源论证报告书》，区域地下水以接受河流侧向补给为主，其次为大气降水渗入。本区河漫滩及一级阶地包气带岩性为粉细砂、粘质砂土，松散，均有利于降水深入和黄河侧向补给。区内黄河从北部流过，西昌年性河流，无论在枯水期和丰水期，黄河常年都有一定量的补给地下水。降水深入补给，除与降雨强度及降雨持续时间长短有关外，主要受地表岩性及潜水位埋深控制。 ②地下水径流排泄 潜水含水层其流向与地形坡度一致，主要受补给来源及地貌和岩性条件的控制。总体由南向北方向径流。排泄方式主要以人工开采和以径流的方式向下游排泄。 承压水主要接受黄河侧向径流补给，排泄方式向下游径流排泄及人工开采为主。 根据区域水文地质资料，区内地下水由于径流排泄条件较好，水循环交替作用积极，境内地下水pH值7.0~8.0，数中性~微碱性水，水质为重碳酸钙型水及重碳酸钙+镁型水。地下水对混凝土无侵蚀作用，水质较好。 6、动植物 目所在区域植被以人工植被为主。主要分布农业植物群落,夹杂零星分布的草地。由于缺少大面积森林,在野生动物中以家室、农田、沟壑为栖息的啮齿类动物占优势。 根据调查，项目施工段未发现国家重点保护动植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN预测，本项目评价等级为三级，需调查项目所在区域环境质量达标情况。根据陕西省生态环境厅发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，潼关县2019年1月-12月全县区环境空气质量状况见下表： 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 区域; 项目; 浓度; 平均时间; 标准限值; 达标 情况; 平均值占标率（%）. 二级. 潼关县; PM10; 91µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 超标; 130. PM2.5; 50µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 超标; 143. SO2; 16µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 达标; 26.7. NO2; 29µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 达标; 72.5. CO; 1.6mg/m3（95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 达标; 40. O3; 158µg/m3（90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 达标; 98.7. 从上表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为不达标区。 2、地下水环境质量现状 本项目为供水工程，取自下汾井地下水，本次地下水环境质量现状评价引用陕西地矿综合地质大队实验室于2017年12月6日对下汾井水井水质监测结果，该监测点位位于本项目水厂西侧，引用监测数据有效。 （1）监测点位：下汾井水井； （2）监测因子：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、硝酸盐、氨氮、菌群总数、总大肠菌群、耐热大肠杆菌等29项。 （3）监测及评价结果统计：地下水质量现状监测及评价结果统计见表3-2。 表3-2 地下水质量监测结果一览表 mg/L 监测因子; 色度; 浑浊度（NTU）; 臭和味; 肉眼可见物; pH; 总硬度; 铝; 铁; 锰. 监测结果; ＜5; 0.16; 无异臭、异味; 无; 8.10; 128.8; 0.016; ＜0.05; ＜0.05. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）; ≤15; ≤1; 无异臭、异味; 无; 6.5~8.5; ≤450; ≤0.2; ≤0.3; ≤0.1. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测因子; 铜; 锌; 氯化物; 硫酸盐; 溶解性总固体; 耗氧量; 挥发酚类; 阴离子合成洗涤剂; 氟化物. 监测结果; ＜0.005; ＜0.05; 1.74; 33.28; 219; 0.08; ＜0.001; ＜0.05; 0.23. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）; ≤1.0; ≤1.0; ≤250; ≤250; ≤1000; ≤3; ≤0.002; ≤0.30; ≤1.0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测因子; 氰化物; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 硝酸盐; 氨氮; 菌落总数. 监测结果; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.00005; ＜0.0001; 0.018; ＜0.0025; 1.13; ＜0.02; 6. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.01; ≤20; ≤0.50; ≤100. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测因子; 总大肠菌群; 耐热大肠菌群. 监测结果; 未检出; 未检出. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）; 不得检出; 不得检出. 达标分析; 达标; 达标. 由表3-3可知，下汾井地下水井水质各监测因子可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），地下水水质良好。 3、声环境质量现状 为了解区域的声环境质量现状，本次环评委托陕西阔成检测技术有限公司对项目区声环境质量现状进行监测。 (1)监测点位：共计7个点，监测点位详见表3-3，布点示意图详见附图三。 表3-3 环境噪声现状监测布点一览表 监测项目; 测点代号; 位置; 备注. 管网工程; 1#; 新城村; 2类 声功能区. 2#; 下汾井村. 3#; 官斜村. 水厂工程; 4#; 厂界东. 5#; 厂界南. 6#; 厂界西. 7#; 厂界北. (2)监测项目：等效连续A声级； (3)监测时间及频次：监测时间为2018年05月8日，监测一天，昼间、夜间各1次； (4)监测结果及评价： 表3-4 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 监测项目; 编号; 昼间噪声; 夜间噪声; 执行标准; 达标情况. 管线工程; 1#; 51.5; 43.2; 60/50; 达标. 2#; 52.2; 42.3; 60/50; 达标. 3#; 51.6; 40.9; 60/50; 达标. 水厂工程; 4#; 51.3; 38.6; 60/50; 达标. 5#; 51.0; 43.9; 60/50; 达标. 6#; 45.0; 42.6; 60/50; 达标. 7#; 39.9; 39.3; 60/50; 达标. 根据表3-4可知，项目所在区域各监测点昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于潼关县南头，根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等。 根据大气环境影响分析，本项目大气评价等级为三级。根据《环境影响评价集输到则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，故无需设置环境空气保护目标。 项目环境保护目标及对应保护级别见表3-5。 表3-5 机井工程主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 规模; 方位; 最近距离; 保护级别. 地下水; 区域地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 声环境; 748; W; 135m; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类. 地下水; 工程区段浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目区以及周边区域; 保持现有功能. 表3-6 水厂工程主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 规模; 方位; 最近距离; 保护级别. 地下水; 工程区段浅层含水层及承压含水层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目区以及周边区域; 保持现有功能. 表3-7 管网及其他工程主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 规模; 方位; 最近距离; 保护级别. 声环境; 下汾井村; 748人; SW; 紧邻; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类. 上汾井村; 635人; N; 紧邻. 上斜; 942人; E; 紧邻. 留果村; 457人; E; 紧邻. 新庄北村; 876人; E; 紧邻. 南头乡; 1045人; E; 紧邻. 官斜村; 1143人; E; 紧邻. 上北头村; 1296人; N; 紧邻. 东里村; 576人; N; 紧邻. 东马村; 297人; S; 紧邻. 坡头村; 1567人; E; 215m. 地表水; 晋沟河; 小河; W; 1350m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 地下水; 工程区段浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 3、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | - 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; - 施工期废水禁止外排，运营期废水不外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期生活污水排入旱厕清掏处理，不外排，不设置COD、NH3-N总量指标；本项目不产生SO2及NOx，因此不设置总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述： 1、施工期、运营期工艺流程及产污环节 南头供水工程建设内容包括取水工程、水厂工程、管网工程及其他工程建设。根据该建设项目的特征，其污染因素主要来源于施工期，因此，施工期是本项目的评价重点。 （1）取水工程施工及运营期产污 取水工程在下汾井村以西及东北侧，备用水源井位于下汾井村西南侧，井深285m，出水量50m3/h。 施工期：钻井作业施工包括钻前准备和钻井过程，钻前准备主要包括定井位、平井场、供水、供电及钻井设备安装等；钻井过程主要包括钻井、地球物理测井、止水固井、洗井、抽水试验、水、岩样采集和测试、成井、设备安装、井口房建设等部分。 运营期：机井在运行期主要进行取水，主要产污为泵站噪声及水泵维修固废。机井工程施工及运行期工艺及产污环节见图5-1。 图5-1 机井工程施工及运行工艺流程及产污环节图 （2）水厂工程施工及运营期产污 本项目在下汾井村东南侧建设净水厂一座，总占地面积1647m2。 施工期：水厂工程建设内容包括清水池、净水设备间、加压泵房、附属用房（变配电室、办公室、原料仓库、值班室等）。水厂工程施工主要为构建筑物施工，施工期首先对场地进行平整，清除表层杂草等，再进行构建筑物施工，施工期结束后安装净水设备及泵等设备，安装完成后进行工程验收，验收完成后供水运行。水厂工程施工期工艺及产污环节见图5-2。 运行期：水厂工程运营主要净水、供水，过程中主要产污为职工办公生活污水、生活垃圾、厨房油烟废气、车间冲洗废水、水泵运行噪声及维修固废等。水厂工程运行期工艺及产污环节见图5-3。 图5-2 水厂工程施工工艺流程及产污环节图 图5-3 水厂工程运行工艺流程及产污环节图 重力式无阀过滤器工作原理：原水由进水管送入滤池，经过滤层自上而下地过滤，清水即从连通管注入存水箱内贮存，水箱充满后，水通过出水管入清水池，滤层不断截留悬浮物，造成滤层阻力的逐渐增加，因而促使虹吸管内的水位不断升高。当水位达到虹吸辅助管管口时，水自该管中落下，通过抽气管借以带走虹吸下降管中的空气，当真空度达到一定值时，便发生虹吸作用。这时水管中的水自下而上地通过滤层，对滤料进行反冲洗。过程中产生反冲洗废水。 （3）管网工程施工及运营期产污 本项目计划新建配水主管10.526km，配水支管5.651km，管道均沿道路铺设，铺设过程中穿越各级村镇道路14处。 施工期：施工工艺选择分段施工、段间管口对接，连接各段管网成为给水管网。项目在建设施工中，首先应确定作业路线，进行道路清理、施工区段道路四周围挡，保护车辆、人行道路通行的基础上，再进行切割道路、管沟开挖及敷设等工程，施工完成后，应及时覆土回填，恢复道路及生态现状。 穿路施工：管道穿越通村公路时，采用套管穿涵设计施工，管槽开挖成型后，管底放置管径800mm钢筋砼管，为固定涵管，设置C20砼管座，涵管顶部覆土厚度不小于1.5m。 运行期：管网工程运行过程中主要为配水，配水过程利用地势重力输送，管网管理人员为水厂工作人员，无需设置办公生活楼。管网工程施工运行期工艺及产污环节见图5-4。 图5-4 管网工程施工运行工艺流程及产污环节图 （4）其他工程施工及运营期产污 其他工程主要是设置蓄水池4座，二次加压站一座。 施工期：施工期主要为蓄水池开挖、二次加压站建设产生的扬尘、噪声、建筑垃圾等。 运行期：二次加压站产生的噪声。 2、土石方平衡 南头供水工程建设过程中，产生一定量的挖方、弃方、回填量，具体见表5-1。 表5-1 工程土石方平衡一览表 m3 工程类别; 挖方量; 弃方量; 回填量; 借方量. 取水工程; 450; 237; 213; 0. 水厂工程; 780; 530; 250; 0. 管网工程; 21000; 2000; 20367; 1367. 其他工程; 1050; 600; 450; 0.

二、工程污染源及污染物分析 南头集中供水工程建设内容包括取水工程、水厂工程、管网工程及其他工程建设。根据该建设项目的特征，其污染因素主要来源于施工期，因此，施工期是本项目的评价重点。 - 取水工程 - 施工期污染源分析 取水工程主要建设内容为3眼机井、井房等。施工地点集中，施工量相对较小，无大型机械设备。 （1）环境空气污染源分析 取水工程施工期大气环境污染主要为施工扬尘、以燃油为动力的施工机械和运输车辆产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源，主要集中在场地平整、钻井及滤料、土石方堆放过程。扬尘污染主要来源于施工过程中土方开挖、填砾等环节因机械作用、风力作用产生扬尘，填砾和管外密闭选择的滤料及粘土球在其装卸、运输、堆放过程中产生扬尘污染；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾、建筑垃圾、弃土渣等在其堆放和清运过程中产生扬尘。 ②施工机械及汽车尾气 项目施工期间，各种施工机械（钻机、柴油发电机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质，主要有CO、NOx等，为无组织排放，污染源分布较较散，不会对空气质量产生较大影响。 （2）废水污染源分析 取水工程施工人员均为附近村民不设置施工营地。施工期废水主要为施工废水、钻井废水。 ①施工废水 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗等产生的废水，生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类等，施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 ②钻井废水 钻井废水主要来源于钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等，废水中主要污染物为SS、COD、石油类等。钻井废水的产生量随着井深和钻井周期变化而变化。 类比其他相关项目预计钻井产生的废水量约50m3。 钻井废水中含高倍稀释的钻井液与油类污染物，主要有以下特征： I、偏碱性，pH值大多8～9.0； II、悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水。 III、有机、无机污染物含量高。 根据类比调查，钻井废水中COD、悬浮物、石油类浓度较高；COD浓度100～500mg/L，石油类浓度50～400mg/L，悬浮物浓度500～2000mg/L。钻井废水全部排入泥浆池中。 （3）噪声污染源分析 机井工程施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。根据施工工艺特征，机井工程施工过程中使用机械设备较少，运输设备主要为滤料、管材及土方运输车辆，主要噪声源及声级见表5-2。 表5-2 各施工期主要噪声声源状况 （dB(A)） 施工阶段; 声源; 声级. 钻井开采; 钻机; 100~115. 泥浆泵; 75~85. 柴油发电机; 90~100. 运输; 装载机; 86~90. （4）固废污染源分析 取水工程施工期的固体废弃物主要是场地平整过程中的弃渣土、钻井弃土以及钻井泥浆、岩屑。 ①弃渣土：本项目场地平整及钻井过程，会产生一定量的弃渣土，弃渣土主要为地表杂物及土石方，弃渣土量约237m3。本项目共钻井3眼，井深285m，过程中产生弃土，挖方量约为213m3，后期可用于管网工程回填。 ③钻井泥浆：钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，其产生量随井深而改变。钻井泥浆实际是钻井液与岩屑（以粘土物质为主）的混合物，类比相关项目资料，水源井产生的钻井泥浆总量约25.2t。 钻井泥浆主要技术指标为：密度1.05～1.15g/cm3，粘度25～41s，失水10ml，pH值8～9，含砂量小于0.3%，泥饼厚0.5～1.0mm。泥浆配制材料均为无毒性材料。 ④钻井岩屑：钻井过程中，岩土被钻头破碎成岩屑，其中约50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口，经地面的振动筛分离，并堆置于井场。 一般情况下，岩屑的产生量可按下式计算： W=14πD2hd50% 式中：W—井场岩屑产生量，t； D—井直径，m； h—井深度，m； d—岩石密度(取2.8t/m3)。 根据设计，井的深度为280m。按钻井一开井径0.6m，钻井岩屑总量约0.396t。 （5）生态环境 机井工程施工期的生态环境影响主要表现为占用土地，破坏地表植被，裸露地表及弃土、弃渣在雨水冲刷下产生的水土流失。 2、水厂工程施工期污染源分析 水厂工程建设内容主要为清水池、加氯车间、原料库房、附属用房、办公用房等建筑物等，施工过程为集中施工。 （1）环境空气污染源分析 水厂工程施工期大气环境污染主要为施工扬尘、以燃油为动力的施工机械、运输车辆产生的废气、施工营地食堂油烟。 ①施工扬尘 扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源，主要集中在土建施工阶段。扬尘污染主要来源于施工过程中土方开挖、基础施工等环节因机械作用、风力作用产生扬尘；建筑材料如水泥、石灰、沙子等在其装卸、运输、堆放过程中产生扬尘污染；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾、建筑垃圾、弃土渣等在其堆放和清运过程中产生扬尘。 ②汽车尾气 施工期间，各种施工机械（挖掘机、推土机、平地机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质，主要有CO、NOx等，为无组织排放，污染源分布较较散，不会对空气质量产生较大影响。 ③施工营地油烟 水厂工程施工营地，租用附近下汾井村闲置民房，食堂依托民房内厨房，油烟通过家用油烟净化器处理后排放，由于施工期较短，施工期结束后对周围环境影响较小。 （2）废水污染源分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水。 ①施工人员生活污水。水厂工程施工设置施工营地，租用附近下汾井村闲置民房，主要用于施工人员食宿，平均施工人数30人计，工地生活用水按70L/人•d计，施工期施工人员生活污水平均产生量约2.1m3/d，产污系数以0.8计，产生量约1.68 m3/d。施工期为90天。预计整个施工期将产生生活污水151.2m3。主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。 ②施工废水。施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗等产生的废水，生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类等，施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 （3）噪声污染源分析 水厂工程施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表5-3，施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及声级见表5-4。 表5-3 交通运输车辆声级 （dB(A)） 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级. 土方阶段; 土方; 大型载重车; 90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 设备安装阶段; 各种设备; 轻型载重卡车; 75. 表5-4 各施工期主要噪声声源状况 （dB(A)） 施工阶段; 声源; 声级. 土石方阶段; 挖掘机; 86~90. 装载机; 86~90. 土建、结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100. 振捣器; 100-105. 电锯; 100-110. 电焊机; 90-95. 设备安装阶段; 混凝土搅拌机; 84~86. 电钻; 100~115. （4）固废污染源分析 水厂工程施工期的固体废弃物主要是施工前期场地平整产生的弃渣土、施工过程中的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 ①弃渣土：项目在场地平整过程中会产生一定的弃渣土，水厂工程挖方量约为780m3，其中弃方量为530m3，回填方量为250m3，弃方量主要为场地平整产生的弃渣，弃渣可用于厂区周围绿化回填。 ②建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾主要为建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、混合材料等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，则水厂工程施工期产生建筑垃圾44t， ③施工人员的生活垃圾：水厂工程施工期施工人员约30人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为15kg/d，施工期按3个月计，生活垃圾产生量为1.35t。 3、管网工程施工期污染源分析 管网工程主要建设内容为新建管道铺设输水管道1.36km，配水管道16.18km，其中管网铺设过程，穿越村镇道路14处。管网工程为线性工程，采用分段施工。 （1）环境空气污染源分析 管网工程施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的废气、管网焊接废气。 ①施工扬尘 施工扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源。管网工程施工过程中，扬尘污染主要来源于施工过程中管沟开挖、回填土方、路面恢复等环节因机械作用、风力作用产生扬尘；管道及土石方等在其装卸、运输、堆放过程中产生扬尘污染；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾、弃土渣等在其堆放和清运过程中产生扬尘。 ②施工机械和运输车辆产生的废气 施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO、THC。 ③管网焊接废气 项目施工中将通过焊接方式连接管道和搭架，电焊机在使用时将会产生少量焊接烟尘，本项目主要在钢管连接时进行焊接，产生的污染物主要为铁、硅、锰等。 （2）废水污染源分析 管网工程施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 ①施工人员生活污水 管网工程施工期施工营地租用附近村庄闲置民房，施工人员约100人，施工人员生活用水量为70L/人·d，总用水量为7m3/d；排放系数以0.8计，污水排放量为5.6m3/d。项目施工期为7个月，污水排放量为1176m3，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等。 ②施工废水 施工废水主要包括：A、管道试压、消毒冲洗等过程中产生的废水；B、冲洗机械和车辆产生的废水。 管道冲洗废水：根据《供水管道安装工程冲洗水量计算》，管道试压冲洗用水量与管道口径、管道长度。冲洗时间及压力有关，管道试压冲洗用水按照管径口径DN100~500，管道长度37.65m，冲洗时间288000s，冲洗流量按照0.0162m3/s计算，冲洗用水量为4665.6m3。 冲洗机械车辆废水：根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943—2014）车辆冲洗用水量按废水55L/辆•次计，每天冲洗车辆按照5辆次计，产生量57.75m3。车辆冲洗废水主要污染物为SS及石油类。 （3）噪声污染源分析 施工期的噪声主要为施工设备和运输车辆产生噪声。施工期间常用机械主要有挖掘机、推土机、轮式装载车、吊管机、起重机等，典型管道工程施工机械噪声源强为80~90dB(A)。这些噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。由于管道属于线性工程，分段施工，施工周期较短，施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。根据类比，施工现场施工机械及车辆噪声实测值见表5-5。 表5-5 管道工程施工机械噪声值 序号; 机械、车辆类型; 测点位置(m); 噪声值（dB(A)）. 1; 挖掘机; 10; 83. 2; 推土机; 10; 85. 3; 轮式装载车; 10; 90. 4; 吊管机; 10; 80. 5; 起重机; 10; 87. 6; 电焊机; 10; 84. （4）固废污染源分析 施工过程的废物主要为施工弃土渣、废包装材料和生活垃圾。 ①施工弃土渣：本项目供水管网工程在施工建设中，将产生一定量的废弃土石方，产生量约为2000m3。 ②废包装材料：管道在安装完成后需进行防腐处理，其废弃的涂料桶及包装材料若不合理处置将会对环境产生不良影响。 ③生活垃圾：施工期施工人员约100人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，每日生活垃圾产生量为50kg，施工期为7个月，则施工期生活垃圾产生量为10.5t。 （5）生态环境污染源分析 管网工程管线施工长度16.177km，施工过程中对动植物、土壤生态产生一定影响，可能造成水土流失等。 （6）对公路影响分析 根据管线布设，本项目管道共计穿越各级村镇道路14处，管道穿越通村公路时，采用套管穿涵设计施工，共计3处，拆除路面共计11处，拆除路面对附近居民交通有一定影响，套管穿函方式对居民交通影响较小。 4、其他工程施工期污染源分析 其他工程主要建设蓄水池4座，二级加压站一座。施工内容简单，施工均为人工施工，施工内容简单，对周围环境影响较小。 蓄水池建设首先进行开挖，水池为半地面式结构，池顶覆土0.5m，为人工施工，施工时间为3d，施工人员均为当地村民，施工过程中产生扬尘量较少，施工弃土可用于民房建设，加压站建设，不使用大型机械设备，施工期噪声、扬尘较小，对周围环境影响较小。 运营期污染源分析 1、取水工程运营期污染源分析 机井工程运营期主要进行取水，管理人员计入水厂工作人员内，无管理站，运营过程中无废气产生，主要污染源为泵机噪声及泵机维修固废。 （1）噪声污染源分析 机井工程分别在每座机井处设置2台潜水泵，一用一备，24h运行，噪声源强为90~105dB（A）。 （2）固废污染源分析 机井工程泵机需定期检修，检修过程中产生少量废棉布废机油等检修固废，产生量约为0.05t/a，检修垃圾由检修人员带回水厂与水厂检修固废处理。 2、水厂运营期污染源分析 水厂工程运营期主要污染源为食堂油烟、柴油发电机废气、办公人员产生的生活污水和生活垃圾，水泵等基础设备噪声、过滤器反冲洗废水、设备维修固废等。 （1）环境空气污染源分析 ①食堂油烟 食堂拟采用液化气和电作为食堂能源，属于清洁能源，因此，食堂废气主要为油烟废气。 根据设计，食堂基准灶头数为1个，规模为小型，水厂职工15人，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，油烟产生量为总耗油量的2.83%。经估算，油烟产生量0.0046t/a。该食堂每天平均烹调作业时间为2小时，引风机风量为2000m3/h，则饮食油烟产生浓度为3.15mg/m3。 ②柴油发电机废气 水厂拟设1台柴油发电机，燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放NOX和CO等污染物。项目在变电室设置1台480KW柴油发电机。油的热值取42900kJ/kg，比重取0.81kg/L，含硫率取0.2%，采用《环境统计手册》公式进行估算： - Vy-烟气量(kJ/kg)； Vo-理论空气量(kJ/kg)； QLy-燃料应用基的低位发热值(kJ/kg)； α-过剩空气系数，取1.7； Vyt-烟气总量（m3/h）； B-燃油耗量(kg)； GNOx-二氧化氮排放量(kg)； β-燃料氮向燃料型NO的转变率（％），取35％； n-柴油中氮的含量(%)，取0.02％； CNOx-燃烧时生成的温度型NO的浓度，通常取93.8mg/m3。 单台柴油发电机组燃油废气排放情况见表5-6： 表5-6 单台柴油发电机组燃油烟气排放情况一览表 项目; 单台柴油发电机组燃油烟气排放情况. 耗油量（kg/h）; 100.8. 烟气量（Nm3/h）; 2260. 排放情况; NOx：0.36kg/h（1.71g/kwh）. 项目所在地供电比较正常，备用发电机启用次数较少，按每季度运行一次，每次45分钟计算，则柴油发电机组年耗油量0.3t；年排放烟气量2260万m3/a，NOx量为0.36kg/a。 （2）废水污染源分析 ①职工生活污水 水厂劳动定员为15人，用水定额以70L/人·天算，工作人员每年工作日按365天计算，排污系数为0.8，则水厂员工生活污水产生量为0.672m3/d，245.28m3/a。污染负荷为COD400mg/L、BOD5220mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、总氮60mg/L、总磷5mg/L。 ②过滤器反冲洗废水 水厂过滤间设置重力式无阀过滤器2套，用于地下水净化处理，过滤器运转自动进行反冲洗，过程产生反冲洗废水，反冲洗频率为每3天1次，每次产生废水量约为2.5m3，主要污染因子为悬浮物、铁、锰等。 （3）噪声污染源分析 水厂运行过程中主要噪声设备为水泵、柴油发电机、风机等基础设备，各设备噪声源强见表5-7。 表5-7 水厂工程各设备噪声源强一览表 dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 安装位置; 备注. 1; 水泵; 6; 85~105dB; 地下泵房; 3用3备. 2; 柴油发电机; 1; 95~105dB; 变配电室; /. 3; 风机; 1; 75~85; 食堂; /. （4）固废污染源分析 ①生活垃圾 水厂劳动定员15人，运营期产生的生活垃圾主要源于工作人员产生的废食品袋、纸屑等。游客生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为2.74t/a。 ②设备检修固废 水厂设置设备维修间，设备维修过程中产生废棉布、废机油等固废，产生量约为0.1t/a。 3、管网工程运营期污染分析 项目建成后管线巡检及抢险工作人员为水厂工作人员，管道配水过程中均采取重力自流方式，无加压泵站。运营期对外环境的不利影响主要为管道检修过程中产生的废水。根据建设单位提供资料，废水产生量约为50t/a。 4、其他工程运营期污染分析 二次加压站运行过程中主要产生噪声，噪声源强80-95dB（A）。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  |  |  | 污染物 名称 | 产生量及产生浓度 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 取水工程 | 扬尘 |  |  | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 机械及汽车尾气 |  |  | CO、HC、NOX等 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 水厂工程 | 扬尘 |  |  | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 机械及汽车尾气 |  |  | CO、HC、NOX等 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 管网工程 | 扬尘 |  |  | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 机械及汽车尾气 |  |  | CO、HC、NOX等 | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | 焊接烟气 |  |  | 铁、硅、锰等 | 少量 | 少量 |  |
|  | 运行期 | 水厂工程 | 食堂油烟 |  |  | 油烟 | 3.15mg/m3 0.0046t/a | 1.26mg/m3 0.0018t/a |  |
|  |  |  | 柴油发电机 |  |  | THC、NOX等 | 少量 | 少量 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 取水工程 | 施工废水 |  |  | SS、石油类等 | 少量 |  | 0 |
|  |  |  | 钻井废水 |  |  | COD、SS、石油类 | 50m3 |  | 0 |
|  |  | 水厂工程 | 施工生活污水 |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 151.2m3 |  | 0 |
|  |  |  | 施工废水 |  |  | 少量 | 少量 |  | 0 |
|  |  | 管道工程 | 施工生活污水 |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 1176t |  | 0 |
|  |  |  | 管道冲洗水 |  |  | SS | 4665.6t |  | 0 |
|  |  |  | 设备冲洗水 |  |  | SS、石油类 | 57.75t |  | 0 |
|  | 运营期 | 水厂工程 | 生活污水（245.28m3/a） |  |  | COD | 400mg/L 0.098t/a |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 220mg/L 0.054t/a |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SS | 250mg/L 0.061t/a |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 30mg/L 0.007t/a |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 60mg/L 0.015t/a |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5mg/L 0.001t/a |  | 0 |
|  |  |  | 反冲洗废水 |  |  | SS | 2.5t/a |  | 0 |
|  |  | 管道工程 | 检修废水 |  |  | SS、石油类 | 50t/a |  | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 机井工程 |  | 弃渣土 |  | 渣土 | 450m3 |  | 回填、绿化 |
| 2 |  |  |  | 废弃钻井泥浆 |  | 泥浆 | 25.2t |  | 外运至建筑垃圾填埋场处置 |
|  |  |  |  | 钻井岩屑 |  | 岩屑 | 0.396t |  | 外运至建筑垃圾填埋场处置 |
|  |  | 水厂工程 |  | 弃渣土 |  | 渣土 | 532m3 |  | 厂区绿化 |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 |  | 石块等 | 24.72t |  | 外运至建筑垃圾填埋场处置 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  | 纸屑包装袋等 | 1.35t |  | 垃圾桶收集交由当地环卫部门 |
|  |  | 管网工程 |  | 弃渣土 |  | 渣土 | 6000m3 |  | 部分回填、部分外运至建筑垃圾填埋场 |
|  |  |  |  | 废包装材料 |  | 废弃的涂料桶及包装材料 | 少量 |  | 交由厂家回收 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  | 纸屑包装袋等 | 10.5t |  | 垃圾桶收集交由当地环卫部门 |
|  | 运营期 | 机井工程 |  | 维修固废 |  | 废棉纱等 | 0.05t/a |  | 与水厂维修固废一起交由有危废处置资质单位处置 |
|  |  | 水厂工程 |  | 生活垃圾 |  | 纸屑包装袋等 | 2.74t/a |  | 垃圾桶收集交由当地环卫部门 |
|  |  |  |  | 维修固废 |  | 废棉布等 | 0.1t/a |  | 专用容器收集交由有危废处置资质单位处置 |
| 噪声 | 施工期 | 取水工程 |  |  | 钻机等 | Lep(A) | 合理布局 |  |  |
|  |  | 水厂工程 |  |  | 装载机等 | Lep(A) | 合理布局，限制午休和夜间施工等措施减轻噪声影响 |  |  |
|  |  | 管网工程 |  |  | 挖掘机等 | Lep(A) | 分段施工，限制午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施减轻噪声影响 |  |  |
|  | 运营期 | 取水工程 |  |  | 潜水泵噪声 | Lep(A) | 采用软连接进行降噪 |  |  |
|  |  | 水厂工程 |  |  | 水泵、风机等 | Lep(A) | 采取减震、隔音、消声等措施降噪 |  |  |
|  |  | 其他工程 |  |  | 水泵 | Lep(A) | 采取减震、隔音、消声等措施降噪 |  |  |
| 主要生态影响： 取水工程： 取水工程施工过程对弃渣土不合理堆放，可能引起水土流失。 水厂工程： 水厂工程施工期改变原土地利用类型，对开挖产生的土石方不进行合理利用，可能引起水土流失。 管网工程： （1）工程管道管槽的开挖、填筑，破坏了原有的地表、植被，在雨水的冲刷下可能产生水土流失，从而带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，影响林木的生长，对土地资源的再生利用带来不利影响。 （2）由于本工程的土石方开挖量、回填量较大，施工过程中若对开挖产生的土石方不进行合理利用，不仅增加弃渣量和弃渣场占地，同时也会增加了借方量，导致土地资源的减少，从而影响施工沿线的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 南头集中供水工程建设内容分为机井工程、水厂工程、管网工程及其他工程四大部分。其中机井工程、水厂工程为集中施工，管网工程为线性分段施工，其他工程为点源施工。 - 机井工程 取水工程主要建设内容为3眼机井、井房等。施工地点集中，施工量相对较小，无大型机械设备。 1、施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源，主要集中在场地平整、钻井及滤料、土石方堆放、施工过程中产生的扬尘。 a.滤料及土石方堆放的风力扬尘 机井工程施工建材主要为滤料，施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在其后干燥又有风的情况下，会产生扬尘。由于机井工程滤料仅在固井时使用，滤料拉运至施工场地后立即使用，产生的扬尘较少。机井工程三眼水井分别进行钻井，钻井产生的弃土方量较少。 b.施工过程产生的扬尘 机井工程施工过程中，场地清理、填砾、井房等施工过程中会产生少量的扬尘。施工扬尘主要表现在工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。但粉尘的排放量大小直接与湿度、风力和施工期的管理措施有关，因此较难估算。机井工程附近无敏感点，因此机井工程施工期产生的扬尘会对周围影响仅为局部范围内。 c.施工扬尘防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾2017年扬尘治理专项行动方案》、《渭南市铁腕治霾“1+10”行动方案》及《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的相关管理规定，针对取水工程施工期环境空气污染防治制定如下措施： I、在施工场所四周设置围挡。围挡高度应在2.5m以上。 II、施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数。 III、对施工现场外围也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现象。 IV、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网。 机井工程为点源施工，施工量较小，施工过程只要合理规划、科学管理，切实按照潼关县环保局的有关规定执行，施工活动不会明显影响区域环境空气质量，而且随着施工活动结束，这些污染也将随之消失。 （2）机械、运输车辆燃油废气 机井工程施工过程用到的施工机械主要有钻机、泥浆泵等机械，机械设备较少，均以柴油为燃料，均会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、HC等，由于其产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO等，施工期运输车辆处于一个开放的环境，扩散较快，对环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 取水工程施工期废水主要为施工废水、钻井废水。 I、施工废水 施工废水主要包括施工过程混凝土养护、设备清洗等过程中产生的废水，污染物主要是SS，其浓度在500～2000mg/L，pH值在9～12，其余指标并不高，在施工现场设置临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。同时，不得在道路、雨水管口附近堆土；建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失。 II、钻井废水 钻井废水主要包括钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等。类比其他相关项目预计钻井废水量约50m3。钻井废水中COD、悬浮物、石油类浓度较高，COD浓度100～500mg/L，石油类浓度50～400mg/L，悬浮物浓度170～850mg/L。钻井废水排入井场防渗泥浆池用于配制泥浆，循环使用，并在泥浆池中自然蒸发损耗，钻井结束后与废弃泥浆一并无害化处理后。 项目施工期废水采取相应治理措施后综合利用，不外排。施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《渭南市潼关县代字营镇南头集中供水工程水资源论证报告》，本项目取水层位于第四系地层，区内第四层地层有：第四系中更新统、第四系上更新统和第四系全新统，具体如下： 表7-1 预计钻遇地层一览表 地层; 厚度（m）; 含水层; 岩性. 第四系中更新统Q2; 160~168; 深层承压水; 细中砂加粘性土，含水层岩性为细中砂，为. 第四系上更新统Q3; 60~90; 浅层承压水; 中砂、中细砂粘性土，含水层岩性为中砂、中细砂. 第四系全新统Q4; 60~65; 潜水含水层; 黄土状土、粉土、粉质粘土夹中砂、中细砂，含水层岩性为中砂，中细砂，. 为确保项目机井在开采过程中不会对浅层地下饮用水造成影响，环评要求施工单位严格按照钻井工程设计要求施工，采用先进的工艺技术，优质材料，严把质量关，防止发生“串层”事故。同时要求在钻井期间全部采取水泥固井，在采取以上措施后施工期对地下水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 机井工程施工期的噪声主要分为钻机、泥浆泵、柴油发电机、装载机等设备噪声。机井工程施工使用机械设备较少，施工噪声较大为钻机和泥浆泵，机械噪声源声压级范围约为75~115dB（A）。根据调查，机井工程项目周边200m范围之内有下汾井村。施工时尽量选择低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生，使噪声污染从源头得到控制；禁止夜间施工。随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 机井工程施工期的固体废弃物主要是场地平整过程中的弃渣土、钻井泥浆以及岩屑。 ①弃渣土：项目在场地平整及钻井过程中会产生一定的弃渣土，项目挖填方量较小，表层渣土可用于后期管网绿化，弃土用作管网工程回填。 ②废弃钻井泥浆：钻井过程会产生钻井泥浆，根据计算，本项目钻井过程中水源井产生的钻井泥浆总量约25.2t。施工单位在钻井井场设置防渗泥浆池，完井后的废弃泥浆在防渗泥浆池内蒸发、固化后，最终外运至建筑垃圾填埋场处置，井场内泥浆坑回填原开挖的表土并进行原地貌恢复。评价要求施工单位采用新型清洁钻井泥浆，提高泥浆的重复利用率；做好泥浆池的防漏防渗处理；为防止雨水径流进入泥浆池内而导致池内泥浆储满外溢，应在泥浆池周边设置导流渠；加强施工现场环境管理与监督。采取以上措施后，可有效减轻对场址区及其周围土壤、地下水环境的影响。 ③钻井岩屑：根据计算，项目水源井钻井岩屑总量约0.396t。钻井过程中，岩土被钻头破碎成岩屑，其中约50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口，沉淀于泥浆池底部。钻井完毕，废弃的岩屑最终外运至建筑垃圾填埋场处置，采取措施后，对场址区土壤和地下水环境的影响不大。 本项目施工期间产生的各类固废都将得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 机井工程施工期的生态环境影响主要表现为占用土地，破坏地表植被，裸露地表及弃土、弃渣在雨水冲刷下产生的水土流失。机井工程占地较小，生态环境影响较小。具体见《生态环境影响专章》。 （二）水厂工程 1、施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 水厂工程施工扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及施工过程中土方开挖、基础施工环境产生的扬尘。 a.露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在其后干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023w 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； w——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-2。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（µm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（µm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（µm）; 250; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. b.车辆行驶的动力道路起尘 根据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-3为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。 表7-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P道路表面粉尘量 （kg/m2） V车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20km/h; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面粉尘量越多，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。扬尘主要表现在交通沿线和施工场地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒物（TSP）浓度增大。 c.施工过程产生的扬尘 施工过程中，场地清理、地基开挖、填土、填砾、主体工程和绿化建设等施工过程中会产生少量的扬尘。施工扬尘主要表现在工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。但粉尘的排放量大小直接与湿度、风力和施工期的管理措施有关，因此较难估算。水厂工程最近的200m范围内无敏感点，因此项目基础设施施工期产生的扬尘会对周围敏感点产生影响。 d.施工扬尘防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾2017年扬尘治理专项行动方案》、《渭南市铁腕治霾“1+10”行动方案》的相关管理规定，针对工程施工期环境空气污染防治制定如下措施： I、在施工场所四周设置围挡，围挡高度应在2.5m以上。 II、对运输设备车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 III、施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数。 IV、施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量；并对施工现场外围也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生材料洒漏等现象。 V、设备等运输过程应注意加盖防尘布进行防风抑尘。 VII、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网。 本项目施工过程只要合理规划、科学管理，切实按照潼关县环保局的有关规定执行，施工活动不会明显影响区域环境空气质量，而且随着施工活动结束，这些污染也将随之消失。 （2）机械、运输车辆燃油废气 水厂工程施工过程用到的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、HC等，由于其产生量不大，影响范围有限，对环境影响比较小。 运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO等，施工期运输车辆处于一个开放的环境，扩散较快，对环境影响较小。 （3）施工营地油烟 水厂工程施工营地，租用附近村民闲置民房，食堂依托民房内厨房，油烟通过家用油烟净化器处理后排放，由于施工期较短，施工期结束后对周围环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 水厂工程施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水。 （1）施工人员生活污水 水厂工程在施工过程中，平均施工人数30人计，预计整个施工期生活污水产生量为151.2m3。主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。施工营地依托原村民旱厕， 施工人员的生活污水、粪便等采用旱厕收集并定期清理，不会对周边环境产生影响。 （2）施工废水 施工废水主要包括施工过程混凝土、设备及路面清洗等过程中产生的废水，污染物主要是SS，其浓度在500～2000mg/L，pH值在9～12，其余指标并不高，在施工现场设置临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。同时，不得在道路、雨水管口附近堆土；建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。这些噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，对声环境影响最大的是机械噪声。 ①声源源强 本项目施工场地各施工阶段的机械噪声源声压级范围约为75~115dB（A），施工中使用较频繁的几种主要机械设备噪声源见表5-4。 ②预测模式 工程施工机械噪声只考虑距离衰减，预测模式如下： L（r）=L（r0）-20Lg（r/r0） 式中：L（r）—预测点的噪声值，dB（A）； L（r0）—基准点r0处的噪声值，dB（A）； r，r0—预测点、基准点的距离，m； 现场施工噪声随距离衰减后的值见表7-4。 表7-4 施工期噪声预测结果 施工机械; X（m）处声压级dB（A）. 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200. 挖掘机; 96; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 59; 58; 57; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 装载机; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 58; 57; 56; 55; 53; 52; 51; 50; 49. 混凝土输送泵; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 61; 60; 58; 57; 56; 55; 54. 振捣器; 105; 85; 79; 75; 73; 71; 69; 68; 67; 66; 65; 63; 62; 61; 60; 59. 电据; 110; 90; 84; 80; 78; 76; 74; 73; 72; 71; 70; 68; 67; 66; 65; 64. 电焊机; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 58; 57; 56; 55; 53; 52; 51; 50; 49. 电钻; 115; 95; 89; 85; 83; 81; 79; 78; 77; 76; 75; 73; 72; 71; 70; 69. 大型载重车; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50; 48; 47; 46; 45; 44. 混凝土罐车、载重车; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 48; 47; 46; 45; 43; 42; 41; 40; 39. 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 38; 37; 36; 35; 33; 32; 31; 30; 29. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。从表7-4中的预测结果可以看出，施工场界（距离施工设备60m）昼间噪声一般能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)所规定的施工场界噪声限值；夜间超标，超标值大约在4～24dB(A)。另外，电锯、电钻、混凝土搅拌机噪声级较大，影响范围在200m左右。 根据调查，水厂工程周边无敏感点。为减少施工过程对周边声环境的影响，对施工期提出以下要求： I、施工时尽量选择低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生，使噪声污染从源头得到控制； II、合理布置高噪声设备，尽量将高噪声设备布置在东侧，避免噪声对下汾井村居民影响，加强施工管理，禁止夜间施工；如根据工况要求在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近居民、协调好与周边居民、学校之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉； III、因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行； IV、对人为的施工噪声加强管理； V、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放； VII、承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛； VIII、建议建设方采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 水厂工程施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、建筑弃土。 ①施工建筑垃圾：建设垃圾主要为各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等，根据计算，水厂工程建设时共产生建筑垃圾约24.72t。环评要求项目施工过程中产生的废弃包装材料分类收集，交供应厂家回收利用；对施工建筑垃圾及外运建筑垃圾填埋场处置；②施工人员生活垃圾：根据计算，水厂工程施工期施工人员生活垃圾产生量为1.35t。生活垃圾经垃圾桶收集后，委托当地的环卫部门处置。 ③弃土：项目在地基开挖及场地平整过程中会产生一定的弃土，项目挖填方量较小，挖填平衡后产生的弃土用作项目绿化用土。 （三）管网工程 管网工程主要建设内容为新建管道铺设新建输水管道1.36km，配水管道16.18km，其中管网铺设过程，穿越村镇道路17处，过河2处。管网工程为线性工程，施工方式为分段施工。 1、施工期环境空气影响分析 1.1施工扬尘影响分析 施工期扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘、土石方和供水管道运输所产生的动力道路扬尘以及施工过程中道路切割、管沟开挖和回填土方产生的扬尘。 （1）施工产生的扬尘 本项目在道路切割、管沟开挖和回填土方、施工材料及管道的装卸、运输、堆放等施工过程会产生扬尘污染。 通过类比调查表明，在不设置围挡板的情况下，施工现场对周围环境的污染约在150m范围内，TSP最大污染浓度是对照点的6.39倍。在设置围挡板的情况下，污染范围为50m以内区域，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较不设置围挡板降低了0.479mg/m3。根据资料显示，某施工场界下风向TSP浓度见表7-5。 表7-5 某施工场界下风向TSP浓度实测值（mg/m3） 防尘措施; 工地下风向距离(m); 工地上风向 （对照点）. 20; 50; 100; 150; 200; 250. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210; 0.204. 有（围挡板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 从上表知，采取围挡板措施后，50m范围内实测最高污染浓度为对照点的1.09倍，可有效控制大气污染。环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区段施工，在施工区段四周设置2.5m高的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 （2）运输车辆产生的扬尘 据相关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面扬尘量，kg/m2。 以一辆载重5t货车为例，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。汽车扬尘产生情况见表7-6。 表7-6 不同车速和地面清洁程度时汽车扬尘表 单位：kg/辆·公里 车速; 道路清洁程度（P）. 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 若在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果见表7-7。 表7-7 施工场地洒水抑尘试验结果表 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表实验结果表明：实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 因此，对施工现场出入的运输车辆限速行驶及路面清洁，同时适当洒水是抑制扬尘的有效手段。 （3）临时弃土堆放扬尘. 由于管网工程沿道路施工，在保证交通、安全的前提下，施工场地较小，管沟开挖过程中将产生大量弃土临时堆存于路边，以备管沟回填再利用。在弃土堆存过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 土堆扬尘的主要与风速和尘粒含水率有关，因此减少或控制弃土露天堆放量和保证一定的含水率是抑制风力扬尘的有效手段。一般当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s；当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。 本项目评价范围内环境敏感点为工程范围内两侧的居民。为了将扬尘产生的影响减少到最小，针对管网施工、车辆运输和弃土存放过程中的粉尘污染，施工中应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾2017年扬尘治理专项行动方案》、《渭南市铁腕治霾“1+10”行动方案》、《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的有关规定执行，采取如下有效的防治措施： a.环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区段施工，并洒水控制扬尘污染；在临近居民侧可适当进行围挡，以保护施工区段的环境保护目标（下汾井村、上汾井村、上斜、留果村、新庄北村、南头乡、官斜村、上北头村、东里村、东马村、坡头村），保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 b.施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 c.合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 d.对路边临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 e.在遇有4级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 f.运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 g.合理制定运输路线，尽可能避免运输扬尘对周围居民影响。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境及管线两侧敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 1.2尾气环境影响 施工设施尾气：在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，并且影响时间短，随施工的完成而消失，且管线建设采用分段作业，对其余地区环境空气质量产生影响较小，因此施工机械尾气对环境空气影响小。 运输车辆尾气：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，由于施工期较短，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 1.3焊接烟气环境影响 项目施工中将通过焊接方式连接管道和搭架，电焊机在使用时将会产生少量焊接烟尘，本项目主要在钢管连接时进行焊接，产生的污染物主要为铁、硅、锰等。因施工位于空旷室外，且项目除跨河管道，其余多使用PE聚乙烯管材，焊接时间较短，不会造成污染性影响。随着施工期的结束，焊接烟尘也会随之消失，因此，施工期焊接烟气对周边环境影响较小。 2、施工期水环境的影响分析及防治 施工过程中产生施工人员生活污水和施工废水。 2.1施工人员生活污水 管网工程为分段施工，施工营地依托附近村庄，产生的生活污水主要为施工人员生活污水，经核算，施工期污水排放量为1176m3。施工人员的生活污水采用旱厕收集后，定期清掏后拉运肥田。由于施工人员少，施工期短，生活污水产生量小，因此不会对区域地表水质量产生影响。 1.2施工废水 本项目施工过程中产生的废水主要来自：①施工过程试压、消毒冲洗等过程中产生的废水；②冲洗机械和车辆产生的废水。经核算，试压水冲洗水产生量为4665.6m3，车辆及机械冲洗57.75m3，废水中污染物主要是SS、以及少量石油类等，如不经处理排放，可能导致地表水体的污染。环评要求建设单位重视施工期污染防范工作，产生的试压水及加氯消毒水较为清洁，无污染，试压冲洗水可用于市政道路及绿化洒水，车辆冲洗废水必须经过隔油沉淀处理后回用。 同时因为管道工程施工距离黄河及潼河距离较近，管道开挖施工中，应做好下渗泥浆水排水沟渠及降水工作。本项目要求在沿线就近修建临时沉淀池，泥浆废水收集沉淀处理后回用于场地洒水抑尘不外排，将施工期污水对环境的影响降至最小程度。 通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 3、施工期噪声环境影响的分析及防治措施 施工期的噪声主要为施工设备和运输车辆产生噪声，噪声影响范围主要为施工管线两侧200m内的村庄等敏感保护目标。 噪声主要由施工机械、车辆产生；本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车、吊管机、起重机等。由于管道属于线性工程，分段施工，施工周期较短，施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。将各种施工机械等近似为点声源，仅考虑距离衰减进行计算，可得到施工期各种机械等在不同距离处的噪声贡献值，计算结果见表7-8。 表7-8 施工机械在不同距离处的噪声估算值 机械名称; 离施工点不同距离的噪声值（dB(A)）. 10m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 78; 64; 58; 54; 52. 推土机; 80; 66; 60; 56; 54. 轮式装载车; 82; 68; 62; 58; 56. 吊管机; 75; 61; 55; 51; 49. 起重机; 80; 66; 60; 56; 54. 由上表可以看出，昼间主要机械在50m内满足（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间70dB(A)标准值。 管网工程设计道路敷设，沿线两侧主要为村庄，人口相对集中，基本无高层建筑，道路两侧周边村庄等环境敏感目标执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准。 针对项目施工特点，一般管道在局部地段的施工周期为4个星期，其影响时间相对较短。环评建议采取的施工噪声防治措施： （1）施工机械尽量选用低噪声设备。在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离村庄等需要安静的地方，减少扰民现象的发生。 （2）管线在区段施工时，应禁止夜间和午休时间施工，并注意与两侧噪声敏感目标的居民沟通，在此基础上其产生的噪声影响是可以接受的。施工期应加强现场管理，对敏感目标禁止在夜间（22～6点）、午休（12～2点）使用高噪声设备施工，在此情况下基本不会发生噪声扰民现象。 （3）由于工期等原因，项目必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间（午休）施工许可证，经批准后方可进行夜间（午休）施工。同时建设单位应同施工单位做好距施工场地较近居民的沟通工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 （4）针对施工场地周围现状，环评建议必要时采取局部声屏障隔声和基础减振等降噪措施，尽量减轻施工噪声对周围声环境的影响。 （5）施工的运输车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时，要做到减速慢行（20km/h），严禁鸣笛。 （6）合理安排施工时段和施工区段，避免雨季施工及尽量避开工业企业上下班高峰期，造成交通堵塞产生的鸣笛噪声。 本项目施工期的噪声影响随着施工区段施工活动的结束而消失，因此施工噪声对环境的不利影响是暂时的，要注意避免各施工区段的施工噪声扰民问题发生纠纷。在以上措施得到落实的前提下，施工期噪声影响可以接受。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 本项目施工期产生的固体废物包括施工弃土渣、生活垃圾及废包装材料。 （1）施工弃土渣 施工弃土渣主要是管线建设中管沟开挖、排泥阀井、检修阀井及排气阀井等开挖过程产生。产生的施工弃土渣有两部分：一是敷设管道本身置换的土方；二是开挖造成土壤松散，回填后剩余的土方。在满足管沟回填土压实、硬化的要求以及挖填平衡后，施工产生弃渣相对较少。经核算，工程产生的废弃土石方约为2000m3，环评要求施工单位对开挖的道路表层和废土石方，应在分段施工结束后立即将弃土渣拉运至建筑垃圾堆放场处理，之后再进行下区段管线施工，需做到及时清运，合理处置。对运输车辆要求加盖防尘布，禁止沿路抛撒，引起二次污染。 （2）废包装材料 管道在安装完成后需进行防腐处理，将会产生废涂料桶、保温材料等废包装材料。盛放防腐涂料的包装桶属于编号为HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，设置固定密闭存放场所，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故。将废弃的保温材料等集中收集，施工结束后交由厂家全部回收处理。在以上措施落实的情况下，废包装材料对周边环境影响可以接受。 （3）生活垃圾 施工期将产生施工人员的生活垃圾。项目分段施工，施工人员约100人，施工期生活垃圾产生量为10.5t。环评要求在施工场地设置临时垃圾箱，分类收集后按当地环卫部门规定外运处置。 5、施工期对生态环境的影响分析及防治 管网工程管线施工长度16.177km，施工过程中对动植物、土壤生态产生一定影响，可能造成水土流失等，具体生态环境影响分析见《生态环境影响专章》。 - 对公路影响分析 根据管线布设，本项目管道共计穿越各级村镇道路14处，管道穿越道路、农田或沿道路铺设时，管顶覆土不小于1m，管道穿越主要市政管线设施时，采用钢筋砼管、钢管或球磨铸铁管等套管。为避免大车、重车过顶碾压，以及方便管道运行后的管理和检修，本次管道穿越公路采用套管穿函设计施工，为保护涵管和管道运行安全，涵管顶部覆土厚度不小于1.5m。管线施工过程中需进行路面拆除，可能造成该路线暂时无法通行，管线工程采取分段施工，分段工期约4周，对附近居民生活造成一定影响，该影响为暂时的，待管网敷设完成后，进行路面恢复，届时可恢复交通。 （四）其他工程 其他工程主要建设蓄水池4座，二级加压站一座。施工内容简单，施工均为人工施工，施工内容简单，对周围环境影响较小。 施工期废气主要为人工开挖过程中产生的少量扬尘，水池为半地面式结构，池顶覆土0.5m，开挖量较小，施工人员应注意尽量避免物料抛洒，在起风天气，可洒水降尘，对周围环境影响较小。二次加压泵站施工为不使用大型机械设备，噪声对周围环境影响较小。施工期无废水产生，施工期固废主要为挖井过程中产生的少量土方，可用于村镇建房、铺路等。 二、运营期环境影响分析 南头集中供水工程建设内容分为机井工程、水厂工程、管网工程及其他工程四大部分。机井工程运行过程中主要污染源为水泵噪声及水泵维修固废；水厂工程运行过程主要污染源为食堂油烟、柴油发电机废气、生活污水、反冲洗废水、泵站等设备噪声、生活垃圾及维修固废等；管网工程运营期产生污染源主要为检修废水；其他工程运行期主要为二次加压泵站噪声对周围环境影响。 （一）机井工程 1、运营期噪声环境影响分析 机井工程分别在每座机井处设置2台潜水泵，一用一备，24h运行，噪声源强为90~105dB（A）。由于潜水泵位于井下，井水对泵具有一定的降噪效果，潜水泵在安装时采用软管连接，根据调查，水泵距离最近村庄下汾井村135m，经过减震及距离衰减，对敏感点下汾井村噪声影响预测值为昼间2.2dB（A），夜间42.4dB（A），满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类，对周围环境影响较小。 因此，机井工程运营过程产生的噪声对周围环境影响较小， 2、运营期水环境影响分析 本项目为自来水的生产和供应，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，故本次评估不对地下水环境现状影响进行分析。 根据调查，评价范围内无地下水天然露头，评价范围内各村庄设置居民集中饮用水井。由于本项目建设主要为了改善当地居民饮用水质，待本项目建成后，村镇源零散水井停用，由本项目集中取水，供应，取水用水总量未发生变化，取水方式由原来零散取水变为集中取水，因此，机井工程地下水开采对评价区域地下水影响较小。 由于本项目对地下水开采过程可能对地下水水位造成一定影响，根据《渭南市潼关县代字营镇南头集中供水工程水资源论证报告书》分析，本项目供水工程按2180.9m3/d，1年后水位奖深2.11m，10-20年水位下降3.3m，20-30年间水位下降1.93m，平均每10年水位下降速度为19.5-33cm/a，水位在10年后趋于稳定状态，水位下降相对较小。因此，按该开采方案开采时对区域水资源量、地下水水位、地下水环境影响较小。 3、运营期固废环境影响分析 机井工程泵机检修过程检修固废产生量约为0.05t/a，检修固废由检修人员带回水厂与水厂检修固废采用专用容器收集后交由有危废处置资质单位处理，对周围环境影响较小。 （二）水厂工程 1、运营期环境空气影响分析 ①食堂油烟 水厂食堂设置基准灶头数为1个，根据工程分析油烟产生量为量0.0046t/a，产生浓度为3.15mg/m3，环评建议设置油烟净化器1套，净化效率60%，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0018t/a，排放浓度为1.26mg/m3，《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，油烟经油烟净化器处理后，由屋顶排放，对周围环境影响较小。 ②柴油发电机废气 由于水厂所在地的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，其运行废气中污染物排放量较小。为最大程度减少对人群的影响，本评价建议选用的发电机设备，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中相关规定的出厂要求；从发电机使用柴油品质考虑，建议使用0#轻柴油；对周围环境影响较小。 2、运营期水环境影响分析 ①职工生活污水 水厂职工生活污水产生量为0.84m3/d，306.6m3/a，污染负荷为COD400mg/L、BOD5220mg/L、SS250mg/L、NH3-N40mg/L、总氮60mg/L、总磷5mg/L。由于项目所处地区为农村，无集中排污管网，厂区内设置化粪池1座，容积2m3，生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运肥田，对周围环境影响较小。 ②过滤反冲洗废水 水厂过滤间设置重力式无阀过滤器2套，过滤器运转自动进行反冲洗，过程产生反冲洗废水，产生量为300m3/a，主要污染因子为悬浮物、铁、锰等。根据项目所在区域地下水监测结果，浑浊度0.19NTU，铁＜0.05mg/L、锰＜0.05mg/L，地下水中铁、锰含量较少，地下水清洁度较高，因此，反冲洗水中各因子含量较少，可视为清洁水，反冲洗水可用于厂区内绿化及道路洒水，对周围环境影响较小。 3、运营期噪声环境影响分析 水厂工程各噪声源强见表5-6。本项目噪声设备为泵机、柴油发电机和风机等采取减震、隔声、消声等措施后，各噪声源具体见表7-9。 表7-9 水厂设备噪声源一览表 dB(A) 噪声源; 数量（台）; 单台 声级; 降噪措施; 经基础减振后设备排放量; 设备合成声压级. 地下泵房; 水泵; 6（3用3备）; 90; 隔声（地下设置）、减震、软连接; 65; 70. 变配电室; 柴油发电机; 1; 100; 隔声、减震; 75; 75. 食堂; 风机; 1; 80; 消声器; 60; 60. （1）预测模式（室内声源） 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r)——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL ——墙壁隔声量，本项目中取25dB（A）； α——平均吸声系数，本项目中取0.15； r ——参考位置距噪声源的距离，m； r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m （2）噪声贡献值计算 水厂东西长28m，南北宽52m。设第i个声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：T——用于计算等效声级的时间； ti——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数； N——室外声源个数； ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 预测结果： 表7-10 室内声源噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; r(m); 预测点声压级. 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 水泵; 14; 14; 20; 32; 46; 46; 44; 40. 柴油发电机; 15; 13; 15; 37; 46; 45; 46; 39. 风机; 8; 20; 40; 12; 42; 34; 28; 38. 贡献值; 49.8; 48.7; 48.2; 43.8. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 60/50. 根据预测，水厂工程建成营运后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 4、运营期固废环境影响分析 ①生活垃圾 水厂员工办公生活垃圾主要为废食品袋、纸屑等，产生量为2.74t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理。 ②设备检修固废 水厂设备维修过程中产生废棉布、废机油等固废，产生量约为0.1t/a，维修固废采用专用容器收集后，交由有危废处置资质的单位处置。 5、运营期地下水环境影响分析 本项目为自来水的生产和供应，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，故本次评估不对地下水环境现状影响进行分析。 由于本项目对地下水开采过程可能对地下水水位造成一定影响，根据《渭南市潼关县代字营镇南头集中供水工程水资源论证报告书》分析，本项目供水工程按1740m3/d，1年后水位降深3.84m，随后通过地表补给，水位下降平缓，10-20年水位下降1.02m，20-30年间水位下降0.63m，平均每10年水位下降速度为63cm/a，水位在10年后趋于稳定状态，水位下降相对较小。因此，按该开采方案开采时对区域水资源量、地下水水位、地下水环境影响较小。 6、运营期土壤环境影响分析 本项目为自来水的生产和供应。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV项目，因此可不进行土壤环境影响评价。 （三）管网工程 管网工程运行过程中需定期进行检修，检修过程中产生少量检修废水，检修废水主要为供用自来水，可用于道路洒水，对周围环境影响较小。 （四）其他工程 二次加压站设置水泵2台，噪声源90-105dB（A），一用一备，24h运行，水泵安装时采用软管连接，通过基础减震及隔音进行降噪，水泵距离最近村庄官斜村35m，二次加压站对敏感点官斜村噪声影响预测值为昼间51.8dB（A），夜间43.1dB（A），满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类，对周围环境影响较小。 三、工程环保投资估算 本项目环保投资主要为各类污染控制设施和预防设施等。本项目总投资为772.22万元，环保投资初步估算为25.5万元，占总工程投资的0.88%。项目环保投资估算见表7-11。 表7-11 项目环保投资估算一览表 分类; 项目; 采取的治理措施; 投资金额 （万元）. 施工期; 废气; 取水工程; 施工扬尘; 遮盖、洒水; 0.8. 水厂工程; 施工扬尘; 围挡、遮盖、洒水; 1.5. 管网工程; 施工扬尘; 围挡、遮盖、洒水; 2.3. 废水; 取水工程; 钻井废水; 防渗泥浆池; 0.5. 水厂工程; 施工废水，施工生活污水; 临时沉淀池，旱厕清理费; 0.8. 管网工程; 施工废水，施工生活污水; 临时沉淀池，旱厕清理费; 2.1. 噪声; 取水工程; 钻机等噪声; 加强管理; /. 水厂工程; 机械设备及运输噪声; 合理布局，加强管理; /. 管网工程; 机械设备及运输噪声; 合理布局，加强管理; /. 固废; 取水工程; 钻井泥浆、钻井岩屑; 外运处置费; 1.8. 水厂工程; 建筑垃圾、弃土、生活垃圾等; 外运处置费; 2.5. 管网工程; 施工生活污水、施工废水; 临时沉淀池，旱厕清理费; 3. 生态; 取水工程; 临时占地植被恢复; 场地恢复; 0.7. 水厂工程; 植被破坏; 加强厂区绿化; 1.5. 管网工程; 水土流失、植被破坏; 防流失措施及生态恢复; 2.7. 运行期; 废气; 水厂工程; 食堂油烟; 油烟净化器1套，净化效率不低于60%; 0.5. 废水; 水厂工程; 生活污水; 化粪池1座，容积2m3; 1. 过滤反冲洗水; 回用池1座，容积2m3; 1. 噪声; 机井工程; 潜水泵; 采用软连接; 0.9. 水厂工程; 水泵、柴油发电机等; 隔声、减震、消声; 2. 其他工程; 水泵; 隔声、减震、消声; 1. 固废; 机井工程; 维修固废; 专用容器收集后交由有资质单位处置; 0.8. 水厂工程; 维修固废. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 合计; 25.5. 四、环境管理与监测计划 （1）环境管理 a.环境管理 环境管理的目的是对破坏环境质量的人为活动进行管理，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济的需要，又不超出环境容量的限制。因此，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施是必要的。 b.环境管理机构及职责 南头供水工程环境管理机构的相关职责如下：①定期监测水质情况，保证供水安全；②定期维修管网，测试其运行情况；③加强培训巡检人员的供水知识及应急措施；④提倡引导村庄节约用水，减小浪费。 根据环保“三同时”制度原则，项目的竣工验收清单见表7-12，供建设单位自行验收参考。 表7-12 项目环保设施一览表 分类; 污染环节; 环保措施; 数量; 验收要求. 废气; 水厂工程; 食堂油烟; 油烟净化器，净化效率不低于60%; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 水厂工程; 生活污水; 化粪池，容积2m3; 1座; 落实情况. 反冲洗废水; 回用池，容积2m3; 1座; 落实情况. 噪声; 机井工程; 水泵噪声; 软连接; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 水厂工程; 水泵等基础噪声; 减震、消声; /. 其他工程; 水泵等基础噪声; 减震、消声; /. 固废; 取水工程; 维修固废; 专用容器收集后交由有处置资质单位处置; /; 落实情况. 水厂工程; 维修固废. 生活垃圾; 垃圾桶; /; 落实情况. 生态; 取水工程; 场地恢复; /; 落实情况. 水厂工程; 加强厂区绿化; /; 落实情况. 管网工程; 防流失措施及生态恢复; /; 落实情况. 表7-13 项目污染源排放清单一览表 分类; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 水厂工程; 食堂油烟; 0.0046t/a; 0.0018t/a. 废水; 水厂工程; 生活污水; 245.28m3/a; 0. COD; 0.123t/a; 0. BOD5; 0.067t/a; 0. SS; 0.077t/a; 0. NH3-N; 0.009t/a; 0. 总氮; 0.027t/a; 0. 总磷; 0.002t/a; 0. 反冲洗废水; 2.5t/a; 0. 管道工程; 检修废水; 50t/a; 0. 噪声; 取水工程; 水泵噪声; 排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 水厂工程; 水泵、柴油发电机等基础设备噪声. 其他工程; 水泵噪声. 固废; 机井工程; 维修固废; 0.05t/a; 0.05t/a. 水厂工程; 维修固废; 0.1t/a; 0.1t/a. 生活垃圾; 2.74t/a; 2.74t/a. 生态; 机井工程; 临时占地植被恢复; 场地恢复. 水厂工程; 植被破坏; 加强厂区绿化. 管网工程; 水土流失、植被破坏; 防流失措施及生态恢复. （2）监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工与运营期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的验证。 由于本项目主要影响为施工期，因此，主要针对施工期制定监测计划。本项目在施工期的环境监测计划见表7-14。 表7-14 建设期的环境监测计划表 阶段; 环境因子; 监测项目; 监测点位; 监测时间与频率. 施工期; 环境空气; 水厂工程; 颗粒物; 下汾井村; 施工期土方阶段1次. 管网工程; 施工期沿线居民; 施工期土方阶段1次. 噪声; 水厂工程; 噪声LAeq; 下汾井村; 昼间、夜间各一次. 管网工程; 施工期沿线居民; 昼间、夜间各一次. 其他工程; 官斜村; 昼间、夜间各一次. 生态; 施工场地植被、动物及水土流失情况. 运营期; 环境空气; 水厂工程; 颗粒物; 食堂油烟; 每年一次. 噪声; 机井工程; 噪声LAeq; 厂界噪声; 每年一次. 水厂工程. 其他工程.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 机井工程 | 扬尘 | TSP | 定时洒水，加盖防尘布 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求 |
|  |  | 水厂工程 | 扬尘 | TSP | 定时洒水，加盖防尘布、封闭式运输 |  |
|  |  | 管网工程 | 扬尘 | TSP | 采取分段施工，定时洒水，加盖防尘布、封闭式运输 |  |
|  |  |  | 管道焊接 | 焊接烟气 | 场地开阔 | / |
|  | 运营期 | 水厂工程 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器1套，净化率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  |  |  | 变配电室 | 柴油发电机 | 采用轻质0#柴油 | 落实情况 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 取水工程 | 钻井废水 |  | 防渗泥浆池 | 回用于施工 |
|  |  | 水厂工程 | 施工废水 |  | 临时沉淀池 | 回用于施工 |
|  |  |  | 施工生活污水 |  | 旱厕 | 定期清运肥田，不外排 |
|  |  | 机井工程 | 施工废水 |  | 临时沉淀池 | 回用于施工 |
|  |  |  | 施工生活污水 |  | 旱厕 | 定期清运肥田，不外排 |
|  | 运营期 | 水厂工程 | 职工 | 生活污水 | 化粪池1座，容积2m3 | 定期清运肥田，不外排 |
|  |  |  | 过滤车间 | 反冲洗废水 | 回用池1座，容积2m3 | 收集后用于厂区绿化 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 取水工程 | 弃渣土 |  | 部分回填，部分用于绿化 | 合理处置 |
|  |  |  | 废气钻井泥浆 |  | 拉运至建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  |  | 钻井岩屑 |  | 拉运至建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  | 水厂工程 | 建筑垃圾 |  | 拉运至建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 |  | 交由当地环卫部门 |  |
|  |  |  | 弃土 |  | 回填 |  |
|  |  | 管网工程 | 弃渣土 |  | 部分回填，部分用于绿化 |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 由厂家回收 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 交由当地环卫部门 |  |
|  |  | 入户工程 | 弃渣土 |  | 用于当地村民建房 |  |
|  | 运行期 | 机井工程 | 设备维修固废 |  | 专用容器收集后，交由由危废处置资质单位处置 |  |
|  |  | 水厂工程 | 设备维修固废 |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机井工程 | 机械设备噪声 | 合理布局 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 水井工程 | 机械设备噪声和运输噪声 | 禁止午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施减轻噪声影响 |  |  |
|  |  | 管网工程 | 机械设备噪声和运输噪声 | 分段施工，禁止午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施减轻噪声影响 |  |  |
|  | 运行期 | 机井工程 | 水泵噪声 | 软连接 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  |  | 水厂工程 | 水泵、风机等噪声 | 软连接、减震、隔声、消声等措施 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 取水工程：施工期避开雨季，施工期结束后尽快进行植被恢复 水厂工程：施工期结束后，应加强厂区绿化 管网工程：采取分段施工，管道铺设占地均为临时占地，施工过程中应尽量减小占地宽度，缩短临时占地使用时间，施工完毕，立即恢复植被；管道工程设计时充分考虑现有土地的植被分布和生长情况，采用不同的设计方案，尽量缩短施工时间，减小损失；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物，设置警示牌。 |  |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 潼关县代字营镇南头集中供水工程项目由潼关县水务局筹建，该工程建设可分为机井工程、水厂、管网工程及其他工程等四部分。机井工程位于下汾井村以西及东北侧，备用水源井位于下汾井村西南侧，共新建3眼机井；水厂位于位于下汾井村东南侧，新建输水管道1.36km。机井工程新建机井3眼（2用1备），井深285m，单井出水量50m3/h；水厂工程占地面积2.47亩，供水规模1740m3/d，建设蓄水池、原料库房及办公用房等；管网工程主要供水范围为南头、瀵兴、东马3个行政村，配水管道16.18km；其他工程：共建蓄水池4座（包括东马200 m3、坡头100 m3、下汾井50 m3、上汾井150 m3）；新建二次加压站1座，位于官斜村西侧，设置管道加压泵3台，分别为主管道及下北头支管加压。该工程总投资772.77万元，其中环保投资25.5万元，环保投资占总投资比例3.3%。 2、产业政策符合性 代字营镇南头集中供水工程建设内容包括取水工程、水厂工程、管网工程和入户工程，属于自来水生产和供应。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符“二十二、城市基础设施：9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”要求，属于鼓励类项目。项目已取得潼关县发展和改革局《关于潼关县代字营镇南头集中供水工程建设项目建议书的批复》（潼发改发【2019】62号）。 因此，该工程建设符合国家和陕西省的产业政策。 3、项目选址、选线分析 代字营镇南头集中供水工程包括取水工程、水厂工程、管网工程和其他工程，工程选址选线分析如下： ①取水工程选址合理分析：本工程为地下水源，水源井位于项目区内下汾井村以西及东北的田地中，地下水水质较好，适合本项目建设，机井工程所在地不属于重要湿地和自然保护区范围内，对生态环境影响较小，机井工程选址所在地位未利用土地，不占用基本农田，同时距离水厂距离较近，输水管线敷设距离较短，对周围生态环境影响较小，因此，机井工程选址合理。 ②水厂工程选址合理分析：南头集中供水工程水厂工程位于下汾井，加压供水至万家岭后二次加压，根据潼关县自然资源局《关于潼关县代字营头镇南头集中供水工程建设项目用地预审的意见》（潼自然发【2019】107号），项目建设符合潼关县代字营头镇土地利用总体规划（2006-2020年），同时取得潼关县城乡规划管理局关于本项目选址意见书（2019选字第7号），见附件。该项目为民生工程，水厂工程选址地势平坦，交通便利，便于施工，水厂所处地势较高，可缩短配水管网距离，配水过程无需设置加压站，临时占地较少。综上所述，本项目水厂工程选址合理。 ③管网工程选线合理分析：管网工程施工不经过自然保护区、生态敏感区，施工均沿道路施工，区域内未发现珍稀动植物。本项目管网选择地埋敷设方案，按照系统布局合理、线路长度较短、少拆迁、施工及运行管理方便原则，确定工程输水线路平面布置，从水厂出来向北至万家岭，折向东至东马村与坡头村的交点处，主输水管道线路基本沿道路一侧布置，在穿过村子时，为避免拆迁，绕过房屋密集处，在村子外侧布置管道。管线比选方案选取施工对周边居民，生态影响较小的方案，尽可能避免与污水处理厂管线同侧敷设，管网选择满足抽黄管渠工程管理范围要求，因此，管网选线合理。 ④其他工程：本工程利用原有配水系统，不再设计，只对无蓄水池的东马、坡头、下汾井、上汾井四个村配备蓄水池。主管道在下北头分水闸阀井处水头不满足要求，需在主管道5+250处设加压泵站，利用下北头分水处闸阀井，设二次加压泵站，分别为主管道及下北头支管加压。项目二次加压站根据需求设置，选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为不达标区。 （2）地下水环境：下汾井地下水井水质各监测因子可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），地下水水质良好。 （3）声环境：项目所在区域各监测点昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值。 5、环境影响分析 （1）施工期环境影响分析 施工期污染影响主要体现在废气、废水、噪声及固体废物、生态影响。 ①施工期废气影响分析：机井工程施工过程主要产生施工扬尘、机械及汽车尾气，施工扬尘采取洒水、遮挡等措施，燃油废气其产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小；水厂工程施工过程主要产生施工扬尘、机械及汽车尾气，施工扬尘采取洒水、遮挡等措施，燃油废气其产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小；管网工程施工产生的扬尘采取分段施工，定时洒水，运输通道清扫、冲洗，车辆限速行驶、苫盖防抛撒物料等措施可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，于管线建设采用分段作业，施工和运输量相对较小，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 ②施工期废水影响分析：取水工程施工期主要产生施工废水、钻井废水等，施工废水采用沉淀池处理回用，钻井废水排入井场防渗泥浆池用于配制泥浆，循环使用；水厂工程施工期主要产生施工人员生活污水及施工废水：施工生活污水采用旱厕收集后，外运肥田，施工废水经沉淀池处理后回用；管网工程施工期施工废水经沉淀池处理后回用，施工生活污水采用村民旱厕收集后外运肥田，管道试压冲洗水可用于市政道路及绿化洒水。 ③施工期噪声影响分析：管网工程施工期的噪声主要分为钻机、泥浆泵、柴油发电机、装载机等设备噪声，工时尽量选择低噪声设备，加强施工管理；水厂工程施工期噪声主要为机械设备和运输车辆噪声，采用合理布局、选用低噪声设备、禁止夜间施工，合理选择运输路线等措施后，尽可能避免对附近居民影响；管网工程施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车、吊管机、起重机等。由于管道属于线性工程，分段施工，施工周期较短，施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。经采取分段施工，声屏障，限制午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施可有效减轻噪声影响。 ④施工期固废影响分析：机井工程施工期主要产生弃渣土、钻井泥浆、钻井岩屑等固废，弃渣土后期用于绿化及回填，钻井泥浆及钻井岩屑外运至建筑垃圾填埋场处置；水厂工程施工期建筑垃圾外运建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾交由环卫部门处置，弃土用作项目绿化用土；管线施工，应在分段施工结束后立即将弃土渣拉运至建筑垃圾消纳场或建筑垃圾填埋场，再进行下区段管线施工，需做到及时清运，合理处置。对运输车辆要求加盖防尘布，禁止沿路抛撒，引起二次污染。废包装材料须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，设置固定密闭存放场所，严禁露天堆放。 ⑤生态影响分析：南头供水工程建设期主要体现在压占土地、水土流失、植被破坏等方面，随着生态综合整治和生态恢复的实施，生态环境将逐步得到改善。南头供水工程的建设使项目所在区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响，也使生物组分自身的异质性构成发生一定的改变，但由于自然体系生产能力下降的幅度较小，因此，自然体系对这个改变是可以承受的。通过采取相应的生态恢复、保护对策，总体看来本工程对生态环境的影响是可以减缓的，评价区生态系统基本可以恢复到原初状态的能力和性质，评价区内生物量的减少程度对评价区生态系统的稳定性的影响可以接受，总体看来本工程对生态环境的影响不大。 （2）运营期环境影响分析 ①运行期废水影响分析：水厂工程生活污水采用化粪池处理后，由附近村民定期清运肥田，对周围环境影响较小；反冲洗废水采用回用收集池收集后，用于厂区道路及绿化洒水，对周围环境影响较小。 ②运行期废气影响分析：水厂工程食堂油烟经化粪池处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），对周围环境影响较小：柴油发电机使用轻质0#柴油，备用柴油发电机的启用次数不多，对周围环境影响较小。 ③运行期噪声影响分析：机井工程水泵采用软连接，对周围环境影响较小；水厂工程水泵、柴油发电机及风机等采用隔声、减震等措施后，对周围环境影响较小。二次加压站水泵采用软连接、减震、各省等措施后，对周围环境影响较小。 ④运行期固废影响分析：机井工程维修固废由维修人员带回水厂与水厂维修固废一同交由有危废处置资质的单位处置；水厂工程生活垃圾采用垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置，维修固废采用专用容器收集后交由有危废处置资质的单位处置。 6、总结论 南头供水工程建成后，将进一步改善南头居民用水情况，具有显著的环境效益和社会效益。项目在施工期和运营期对水、气、声、固废及生态环境的影响和破坏，由项目主管部门、设计单位、施工单位和管道管理部门在落实有效的污染防治措施及生态保护与恢复措施后，能有效降低工程对周围环境的污染和对生态环境的损坏，并保证安全、正常运营的基础上，该工程建设从环境保护角度看是可行的。 （二）建议与要求 （1）环评要求建设单位全面落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度。 （2）施工开挖中做好下渗泥浆水排水工作；生活污水排入临时旱厕，定期清掏用作农肥，废水不外排。 （3）加强生态保护与恢复，对施工中由于临时占地等造成的局部植被损坏，应及时恢复，保护好周围树木。 （4）加强施工期扬尘防治、设置围挡，洒水抑尘，加强设备及车辆管理。 （5）控制施工噪声，选用低噪声设备，采取基础减振、隔声屏障等措施，夜间禁止施工，在符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的前提下施工。 （6）加强对管线开挖、弃土方和弃渣的管理措施，控制和减少水土流失。 （7）取水工程建成后，应设立饮用水源保护区，进一步保护水源。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。