- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：麻峪金矿区麻峪水沟一坑坑探工程

建设单位（盖章）：潼关县兴地矿业开发有限责任公司

编制日期：          二零二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 麻峪金矿区麻峪水沟一坑坑探工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马永浩 | 联系方式 | 18192867919 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 渭南 市 潼关 县（区） 太要 镇（街道） 麻峪（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 15 分 01.999 秒- 110 度 16 分 01.999 秒， 34度 24 分 11.451 秒- 34 度 28 分 30.007 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：1197m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省矿产资源调查评审指导中心 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕矿产指勘查发[2020]101号 |
| 总投资（万元） | 106.5 | 环保投资（万元） | 14.9 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 2022年5月~2025年12月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目所在地存在历史遗留民采矿硐（1106余米），并配套建设了空压机房、值班室、食堂等设施，共损毁土地面积约0.1597ha，经走访调查，民采过程无任何环保等合法手续。2020年，地质六队接手该处矿硐，授权委托兴地公司*，利用已存在的临建，开展探矿作业。经调查，其接手后，便针对民采遗留渣坡实施生态恢复治理（400m2）；整理建设废石临时堆存场地，设置拦渣墙；对已冲刷损毁的河道边坡进行边坡修复；并于2021年12月整理探矿进尺约50余米，并配齐相应设备、设施并建立了相应系统。项目建设涉及未批先建，渭南市生态环境局于2022年6月6日对该项目出具了行政处罚决定书（陕E潼关环罚[2022]6号），兴地公司已于2022年6.10日缴纳了相应罚款，详见附件。 *：潼关县兴地矿业开发有限责任公司为陕西地矿第六地质队有限公司的全资子公司，详见附件。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划的名称：陕西省秦岭矿产资源开发专项规划 审批机关：陕西省自然资源厅 审批文件名称及文号：陕西省自然资源厅关于印发《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》的通知，陕自然资发[2021]1号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书 召集审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：陕西省生态环境厅关于陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响报告书审查意见的函，陕环函（2020）244 号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与相关规划符合性分析一览表 相关规划; 相关要求指标; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》; 禁止勘查区：将秦岭核心保护区和重点保护区全部纳入禁止勘察区。 适度勘查区：秦岭核心保护区和重点保护区之外的一般保护区划为适度勘探区。 禁止勘查矿种：蓝石棉 限制勘查矿种：高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉。 允许勘查矿种：禁止、限制勘查矿种以外的矿种。将战略性矿产一级铅、锰、钒等列为重点勘查矿种。 适度开采区内划定的重点开采区：渭南-商洛金钼矿重点开采区; 本项目位于潼关县太要镇麻峪，属于规划重点开采区中渭南-商洛金钼矿重点开采区； 坑口海拔高度1240m，且本次勘探工程均部署于1500m标高以下，均低于1500m，属于规划中的适度勘查区，主要勘查矿种为金矿，禁止在海拔高于1500m区域内及秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域活动。; 符合. 五、推进绿色勘查 牢固树立绿色发展理念，将绿色勘查贯穿于勘查活动的全过程。绿色勘查要做好科学布局立项、优化勘查设计、坚持依法勘查、规范工程施工、绿色达标验收等五个方面的工作，对扰动破坏的矿区生态环境及时进行修复，从源头上减少对矿区生态环境的影响。; 本次评价要求，其勘查过程中严格按照绿色勘查相关要求开展作业。及时对扰动生态环境实施修复，从源头上减少对矿区生态环境的影响。; 符合. 六、加强重要矿产资源勘查 以金、钼、铁、铜、锑、钨、钴、晶质石墨等国家战略性矿种为重点，兼顾铅、锌、钒等我省优势矿产，在一般保护区及划定的重点勘查区内积极实施找矿突破战略行动，推动深部找矿，完善以市场为导向的地质找矿新机制，促进地质找矿取得重大突破。建立一批战略性矿产资源勘查基地和矿产资源开采接续地，塑造资源安全与矿业发展新格局。到2025年，战略性矿产和我省优势矿产查明资源量保持稳定增长。; 本项目为金矿勘探项目，为规划中重点矿产资源勘查项目。; 符合. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响评价报告书》; 空间管制; 适度开采区内划定的重点开采区包括：凤县-太白铅锌金矿重点 开采区、略阳-宁强铁镍金多金属矿重点开采区、安康北部金矿重点 开采区、商洛东阳钨钼矿重点开采区、商洛柞水铁多金属矿重点开采 区、镇安金钨钼矿重点开采区、旬阳铅锌矿重点开采区、渭南-商洛 金钼矿重点开采区、洋县毕机沟一带钒钛磁铁矿重点开采区。; 本项目位于规划重点开采区中渭南-商洛金钼矿重点开采区范围内。; 符合. 污染物排放管 控; 环境准入：严格执行环境影响评价制度，……。执行陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)、秦岭范围 39个县（市、区）产业准入负面清单、批准后的“三线一单”要求。科学编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。矿产资源开发可能造成水土流失的，应当制定水土流失预防和治理的对策和措施。; 本项目为金矿探矿项目，处于环境影响评价阶段；不在陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单内；已编制完成土地复垦方案，并将严格按照方案及本次评价要求落实相关生态环境保护措施。. 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划环境影响评价报告书》及其审查意见（陕环函[2020]244号; 《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》（以下简称《规划》）范围为……陕西省行政区域内秦岭山体东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界的区域，……秦岭生态环境保护范围国土面积5.82万平方千米.基准年2019年，规划期2025年，展望至2035年，《规划》主要包括秦岭地区除铀矿之外的矿产资源绿色勘查、优化矿产开发保护格局、促进矿业转型升级与绿色发展、加强矿山地质环境保护与治理恢复等内容。并依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》相关要求，划定了禁止物查区、禁止开采区，适度物查区、适度开采区禁止勘查区内禁止新设探可矿权，禁止开采区内禁止新设采矿权：适度勘查区划定10个重点勒查区，适度开采区划定9个重点开采区。……; 本项目坑口及探矿作业区范围位于规划范围内，属于适度开发区中规划的重点开采区：渭南-商洛金钼矿重点开采区范围内。本次评价要求项目勘探过程中严格按照绿色勘查相关要求开展作业。; 符合. （一）加强规划引导，坚特秦岭矿产绿色开发理念。以生态环境保护为核心，统筹矿产资源开发产业绿色发展。结合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、准入清单等要束，在高度重视秦岭生态环境保护的重要性的基础上，优先解决现有生态问题，强化规划区生态环境保护，生态系统稳定和环境质量改善，明确环境保护目标及重点勘查区、重点开发区生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，推动秦岭生态环境大保护和矿产资源开发绿色协同发展，把建设秦岭生态文明的理念贯穿于矿产资源开发的始终; 项目周边环境保护目标主要为麻峪，为进一步保护秦岭生态环境，本次评价提出，项目矿坑涌水及生活污水全部综合利用不得外排。本项目不涉及生态保护红线、不会触及环境质量底线，; 符合. (四)以问题为导向，强化秦岭矿产资源开发的生态风险管控。优化重点开发区开发项目，降低环境影响范围和程度。根据突出环境问题，按照分区域、分矿种完善矿山生态修复和治理工作，定期开展生态修复效果评估.结合秦岭生态环境保护要求，制定并实施生态环境长期监测和预警计划，市级矿产资源总体规划在依法开展规划环评时应结合《规划》和突出的秦岭生态环境问题，细化落实分区管控、总量管控和环境准入要求，预防可能出现的生态风险。对秦岭矿产资源开发中产生的生态风险要适时进行综合评估，及时采取强力措施子以化解。; 本项目属于适度开发区中规划的重点开采区：渭南-商洛金钼矿重点开采区范围内。已按照要求编制了临时用地土地复垦方案，本次评价要求严格按照方案及本次评价要求实施生态恢复措施。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为金矿产勘探项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年）》（2021修订版） ，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，为允许类项目。 本项目是《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》（以下简称“实施方案”）中设计工作量的一部分，根据本次收集资料，实施方案已取得了陕西省矿产资源调查评审指导中心“关于《陕西省潼关县桐峪-麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》的审查意见”，并取得了陕西省自然资源厅颁发的探矿勘查许可证，证号T6100002010014010038491。探矿权人：陕西地矿第六地质队有限公司（本项目建设单位潼关县兴地矿业开发有限责任公司为陕西地矿第六地质队有限公司的全资子公司）。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及地方相关政策要求。 2、与相关政策符合性分析 本项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西秦岭生态环境保护纲要》、《陕西省主体功能区划》、《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发[2016]42号）、《潼关县矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生产治污染行动实施方案（2016-2020年）》等有关规定，具体见表1-2。 表1-2 项目与相关政策符合性分析一览表 相关政策; 相关要求指标; 本项目情况; 符合性. 陕西省人民政府办公厅 关于印发《秦岭生态环境保护总体规划》的通知（陕政办发[2020]13号）; 禁止核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。; 本项目为金矿探矿项目，位于渭南潼关县太要镇，坑口标高1240m，位于一般保护区（详见图1-2）; 符合. 秦岭核心保护区内已有矿业权，一律停止勘探、开采活动。探矿权、采矿权范围全部在核心保护区内需关闭退出的矿业权，由县级人民政府发布关闭公告，自然资源行政主管部门按审批权限于2020年底前办理勘查许可证或采矿许可证注销登记手续；探矿权、采矿权范围部分在核心保护区内可扣减避让的矿业权，自然资源行政主管部门按审批权限于2020年底前办理勘查许可证或采矿许可证变更（扣减面积）登记手续。; 本项目位于潼关县太要镇麻峪，属于已取得探矿勘查许可证的桐峪-麻峪金矿探矿权中的一部分，不涉及核心保护区及重点保护区；此外，本次评价要求，禁止在海拔高于1500m区域内及秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域活动。; 符合. 全面落实恢复治理责任，自然资源、生态环境行政主管部门指导督促企业编制并实施矿山地质环境保护与土地复垦、生态环境恢复治理方案，严肃查处不履行生态环境治理修复责任或者治理修复不符合要求等行为。无法确定责任人的，由县级以上人民政府指定相关行政主管部门负责矿山环境污染治理和生态修复。; 本项目已编制《潼关县矿山坑口临时用地土地复垦方案》，并于2021年11月通过专家评审会。项目临时用地复垦恢复严格落实方案要求。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年12月29日修订）》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 第十八条 法律、行政法规对本条例第十五条、第十六条、第十七条划定的核心保护区、重点保护区、一般保护区的管理有相关规定的，依照法律、行政法规的规定执行。 ……一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 ……在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; ①本次探矿坑口位置位于秦岭北麓支脉上，距离秦岭山系主梁（西起陕甘界，经玉皇山、鳌山、太白山、终南山、草链岭、华山一线，东至陕豫界，渭河流域与嘉陵江、汉江、南洛河流域的分水岭）距离约2200m，探矿作业区范围距离主梁约1020m，且项目已取得探矿勘查许可证，项目作业范围均不涉及秦岭山系主梁两侧各1000m以内的核心保护区范围； ②经调查，秦岭山脉距离本项目最近的主要支脉为条例中明确的流岭支脉，其位置位于项目西南侧80km处，不在其两侧各500m以内的区域； ③经调查，项目亦不涉及《条例》中规定的其它核心保护区、重点保护区等区域。 ④本探矿作业所在地位于秦岭北麓基岩山区，坑口海拔高度1240m，低于1500m，位于一般保护区内。（详见图1-2） ⑤本次探矿活动均严格按照法律、法规和本条例的规定进行。; 符合. 陕西省自然资源厅关于《加强秦岭地区矿业权管理有关事项》的通知（陕自然资规〔2020〕3号）; 一、禁止在《条例》规定的核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期关闭退出。 （一）秦岭核心保护区内已有矿业权，一律停止勘探、开采活动。探矿权、采矿权范围全部在核心保护区内需关闭退出的矿业权，2020年10月底前由县级人民政府发布关闭公告，自然资源主管部门按审批权限于2020年12月底前办理勘查许可证或采矿许可证注销登记手续；探矿权、采矿权范围部分在核心保护区内可扣减避让的矿业权，由县级人民政府督促矿业权人主动办理扣减避让手续，自然资源主管部门按审批权限于2020年12月底前办理勘查许可证或采矿许可证变更（扣减面积）登记手续。 （二）秦岭重点保护区内已有探矿权一律停止勘探活动，探矿权人不得在秦岭重点保护区进行设计和勘探施工，已施工工程应当及时封堵、填埋，进行覆土复绿等恢复治理。探矿权范围全部在重点保护区内需关闭退出；部分在重点保护区内可扣减避让的于2020年12月底前办理勘查许可证变更（扣减面积）登记手续。 秦岭重点保护区内已有采矿权，采矿权人应及时办理扣减避让或注销登记手续。开采标高部分在重点保护区可扣减避让的，由县级人民政府督促采矿权人主动申请扣减避让，自然资源主管部门按审批权限于2020年12月底前办理采矿许可证变更登记手续；开采标高全部在重点保护区无法扣减需关闭退出的，2020年10月底前由县级人民政府发布关闭公告，自然资源主管部门按审批权限于2020年12月底前办理采矿许可证注销登记手续。 部分范围在重点保护区内的开采矿山，凡2020年12月底前仍未调整到位的或因地形地表等原因无法扣减调整的，不再办理采矿权登记手续，并由县级人民政府予以关闭退出。; 本项目位于潼关县太要镇麻峪，属于已取得探矿勘查许可证的桐峪-麻峪金矿探矿权中的一部分，不涉及核心保护区及重点保护区，位于一般保护区范围内；此外，本次评价要求，禁止在海拔高于1500m区域内及秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域活动。; 符合. 二、在秦岭一般保护区内的矿产资源勘探、开发活动，应当坚持生态优先、绿色发展的原则，发展绿色循环矿业经济，节约集约利用矿产资源，实现矿业经济结构调整和产业升级。 （一）一般保护区内依法取得勘查、采矿许可证的矿业权人，应当按照绿色勘查有关要求和绿色矿山建设标准开展工作，必须采用先进工艺技术和措施，减少对山体、水体、植被等损害。 （二）一般保护区内新设矿业权、扩建改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区内开山采石，应当符合《森林法》《条例》、秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划等要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。对确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，并缴纳森林植被恢复费，依法办理建设用地审批手续。新设和已有探矿权必须实行绿色勘查。新建矿山必须按照绿色矿山标准进行建设，现有矿山企业到“十四五”末基本实现绿色矿山达标。; 本项目位于秦岭一般保护区范围内，属于金矿勘探项目，已取得探矿勘查许可证，本次评价要求，其勘查过程中严格按照绿色勘查相关要求开展作业。本项目利用历史民采遗留矿硐，现处于依法进行环境影响评价及申请临时用地许可阶段，本次评价要求，项目开展探矿作业前须取得临时用地许可，不得擅自开展探矿作业。; 符合. 三、矿山企业应当按照“谁开采、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，按规定编制矿山地质环境保护与土地复垦、生态环境恢复治理方案，并制定年度实施计划，报县级以上自然资源、生态环境主管部门备案，积极履行矿山地质环境保护与土地复垦治理责任。开采企业应当建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，用于本单位履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务的费用支出。治理责任履行情况纳入采矿权人信息公示内容，按照“两随机、一公开”制度，严格监管。 因矿产资源开发造成生态环境破坏的，矿山企业应当依法承担生态环境治理修复和损害赔偿责任。对行为人因同一生态环境损害违反法律法规，需要承担行政或刑事责任的，不影响其依法承担生态环境赔偿责任。无法确定责任人的，由县级以上人民政府指定相关行政主管部门负责矿山地质环境治理和生态修复，市级人民政府负责监督和协调。; 本项目已编制《潼关县矿山坑口临时用地土地复垦方案》，并于2021年11月通过专家评审会。项目临时用地复垦恢复严格落实方案要求。; 符合. 《陕西省主体功能区划》; 主要矿产资源开发布局：——关中地区。充分发挥关中地区地勘、冶炼、深加工、科研等优势，合理开发渭北水泥灰岩、渭南钼矿、潼关金矿等矿产资源，建设重要矿产研发加工基地。; 本项目为金矿探矿项目，位于渭南潼关，属于金矿矿产资源相对集中、资源禀赋和开发条件较好的地区。; 符合. 渭南市生态环境保护委员会办公司关于印发《渭南市秦岭区域污染防治专项规划》的通知（渭环委办通[2021]7号）; 3、一般保护区 （1）区域范围 除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。秦岭渭南段一般保护区共涉及16个镇（办）的全域或者部分区域，分别为阳郭镇、桥南镇、高塘镇、大明镇、金堆镇、瓜坡镇、杏林镇、莲花寺镇、柳枝镇、罗敷镇、华山镇、岳庙街道、孟塬镇、城关街道、太要镇以及桐峪镇，人口约119805人。 （2）管控要求 秦岭一般保护区自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达，产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《渭南市秦岭生态环境保护规划》等相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。……推进依法取得采矿许可证的矿产资源开发企业采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，实现尾矿库矿渣等废弃物、污染物集中贮存处置和达标排放，尽快恢复和治理因开山采石、修建道路引起的生态破坏和环境污染。; 本项目为金矿探矿项目，位于渭南潼关县太要镇，坑口标高为1240m，位于一般保护区（详见图1-2）。探矿过程严格按照《条例》相关规定及其他秦岭相关规划要求开展，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》 ，本项目不在负面清单之列。; 符合. 一般保护区内，依法取得勘查、采矿许可证等相关审批手续的矿业权人，应当按照绿色勘查有关要求和绿色矿山建设标准开展作业，采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，减少对山体、水体和植被等损害。; 本项目已取得探矿勘查许可证，本次评价要求，其勘查过程中严格按照绿色勘查相关要求开展作业。; 符合. 废石废渣沿沟沿河乱堆乱放的，应清理并限期恢复原貌。重点加强采矿弃渣、尾矿不合理堆放造成的压占损毁土地问题的整治修复，采取工程手段整治废渣、废石、尾矿堆，加强采场边坡、废弃矿渣堆稳定性。加强废石废渣、尾矿等固体废物的综合处理利用，减轻对土地资源占用破坏。利用废石、废渣、尾矿等固体废弃物回填地下采空区、地裂缝，防治地面塌陷等矿山地质灾害。; 项目已对民采遗留渣坡实施了整治修复，并设置废石临时暂存仓，废石暂存后定期交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室统一调拨综合利用。; 符合. 《潼关县秦岭生态环境保护实施方案》（潼发[2021]2号）; 三．一般保护区 （一）区域范围 除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区秦岭潼关段共涉及3个镇（办）的部分区域，分别为城关街道、太要镇、桐峪镇。本区域面积为120.71km2，占秦岭潼关段总面积的69.18%，人口为5915人。 （二）保护要求 1.在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低； ……6.禁止非法猎捕、杀害、采集国家和省重点保护的野生动植物，破坏国家和省重点保护野生动植物栖息地、保护地及其环境；禁止使用非法工具或者非法方法猎捕其他野生动物；禁止损坏保护设施和保护标志；禁止非法引进、放归外来物种，随意放生野生动物；; 本项目位于一般保护区范围内（详见图1-3），项目建设符合秦岭生态环境保护专项规划；项目利用民采遗留临建实施探矿作业，同步设置相应的生态环境保护措施；本次评价要求探矿作业过程中禁止非法猎捕野生动物，禁止随意放生野生动物。; 符合. 第四章 矿产资源生态保护 第一节 矿权设置 秦岭潼关段原有48个矿业权，（其中三个在秦岭核心保护区，陕西省自然资源厅已于2020年11月17日注销，分别为潼金矿业公司Q539号金矿脉采矿权和Q512号金矿脉采矿权、广鹏矿业公司Q2820号金矿脉采矿权）。现有矿业权45个，16个探矿权，29个采矿权，核心、重点保护区无矿业权，45 个矿业权均在秦岭一般保护区。; 根据方案中表4-2，16个探矿权设置中包含《陕西省潼关县东桐峪-麻峪金矿详查》（1500m标高以下），本项目属于上述项目矿权范围内，均在秦岭一般保护区范围内。; 符合. 潼关县秦岭生态环境保护委员会关于印发《潼关县规范秦岭区域矿山坑口用地暂行管理办法》的通知; 第二条严禁在秦岭生态核心保护区、重点保护区范围内进行矿产资源勘查和开采活动。; 本项目位于秦岭生态一般保护区。; 符合. 第四条本办法中坑口指探矿权和采矿权申报后获得批复的合法坑口。; 本项目已取得探矿权，为合法坑口。; 符合. 第六条凡进行勘查、开采的新建坑口必须遵照本办法规定集约用地，已生产坑口须对照本办法标准限时改造提升。对违反本办法的坑口生态环境损害责任实行终身追责制。; 本项目利用民采遗留坑口，按照办法对坑口实施改造提升。; 符合. 第七条所有探采坑口生产用地面积，严格控制在2000平方米以内（投影面积），不得超标准圈占土地。当前占地不足2000 平方米（投影面积）的坑口，不得再行扩占用地面积。当前占地超过2000平方米的坑口要限时清除标准范围以外的地面构筑物，限期腾退多占土地，恢复原地类。; 本项目利用历史遗留民采坑口，已形成临建占地面积为1597平方米，对遗留400平方米渣坡实施恢复后，占地面积为1197平方米，不再新增临建占地。; 符合. 第八条持有采矿权的合法坑口，生产用地暂按临时用地性质提供相关资料进行申报。待我县国土空间规划实施后，按照有 关规定完善手续。持有探矿权的合法坑口用地，按照当前有关规定执行。; 本项目已按有关规定完善临时占地手续，编制完成了临时用地土地复垦方案，并通过了专家审查，现已申报临时用地许可。; 符合. 第九条坑口用地按生产区、管理区、生态区等合理布局功能分区，生产、运输、贮存等区域标识标牌规范统一、清晰美观、管理有序。坑口区域须封闭管理，已建设围墙的要进行美化改造，未建设的须整体统一设置围栏，且高度不低于1.7米。; 本次评价要求项目按照办法要求设置不低于1.7m高的围栏。; 符合. 第十一条坑口用房应遵循最大限度减少对自然环境的扰动和破坏的原则，只设置安全生产六大系统监控调度室、应急救援器材库、配电室、空压室、值班室等必须生产配套用房，总建筑面积不得超过200平方米。; 项目利用历史遗留民采临时建筑，未新增占地，不再新增用地。最大程度的减少了对周围环境的扰动和破坏。; 符合. 第十二条坑口生产功能性用房应科学选址，合理布局，房屋建筑结构必须为钢架结构，建筑材料需选用防火、防腐的环保型建筑材料。; 坑口生产功能性用房采用钢构，布局合理。; 符合. 第十三条所有坑口不再保留和设置职工住宿用房，已建成和正在使用的职工宿舍用房应限期拆除。; 项目利用历史遗留民采临时建筑，且因坑口距离矿部较远，仅设置员工临时休息场所。; 符合. 第十四条在用地控制范围内选择合适地块高标准修建矿仓、渣仓及相关硬件配套设施，矿仓、渣仓仓容各控制在1000立方米以内。矿石及渣石必须存放于矿仓和渣仓，并及时循环清运，拉运清运要符合环保治理要求，不得随意堆放形成新的渣推渣坡。; 本项目为探矿项目，无矿石产生，因此，本次评价要求，按照办法要求整改未封闭临时废石仓，设置全封闭废石仓。; 符合. 第十五条渣坡严禁挤占主河道，坡脚距离河道控制在五米以上。渣坡堆放坡度不得大于30度，并修建符合标准的拦渣墙(坝)，堆放高度每升高三至五米，需建造宽度不小于一米、城度二至三度、能经受暴雨冲刷强度的梯度台阶，配套截洪排洪渠道等安全设施。; 本项目已对历史遗留民采渣坡实施了覆土恢复，并对不规范废石仓实施整改，严禁废石随意堆放。; 符合. 第十六条：现有渣坡不得再行倾倒渣石。符合第十五条规定稳固的渣坡应及时覆土植绿（覆土厚度不低于20cm,并要定期对渣坡进行监测观察)：对已覆土植绿且长期监测稳固的渣坡不得进行再次开挖转运。不符合第十五条规定的必须限时清运治理。; 本项目已对历史民采遗留渣坡实施覆土恢复，并实施绿化，禁止再次开挖转运。; 符合. 潼关县秦岭生态环境保护委员会关于印发《潼关县秦岭区域矿山坑口废石治理规范（试行）的通知》; 第一条本规范适用于矿山坑口废石（浸出实验为第I类般工业固体废物）贮存、处置设施的建设、运行和监督管理。; 本项目坑口废石属第Ⅰ类一般工业固体废物; 符合. 第四条坚持“变废为宝，综合利用”原则。按照固体废物减量化、资源化、无害化的要求，对矿山坑口废石进行综合利用。; 项目废石暂存后定期交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室统一调拨综合利用。; 符合. 第五条新产生的坑口废石必须存放于坑口渣仓，及时清运综合利用，不得随意堆放形成新的渣坡，不得倾倒于原有渣坡。; 项目产生的废石存放于废石仓，并及时交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室统一调拨综合利用，严禁随意堆放。; 符合. 第六条各矿山企业根据相关要求，按照“一渣一策”的原则，对原有渣坡逐一制定出治理方案，由峪道包联部门报请县秦岭生态环境委员会，经审批后实施。; 本项目已组织编制了临时用地土地复垦方案，已通过专家审查。; 符合. 综上所述，本项目符合符合各项相关规划要求，符合各项相关管理要求。 3、“三线一单”的符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析详见表1-3。本项目与“渭南市人民政府关于印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知”（渭政发[2021]35号）中的管控要求相符性见表1-4。 表1-3 项目“三线一单”分析表 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目不在自然保护区、水源保护区范围。本探矿作业所在地位于秦岭北麓基岩山区，位于适度开发区域内，根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，项目符合秦岭生态保护条例及相关规划的规定及要求。项目临时工业场地、坑口等所处区域位于一般管控单元范围内，不涉及生态红线。详见表1-4及图1-4。; 符合. 资源利用上线; 本项目耗费资源主要为水、电，不触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 潼关县为大气环境质量达标区，且通过探矿期间采取相应的环境保护措施，项目矿坑涌水及生活污水综合利用不外排，不会对区域环境质量产生明显影响; 符合. 负面清单; 本项目属于金矿勘探项目，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》及《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》名录内。; 符合. 表1-4 项目与渭南市“三线一单”生态环境管控方案符合性分析 项目; 管控维度; 管控要求; 相符性分析; 相符性. 渭南市总体准入要求; 空间布局约束; 1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2、在行政区域内的秦岭核心保护区、重点保护区和一般保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单(试行)》(陕发改秦岭[2021]468号)和《渭南市秦岭生态环境保护规划》 8、严控“两高”项目准入。; 1、项目位于潼关县太要镇，位于秦岭北麓基岩山区，坑口海拔高度1240m，本次探矿工程实施工程内容符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单(试行)》(陕发改秦岭[2021]468号)和《渭南市秦岭生态环境保护规划》的要求。 2、本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。 2．开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。 3．加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑水体治理力度。 …… 5．推进金、钼等尾矿及工业副产石膏、冶炼和煤化工废渣等工业固体废弃物综合利用。 6．新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 1、项目不排放温室气体。 2、废气采用洒水抑尘、物料采取苫布遮盖等措施，最大化减轻粉尘排放。 3、项目产生的少量矿坑废水经沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。 5、项目产生的废石存放于废石仓，并及时交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室统一调拨综合利用。 6、项目不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控; 1．坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2．完善市县镇生态环境统筹协调机制，健全突发环境事件快速响应机制。 3．加强饮用水水源地环境风险管控。 4．加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。 5．以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点加强环境风险防控。; 定期进行应急演练并相关部门、各级地方政府应急预案相衔接。; 符合. 资源利用效率要求; - 到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020年下降18%；非化石能源消费比重达到 20%左右。 - 到2025年，单位国内生产总值用水量降幅达到15%（相对于2020年），城市再生水利用率达25%以上，县城再生水利用率达到20%以上。; 项目矿坑涌水经沉淀池沉淀后用于作业面洒水抑尘或临时工业场地洒水抑尘，不外排；生活污水设置防渗旱厕，经沤肥后，用于绿化施肥。; 符合. 生态环境分区管控准入要求; 一般管控单元总体要求; 空间布局约束; 执行渭南市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求; 1、同本表渭南市总体准入要求“空间布局约束”。 2、落实了其他生态环境保护要求，见表1-2。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、探矿区位置 潼关县兴地矿业开发有限责任公司麻峪水沟一坑坑探工程是《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》中设计工作量的一部分，坑口直角坐标X：3810996，Y：37431956，H：1240m，勘查区域位于该探矿权的西南部，麻峪水沟一带，行政区划隶属于潼关县太要镇管辖，勘查区由7个拐点坐标圈定，矿区中心地理坐标为：东经110°15′01.999"-110°16′01.999″，北纬34°25′00.002"-34°25′30.013″。勘查区面积为0.786km2，勘查区距310国道仅有14km，距太要火车站11km，位于潼关县城东南方位25km处，其间有简易公路相通，交通方便。 为了最大限度的减少探矿活动对周边居民生活的影响，同时能确保探矿工程的相对安全，麻峪水沟一坑坑口选择在距最近的居民生活点直线距离6.0km。麻峪水沟一坑探矿范围以西紧邻“陕西省麻峪西岔一带金矿详查”探矿权，北东方向为“潼关县兴潼矿业有限责任公司Q261金矿脉”采矿权，东部为“陕西省潼关县太峪岗沟金矿普查”探矿权设置。麻峪水沟一坑探矿范围在勘查区中的相对位置见图2-1（其中红色范围为麻峪水沟一坑探矿范围）；探矿区范围坐标见表2-1。 图2-1 麻峪水沟一坑在探矿权中的相对位置 表2-1 麻峪水沟一坑探矿范围拐点坐标一览表 点号; 1980西安坐标; 2000国家大地坐标. 东 经; 北 纬; 东 经; 北 纬. 1; 110°14′58.000"; 34°24′56.801"; 110°15′02.000"; 34°24′56.801". 2; 110°14′57.999"; 34°25′15.013"; 110°15′01.999"; 34°25′15.013". 3; 110°15′28.000"; 34°25′15.001"; 110°15′32.000"; 34°25′15.001". 4; 110°15′27.999″; 34°25′00.009″; 110°15′31.999″; 34°25′00.009″. 5; 110°15′43.001″; 34°25′00.002″; 110°15′47.001″; 34°25′00.002″. 6; 110°15′43.001″; 34°25′18.002″; 110°15′47.001″; 34°25′18.002″. 7; 110°15′43.201″; 34°25′18.002″; 110°15′47.201″; 34°25′18.002″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 “陕西省潼关县桐峪-麻峪金矿”勘查区探矿权首次设立于1998年2月，至今一直属陕西地矿第六地质队有限公司（原名为陕西省地质矿产勘查开发局第六地质队）所持有，位于陕西省小秦岭金矿田桐峪-麻峪一带，勘查区呈不规则状。探矿权首次设立及历年延续情况详见表2-2所示。 表2-2 探矿权历年延续、变更、分立情况一览表 名 称; 许 可 证 号; 变 化 类 型; 面 积(km2); 有效期限; 勘查 阶段; 探矿 权人; 勘查 单位. 潼关县西峪--麻峪一带金矿普查; 610000986008; 首次 设立; 82.43; 1998.02.12- 2001.02.12; 普查; 陕西省地质矿产勘查开发局第六地质队; 陕西省地质矿产勘查开发局第六地质队. 610000130103; 延续; 82.43; 2001.02.12- 2002.02.12. 6100000230062; 延续; 82.43; 2002.02.05- 2003.01.01. 6100000330019; 延续; 82.43; 2003.01.01- 2004.01.01. 6100000430158; 变更; 76.42; 2004.01.01- 2005.03.18. 6100000520109; 延续; 76.42; 2005.03.18- 2005.12.31. 6100000630016; 延续; 76.42; 2005.12.31- 2006.12.31. 潼关县桐峪--麻峪金矿普查; 6100000620240; 分立; 52.79; 2006.06.27- 2006.12.31; 普查; 陕西省地质矿产勘查开发局第六地质队; 陕西省地质矿产勘查开发局第六地质队. 6100000730020; 延续; 52.79; 2007.01.01- 2008.11.30. T61120081202019509; 分立（太峪岗沟）; 49.71; 2008.12.01- 2010.12.01. T61120100102038491; 变更; 49.71; 2010.01.29- 2010.12.01. 延续; 49.71; 2010.12.01- 2012.12.01. 延续; 49.71; 2012.12.01- 2014.12.01. T61120100102038491; 变更延续; 51.14; 2014.12.01- 2016.12.01; 普查; 陕西地矿第六地质队; 陕西地矿第六地质队. 潼关县桐峪--麻峪金矿详查; T61120100102038491; 变更延续; 51.14; 2016.12.01- 2018.12.01; 详查; 陕西地矿第六地质队; 陕西地矿第六地质队. T61120100102038491; 延续; 51.14; 2018.12.01- 2020.12.01; 详查; 陕西地矿第六地质队有限公司; 陕西地矿第六地质队有限公司. 自取得详查许可证以来，矿权人陕西地矿第六地质队有限公司对勘查区数条规模较大的矿脉Q154、Q240、Q250、Q9325、Q110等矿脉开展了金矿详查工作，通过深部坑探及钻探揭露，圈出了六个主矿体，估算金矿石量81.18万吨。就目前的工程控制程度来看，各矿体均未圈边，特别是向深部尚有下延的趋势，需要继续加强勘查工作，鉴于此，勘查区有进一步勘查的必要，为转入开采提供可靠的依据和充足的资源量。 “陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）”项目探矿权人和勘查单位同属陕西地矿第六地质队有限公司。勘查单位于2020年9月上旬编写提交了《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》并由陕西省矿产资源调查评审指导中心技术审查通过（陕矿产指勘查发[2020]101号）。陕西地矿第六地质队有限公司于2021年3月依据评审通并备案的本项目实施方案以及重新申请的本项目探矿勘查许可证（证号：T6100002010014010038491，有效期限：2020年12月1日至2025年12月1日）。 该探矿权涉及1:5万图幅编号I49E010010（太峪口幅），勘查矿种为金，面积36.99km2，由60个拐点组成，拐点坐标见下表2-3。勘查范围内有2个采矿权及1个探矿权剔除区块，除此外再无其它矿权设置（图2-2）。周边矿权信息详见表2-4、2-5。勘查区位处陕西省潼关县小秦岭金矿田桐峪—麻峪一带，呈不规则状，其周边无各类保护区设置。 表2-3 勘查区拐点坐标一览表 点号; 1980西安坐标; 2000国家大地坐标. 东 经; 北 纬; 东 经; 北 纬. 1; 110°20′42.999″; 34°27′59.999″; 110°20′46.999″; 34°27′59.999″. 2; 110°20′42.999″; 34°27′45.006″; 110°20′46.999″; 34°27′45.006″. 3; 110°19′58.001″; 34°27′44.990″; 110°20′02.001″; 34°27′44.990″. 4; 110°19′58.001″; 34°26′28.014″; 110°20′02.001″; 34°26′28.014″. 5; 110°19′47.998″; 34°26′15.011″; 110°19′51.998″; 34°26′15.011″. 6; 110°19′27.999″; 34°26′14.999″; 110°19′31.999″; 34°26′14.999″. 7; 110°19′27.998″; 34°25′40.015″; 110°19′31.998″; 34°25′40.015″. 8; 110°19′18.001″; 34°25′32.009″; 110°19′22.001″; 34°25′32.009″. 9; 110°19′27.999″; 34°25′17.007″; 110°19′31.999″; 34°25′17.007″. 10; 110°19′18.001″; 34°24′24.986″; 110°19′32.001″; 34°24′24.986″. 11; 110°19′19.866″; 34°24′24.935″; 110°19′23.866″; 34°24′24.935″. 12; 110°19′11.002″; 34°24′29.342″; 110°19′15.002″; 34°24′29.342″. 13; 110°19′11.002″; 34°24′34.985″; 110°19′15.002″; 34°24′34.985″. 14; 110°19′00.671″; 34°24′34.998″; 110°19′00.671″; 34°24′34.998″. 15; 110°18′56.131″; 34°25′30.530″; 110°19′00.131″; 34°25′30.530″. 16; 110°18′47.353″; 34°25′30.481″; 110°18′51.353″; 34°25′30.481″. 17; 110°18′47.453″; 34°25′18.149″; 110°18′51.453″; 34°25′18.149″. 18; 110°18′37.963″; 34°25′28.117″; 110°18′41.963″; 34°25′28.117″. 19; 110°18′37.909″; 34°25′24.497″; 110°18′41.909″; 34°25′24.497″. 20; 110°18′23.097″; 34°25′24.456″; 110°18′27.097″; 34°25′24.456″. 21; 110°18′22.596″; 34°26′01.727″; 110°18′26.596″; 34°26′01.727″. 22; 110°18′24.143″; 34°26′01.731″; 110°18′28.143″; 34°26′01.731″. 23; 110°18′24.070″; 34°26′10.270″; 110°18′28.070″; 34°26′10.270″. 24; 110°18′10.400″; 34°26′10.216″; 110°18′14.400″; 34°26′10.216″. 25; 110°18′10.488″; 34°25′59.175″; 110°18′14.488″; 34°25′59.175″. 26; 110°18′04.053″; 34°25′59.138″; 110°18′08.053″; 34°25′59.138″. 27; 110°18′04.321″; 34°25′38.343″; 110°18′08.321″; 34°25′38.343″. 28; 110°17′59.135″; 34°25′38.309″; 110°18′03.135″; 34°25′38.309″. 29; 110°17′59.177″; 34°25′31.737″; 110°18′03.177″; 34°25′31.737″. 30; 110°18′05.162″; 34°25′31.773″; 110°18′09.162″; 34°25′31.773″. 31; 110°18′05.321″; 34°25′13.939″; 110°18′09.321″; 34°25′13.939″. 32; 110°18′12.007″; 34°25′13.985″; 110°18′16.007″; 34°25′13.985″. 33; 110°18′11.999″; 34°24′24.861″; 110°18′15.999″; 34°24′24.861″. 34; 110°17′54.262″; 34°24′12.860″; 110°17′58.262″; 34°24′12.860″. 35; 110°17′38.937"; 34°24′11.451"; 110°17′42.937"; 34°24′11.451". 36; 110°17′28.957"; 34°24′12.701"; 110°17′32.957"; 34°24′12.701". 37; 110°17′19.955"; 34°24′14.927"; 110°17′23.955"; 34°24′14.927". 38; 110°16′41.213"; 34°24′13.109"; 110°16′45.213"; 34°24′13.109". 39; 110°15′49.588"; 34°24′40.438"; 110°15′53.588"; 34°24′40.438". 40; 110°14′58.000"; 34°24′56.801"; 110°15′02.000"; 34°24′56.801". 41; 110°14′57.999"; 34°25′15.013"; 110°15′01.999"; 34°25′15.013". 42; 110°15′28.000"; 34°25′15.001"; 110°15′32.000"; 34°25′15.001". 43; 110°15′27.999″; 34°25′00.009″; 110°15′31.999″; 34°25′00.009″. 44; 110°15′43.001″; 34°25′00.002″; 110°15′47.001″; 34°25′00.002″. 45; 110°15′43.001″; 34°25′29.987″; 110°15′47.001″; 34°25′29.987″. 46; 110°15′57.999″; 34°25′30.013″; 110°16′01.999″; 34°25′30.013″. 47; 110°15′57.998″; 34°26′45.009″; 110°16′01.998″; 34°26′45.009″. 48; 110°16′13.001″; 34°26′45.001″; 110°16′17.001″; 34°26′45.001″. 49; 110°16′13.001″; 34°26′59.994″; 110°16′17.001″; 34°26′59.994″. 50; 110°16′28.000″; 34°26′59.986″; 110°16′32.000″; 34°26′59.986″. 51; 110°16′28.000″; 34°27′15.011″; 110°16′32.000″; 34°27′15.011″. 52; 110°16′58.001″; 34°27′14.993″; 110°17′02.001″; 34°27′14.993″. 53; 110°16′58.002″; 34°28′14.996″; 110°17′02.002″; 34°28′14.996″. 54; 110°16′27.999″; 34°28′15.014″; 110°16′31.999″; 34°28′15.014″. 55; 110°16′27.998″; 34°28′30.007″; 110°16′31.998″; 34°28′30.007″. 56; 110°17′28.001″; 34°28′30.001″; 110°17′32.001″; 34°28′30.001″. 57; 110°17′28.001″; 34°28′15.009″; 110°17′32.001″; 34°28′15.009″. 58; 110°18′57.999″; 34°28′15.001″; 110°19′01.999″; 34°28′15.001″. 59; 110°18′58.002″; 34°28′29.994″; 110°19′02.002″; 34°28′29.994″. 60; 110°20′13.000″; 34°28′29.985″; 110°20′17.000″; 34°28′29.985″. 剔除区域1（采矿权）. 1; 110°18′42″; 34°28′00″; 110°18′46.211″; 34°28′00.200″. 2; 110°19′57″; 34°28′00″; 110°20′01.510″; 34°28′00.200″. 3; 110°19′57″; 34°27′45″; 110°20′01.510″; 34°27′45.510″. 4; 110°18′42″; 34°27′45″; 110°18′46.402″; 34°27′45.510″. 剔除区域2（采矿权）. 1; 110°17′38″; 34°27′04″; 110°17′42.402″; 34°27′04.000″. 2; 110°17′32″; 34°27′04″; 110°17′36.603″; 34°27′04.000″. 3; 110°17′20″; 34°27′25″; 110°17′24.300″; 34°27′25.310″. 4; 110°17′23″; 34°27′27″; 110°17′27.512″; 34°27′27.100″. 5; 110°17′38″; 34°27′27″; 110°17′42.400″; 34°27′27.100″. 剔除区域3（探矿权）. 1; 110°16′37″; 34°25′15″; 110°16′41.513″; 34°25′15.402″. 2; 110°17′07″; 34°25′15″; 110°17′11.414″; 34°25′15.402″. 3; 110°17′07″; 34°24′30″; 110°17′11.414″; 34°24′30.200″. 4; 110°16′37″; 34°24′30″; 110°16′41.513″; 34°24′30.200″. 表2-4 勘查区周边探矿权信息一览表 序号; 编号; 探 矿 权 名 称; 勘查矿种; 面积. 1; KQ8; 陕西省潼关县桐峪—麻峪一带金矿详查; 金; 36.99. 2; KQ2; 陕西省潼关县翎峪至嵩岔峪两岔口金矿普查; 金; 12.48. 3; KQ4; 陕西省洛南县小秦岭南坡金矿详查; 金; 12.39. 4; KQ5; 陕西省潼关县麻峪口—蒿岔峪柿树园地区金矿详查; 金; 12.55. 5; KQ6; 陕西省麻峪西岔脑一带金矿普详查; 金; 11.09. 6; KQ7; 陕西省潼关县党家峪一带铁矿详查; 铁; 0.53. 7; KQ44; 陕西省潼关县太峪岗沟金矿普查; 金; 1.06. 8; KQ9; 陕西省潼关县善车峪梯子沟铁矿详查; 铁; 1.42. 9; KQ10; 陕西省潼关县小猱峪铁矿普查; 铁; 0.88. 10; KQ11; 陕西省潼关县鸡架山一带金矿普详查; 金; 33.13. 11; KQ12; 陕西省洛南县桐峪—居王峪带金矿普详查; 金; 27.42. 12; KQ13; 陕西省洛南县下北沟—庄后沟一带铁矿普详查; 铁; 18.77. 13; KQ14; 陕西省洛南县孙家沟金铅（铁）矿普查（二）; 铁; 1.77. 表2-5 勘查区周边采矿权信息一览表 序号; 编号; 采 矿 权 名 称; 开采矿种; 面积. 1; CQ13; 潼关县潼金矿业有限责任公司潼峪矿区Q401金矿脉; 金; 1.877. 2; CQ35; 潼关县金星矿业有限责任公司Q4112号金矿脉; 金; 0.1431. 3; CQ14; 潼关县麻峪口金矿采矿区块; 金; 5.195. 4; CQ15; 潼关县麻峪两岔口金矿采矿区; 金; 2.296. 5; CQ16; 潼关县兴潼矿业有限责任公司Q261金矿脉; 金; 0.227. 6; CQ17; 潼关县太要秦晋铁矿; 铁; 0.27. 7; CQ18; 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q01号脉; 金; 0.604. 8; CQ20; 潼关鸡架山地区金矿采矿区块; 金; 9.009. 9; CQ33; 潼关县潼金矿业有限责任公司Q102号脉; 金; 0.143. 10; CQ19; 潼关县祥顺矿业发展有限公司Q198号金矿脉; 金; 0.333. 11; CQ34; 潼关县金星矿业有限责任公司Q140号脉; 金; 0.233. 12; CQ22; 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q205号脉; 金; 1.00. 13; CQ21; 潼关县兴地矿业开发有限责任公司Q185号矿脉; 金; 1.586. 14; CQ23; 潼关县广鹏矿业有限责任公司Q2820金矿脉; 金; 0.88. 15; CQ24; 陕西省洛南县青石峡铁矿; 铁; 2.388. 16; CQ25; 潼关县马口金矿Q531号脉; 金; 0.142. 17; CQ27; 洛南县寺耳金矿有限责任公司Q502脉; 金; 0.529. 图2-2 探矿权与周边矿权关系示意图 麻峪水沟一坑坑探工程为陕西地矿第六地质队有限公司《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查》项目中设计工作量的一部分，利用历史遗留民采平巷对Q392、Q302、Q323号矿脉中深部进行探矿，截至目前已有1240m中段平巷共长1156余米，并配齐相应设备、设施并建立了相应系统。 为进一步开展麻峪水沟一坑坑探工程资源勘查工作，陕西地矿第六地质队有限公司授权潼关县兴地矿业开发有限责任公司（其全资子公司）专属负责麻峪金矿区麻峪水沟一坑日常生产经营及安全生产管理工作事项。授权委托书详见附件，有效期限为2020年12月1日至2025年12月1日。 麻峪水沟一坑坑探工程坑口直角坐标X:3810996，Y:37431956，H:1240m，探矿区域位于该探矿权的西南部，麻峪水沟一带，行政区划隶属于潼关县太要镇管辖，探矿区由7个拐点坐标圈定，矿区中心地理坐标为：东经110°15′01.999"-110°16′01.999″，北纬34°25′00.002"-34°25′30.013″。勘查区面积为0.786km2，勘查区距310国道仅有14km，距太要火车站11km，位于潼关县城东南方位25km处，其间有简易公路相通，交通方便。 麻峪金矿区麻峪水沟一坑坑探工程勘查矿种为金矿，主要勘查对象为区内的Q392、Q323、Q302号金矿脉。截至目前，该坑口已有1240m中段平巷共长1156余米。2021～2025年度坑探工程布置主要以平巷为主，预计平巷探矿进尺2030余米，主要针对 Q392、Q323、Q302矿脉深部矿体继续控制，扩大矿体规模。利用原有坑口、平巷运输，采用抽压混合式机械通风。根据建设单位提供初步设计资料，该坑探工程前期和本次预计总投入资金约106.5万元。 本次评价工作主体为麻峪水沟一坑目前至下一阶段探矿结束（至2025年12月1日）将要完成的工程内容，同时对麻峪水沟一坑开始探矿至今已完成的工程内容进行回顾分析。 2、现状工程简介 麻峪水沟一坑探矿坑口利旧工程组成：平硐口至Q392矿脉东西分岔口主平巷996m，Q392沿脉平巷工程110m，该工程均为平巷工程，硐口标高1240m，坐标X:3810996,Y:37431956，硐口方位218°。并建设形成了临时道路、临时建(构）筑物区和废弃渣堆区等。已形成土地压占、损毁面积约1597m2。该工程属历史遗留民采矿硐，无合法手续。 2020年地质六队取得了取得了陕西省自然资源厅颁发的探矿权证，将该处矿硐纳入《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》的工作量中。并于2021年11月正式授权委托兴地公司在该处开展探矿作业。经现场踏勘及走访调查，兴地公司正式接手后，便针对民采遗留渣坡实施生态恢复治理（400m2）；整理建设废石临时堆存仓；对已冲刷损毁的河道边坡进行边坡修复；并于2021年12月整理探矿进尺约50余米，配齐相应设备、设施并建立了相应系统。 3、工程组成 本项目主要对勘查区内的的Q392、Q323、Q302号金矿脉脉体已圈定矿体部署硐探工程控制，揭露矿体在倾斜方向的延伸，进一步探查总结各矿脉基本地质特征及矿石质量的纵深变化、圈定矿体，估算资源量。根据现场踏勘，本次探矿工程对可利用的民采遗留临时建筑、道路、废石仓等地实施利用，对遗留的环保问题实施整改，不再新增占地及临建。 项目组成详见表2-6。 表2-6 项目组成表 工程 类别; 工程 名称; 主要建设内容; 与已建工程 依托关系. 已建工程; 2022-2025年 工程内容. 主体工程; 硐探工程; 主巷道断面参数：2.4×2.6m（高*宽）；沿脉巷道断面参数：2.4×2.4m（高*宽）；坡度＜3‰，1156m; 平硐规格：2.4×2.4m，坡度＜3‰，2030m; 原有平硐基础上继续掘进，不新设其他位置平硐. 辅助工程; 通风装置; 采用压轴混合式通风，2台（1备1用）轴流式通风机安装在井口分别向各作业面压入新鲜风流，配套直径500mm的阻燃风筒机。; 共设置4台（3用1备，其中1用1备为利旧）轴流式风机安装在作业面，每个作业面各设置1台，配套直径500mm的阻燃风筒抽出污风。; 利旧+新建. 空压机和发电机房; 搭建简易彩钢棚，占地6m2，地面已实施硬化，内置一台空压机; 增设一台柴油发电机；; 新建. 配电室; 占地10m2，一层砖混结构; /; 利旧. 办公生活区; 设置2间员工临时休息室，1间办公室，配套设置员工食堂，占地面积360m2；经查，食堂已设置油烟净化器; 食堂增设隔油池，食堂废水经隔油池处理后用于场地洒水抑尘，不外排。; 利旧+整改. 值班室; 位于坑口东侧，一层活动板房房，占地面积10m2; /; 利旧. 储运工程; 废石仓; 已设置废石临时存放仓，但未全封闭，堆放仓占地721m2，高1.5m，可临时堆存500m3废石，可满足探矿期间30天的废石堆存。现场已设置拦渣墙，对渣面实施苫布遮盖，并对周边遗留民采渣面实施覆土恢复。; 根据《潼关县规范秦岭区域矿山坑口用地暂行管理办法》对废石临时堆放仓实施全封闭整改，探矿过程中产生的废石及时转运，不在临时废石仓内长期堆存; 整改. 进场道路; 工业场地内道路为废石铺筑路面，占地约116m2; /; 利旧. 运输系统; 采用柴油机动三轮车运输至废石仓; /; 利旧. 公用工程; 供电; 由当地电网接入配电室; /; 利旧. 给水; 生活用水：设置高位蓄水池，用水来源于山泉水； 生产用水：来自矿坑涌水，井下设置1m3水仓，收集后用于井下洒水抑尘; /; 利旧. 供热; 不设集中供热锅炉，冬季采用电暖器等设备取暖; /; 利旧. 排水; 厕所污水设置旱厕；盥洗废水用于工业场地、半封闭废石仓及道路洒水抑尘等；坑口设置有15m3的沉淀池（，由3座5m3沉淀池构成），矿坑内排出的涌水与井下生产废水经沉淀处理后用于工业场地、废石仓及道路洒水抑尘等; 坑口沉淀池利旧；生活污水实施整改，其中厕所污水设置混凝土防渗旱厕，其他盥洗废水设置5 m3防渗收集池; 利旧+整改. 环保工程; 废气; 井下废气在采取湿式凿岩作业方式并辅以输送新鲜风的稀释方式后，外排矿井污风中粉尘和CO、NOX等有害气体浓度较低，对外环境影响较小。; /; 利旧. 对道路采取洒水抑尘措施，减少道路扬尘影响。; /; 利旧. 食堂废气设置抽油烟机; /; 利旧. 废水; 矿坑废水：掘进工作面附近设置水仓收集矿坑涌水，用于井下生产和工作面除尘洒水，其余未收集涌水与井下生产废水通过坑道一侧排水沟自流排入坑口沉淀池，经三级沉淀处理后（15m3沉淀池，由3座5m3沉淀池构成）用于工业场地、废石仓及道路洒水抑尘等; /; 利旧. 生活污水：设置旱厕，盥洗废水用于场地洒水抑尘; 对现状旱厕实施整改，设置防渗旱厕，厕所污水经沤肥处理后，用于绿化施肥。; 整改. 固废; 已设置临时半封闭废石仓，占地721m2，可临时堆存500m3废石，已设置拦渣墙，对渣面实施苫布遮盖，并对周边遗留民采渣面实施覆土恢复。; 根据《潼关县规范秦岭区域矿山坑口用地暂行管理办法》对半封闭废石仓实施全封闭整改，探矿过程中产生的废石及时转运，不在临时废石仓内长期堆存; 整改. 设置生活垃圾收集桶，统一收集后，定期交由环卫部门统一清运; /; 利旧. 废柴油桶、废机油桶等循环使用，废机油、废柴油等危废交由维修单位直接带回，不在场地储存; /; 利旧. 生态; 工业场地占地1197m2，占地类型主要为原民采工业场地，现已对工业场地实施绿化，绿化面积约50m2；完成了对原民采遗留渣坡坡面实施覆土生态恢复，治理面积约400m2；对已冲刷损毁的河道边坡进行修复等生态工程; 对已恢复坡面、场地等进一步实施绿化恢复工程，加强维护，确保成活率。本项目树种选用油松，5年生容器苗，栽植密度为3m×2m，采用穴坑整地，整地规格0.8m×0.8m×0.8m。; 整改. 4、主要原辅材料消耗、能耗 项目原辅材料见表2-7。 表2-7 原辅材料消耗表 序号; 项目; 单位; 消耗量; 备注. 1; 电; kw·h/a; 300000; 当地电网. 2; 水; t/a; 360; 山泉水. 3; 柴油; t/a; 0.5; 外购，随用随拉，不在场地内储存. 4; 炸药; t/a; 0.5; 委托专业爆破公司进行爆破，不设炸药库. 5、主要设备清单 已有探矿的主要设备见下表2-8。 表2-8 已有探矿设备明细表 序 号; 设备名称; 单位; 数量. 使用; 备用; 小计. 1; 变压器315KVA; 台; 1; 1. 2; K40－4－№10型局扇11kw; 台; 1; 1; 2. 3; CGLC-75A型75KW螺杆空压机; 台; 1; 1. 4; YT-28型凿岩机; 台; 2; 2; 4. 5; 矿用电瓶胶轮车; 台; 10; 10. 新增探矿设备见表2-9。 表2-9 新增探矿设备明细表 序 号; 设备名称; 单位; 数量. 使用; 备用; 小计. 1; 隔离变压器120KVA; 台; 1; 1. 2; 100KW柴油发电机组; 台; 1; 1. 3; K40－4－№10型局扇11kw; 台; 3; 1; 4. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目生活用水为山泉水，生活用水量参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中农村居民生活用水量，并结合矿区实际情况，生活用水量按60L/（人·天）计。本项目工作人员20人，年工作时间按300天计算，本项目用水量约为1.2m3/d，360m3/a。 生产用水利用矿坑涌水，根据企业提供水文地质资料，矿坑涌水最大量约3m3/d（雨季）。在掘进工作面附近设置水仓收集矿坑涌水，用于井下生产和工作面除尘洒水，其余未收集涌水与井下生产废水通过坑道一侧排水沟自流排入坑口的沉淀池，经沉淀处理后用于工业场地、废石仓及道路洒水抑尘等。经现场踏勘及收集历史运行实际情况，平硐呈干燥状态，无涌水流出，井下涌水经井下水仓收集后全部回用于井下生产及工作面除尘用水，水量约为1m3/d。本项目矿坑涌水量较少，废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 ②排水 项目生活污水排污系数以0.85计，污水产生量为1.02m3/d。在厂区内设置旱厕，定期清掏；食堂废水经隔油池处理后用于周边植被灌溉；其它生活盥洗污水进入收集池，全部用于工业场地、废石仓及道路抑尘洒水。 矿坑涌水全部回用井下洒水抑尘不外排。 项目非雨季给排水情况详见表2-10及图2-3，雨季给排水情况详见表2-11及图2-4。 表2-10 项目非雨季给排水情况一览表 单位：m3/d 名称; 用量标准; 数量; 用水量; 回用水量; 消减量; 排水量; 排水去向. 职工生活; 60L/（人·天）; 20人; 1.2; /; 0.18; 1.02; 回用降尘及绿化. 矿坑涌水; /; /; /; /; /; 1; 回用降尘. 井下除尘; /; /; /; 1; 1; 0; 蒸发耗散. 厂区降尘; /; /; /; 0.71; 0.71; 0; 蒸发耗散. 厂区绿化; /; /; /; 0.31; 0.31; 0; 蒸发耗散. 合计; /; /; 1.2; 2.02; 2.02; 0; /. 图2-3 项目非雨季水平衡图（单位：m3/d） 表2-11 项目雨季给排水情况一览表 单位：m3/d 名称; 用量标准; 数量; 用水量; 回用水量; 消减量; 排水量; 排水去向. 职工生活; 60L/（人·天）; 20人; 1.2; /; 0.18; 1.02; 回用降尘及绿化. 矿坑涌水; /; /; /; /; /; 3; 回用降尘. 井下除尘; /; /; /; 3; 3; 0; 蒸发耗散. 厂区降尘; /; /; /; 0.71; 0.71; 0; 蒸发耗散. 厂区绿化; /; /; /; 0.31; 0.31; 0; 蒸发耗散. 合计; /; /; 1.2; 2.02; 2.02; 0; /. 图2-4 项目雨季水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 矿山供电电源接自当地10KV电网，10KV电源线路采用钢芯铝绞线架空引至探矿区配电室，可满足矿山用电需求。 （3）消防 本次设计坑探工程在办公室、职工宿舍、配电室、空压机房、井下电器作业点均配备相应的消防水池、灭火沙、灭火器等消防器材。 （4）供气 坑口东侧建有空压机房，已安装一台CGLC-75A型75KW螺杆空压机，储气罐1个。储气罐、空压机均安设压力表、安全阀，储气罐出风管道设油水分离器。供风管为φ100毫米钢管，沿井巷一侧安装敷设至掘进工作面，为凿岩机供风和工作面除尘。 （5）供热 不设集中供热锅炉，冬季采用电暖器等设备取暖。 7、建设期限 坑探工程计划从2022年5月起进行施工，结合矿山生产实际，依次为Q392矿脉、Q323矿脉、Q302矿脉顺序施工。2025年12月初结束计划范围内的坑探施工。 8、劳动定员与工作制度 该项目劳动定员20人，年工作日300天，生产班次为每日2班制，每班工作8小时。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置及施工现场布置 根据探矿项目特点，探矿过程均为施工期。因此，本项目施工现场布置即为项目临时工业场地总平面布置。 项目临时工业场地布设在较平坦地段，东南侧与西北侧为山体，500m范围内无环境敏感目标。坑口位于工业场地西南角位置，从西南方向至东北方向依次布置坑口、空压机及备用发电机房、值班室、食堂、宿舍、办公用房、宿舍、旱厕。项目配电室位于值班室北侧设置，废石临时仓位于场地东北角位置，坑口南侧设置沉淀池。进场道路依托乡村道路及沟内原有道路，场内道路为碎石临时道路，均不新建。具体见附图2及附图3。 综上，项目临时工业场地平面布置紧凑，便于运输及生产，项目平面布置合理。 2、占地 项目探矿工程工业场地占地面积1197m2，均为利用历史民采遗留临建，不再新增占地范围。占地类型主要为采矿用地，占地情况见表2-12。 表2-12 工程占地情况一览表 单位：m2 序号; 用地名称; 临时占地面积; 占地类型. 1; 临时建（构）筑物; 370; 采矿用地. 2; 内部道路; 116; 采矿用地. 3; 废石临时仓; 721; 采矿用地. 合 计; 1197; /. |
| 施工方案 | 本项目为探矿项目，主要利用历史民采遗留的临时工业场地内的临建，不再新增占地及构筑物，因此，项目不涉及施工期。 |
| 其他 | 1、总体工作部署 本次主要针对Q392、Q323、Q302号矿脉深部矿体继续控制，扩大矿体规模。根据矿体地质特征，结合区内现有工程现状，以坑探工程对矿体进行揭露，探求相应类别资源量。 2、坑探工程方案 （1）针对Q392矿脉，依据前期探矿成果及综合研究认为，该矿脉近东西向展布，成矿前景较好，可能存在矿化富集地段。在2021-2025年度探矿工作安排中，设计沿脉平巷580m对该矿脉在1240m中段的矿化特征进行追索控制，力求发现新矿体。 （2）针对Q323矿脉，依据以往所掌握的探矿资料成果，该矿脉近南北向展布，成矿前景较好，可能存在矿化富集地段。在2021-2025年度探矿工作安排中，设计沿脉探矿平巷650m，对该矿脉在1240m中段的延伸及矿化特征进行揭露控制。 （3）针对Q302矿脉，依据以往所掌握的探矿资料成果，该矿脉近东西向展布，成矿前景较好，可能存在矿化富集地段。在2021-2025年度探矿工作安排中，设计沿脉探矿平巷800m，对该矿脉在1240m中段的延伸及矿化特征进行揭露控制，力求发现新矿体。 表2-12 坑探工程设计工作量一览表 矿脉编号; 工程类别; 工程量（m）; 施工方位; 坡度角; 规格（m×m）. Q392 （近东西走向）; 西沿脉; 300m; 260°-280°; 3‰; 2.4×2.4. 东沿脉; 280m; 80°-100°; 3‰; 2.4×2.4. Q323 （近南北走向）; 北沿脉; 300m; 345°-5°; 3‰; 2.4×2.4. 南沿脉; 350m; 165°-185°; 3‰; 2.4×2.4. Q302 （近东西走向）; 西沿脉; 400m; 260°-280°; 3‰; 2.4×2.4. 东沿脉; 400m; 80°-100°; 3‰; 2.4×2.4. 合计; 2030m. 3、工艺流程及产污环节 本项目主要采用硐探开展金矿详查工作，主要工艺流程及排污节点如图3： 注：G—废气；N—噪声；W—废水；S—固废 图2-4 坑探工艺流程及产污节点示意图 本项目采用地下勘探坑道，作业顺序为凿岩、爆破、通风、装岩、运输等。由专业爆破人员将炸药带至矿井进行爆破，岩石样品运送下山送检，其余岩石送至废石仓。坑探工程中采用刻槽法取样，样槽断面规格10cm×3cm或10cm×5cm。穿脉坑道一般在一壁腰线连续取样，矿化不均匀的可在两壁取样，合并计算平均厚度、品位。沿脉坑道中样品的走向间距，应视矿化变化的情况而定，矿化均匀时可按不大于20m间距取样。要严格保证采样质量，采样前要平整和冲洗采样点的岩矿石表面，挂好围布，选择光滑易清扫的垫布，避免样品溅飞或槽外物质混入，样品实际质量（重量）与理论质量相差不得超过10％。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 生态环境现状调查与评价采用现场调查和卫星遥感影像图片解译相结合的方法，对评价区域的生态环境现状作出评价。本项目为探矿项目，临时占地面积较小，因此，综合考虑探矿作业对周围环境的影响，对作业面及临时工业场地均外延200m作为本次调查评价范围。 （1）生态功能分区 根据《陕西省生态功能区划》，大体以秦岭为界，将潼关县域划分为2个一级区，北部为关中平原城乡一体化生态功能区，南部为秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区。本项目一级区划属于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级区划属于秦岭北坡东段土壤侵蚀控制区。本项目生态功能区划见图3-1。 项目所在地 图3-1 陕西省生态功能区划图 秦岭北坡东段土壤侵蚀控制区主要范围包括蓝田、华县及潼关县南部秦岭山地区域，该生态功能区土壤侵蚀较敏感，主要为水蚀侵蚀，有一定的土壤保持功能。 （2）土地资源现状 ①土壤描述 境内有褐土、黄土、垆土、沼泽土、盐土、淤土、山地棕壤7个土类，11个亚类17个土属，35个土种。 其中项目区域主要为褐土性土（SJ898），棕壤性土（PD1055和PD1255）。 揭土：褐土是在暖温带半干旱半湿润气候和森林、灌木、草原植被条件下形成的地带性土壤。主要分布在安乐、太要、桐峪的沿山地带和各峪道。面积15.99万亩，占土地总面积23.95%。黄土母质、腐殖质较薄，其下有粘化层、黄棕色淀积层和母质层。粘化层粘粒含量高，质地重、棱柱性或小棱柱状结构，石灰反应较弱。淀积层与母质层均有强石灰反应，且淀积层多新生石灰结核。 山地棕壤：此类土壤是落叶林和针叶混交林植被下形成的微酸性或中性棕色土。有机质丰富，土层薄，砾石多，易受侵蚀，多系天然林地。有少砾质、中砾质、粗骨性棕壤土种。面积10.76万亩，占.总土地面积16.12%。少砾质粗骨性棕壤主要分布于深山区的山坡上部，中砾质粗骨性棕壤分布于深山山坡的下部。 ②土地利用现状 按照《土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017）》的规定，在卫星影像图基础上解译出本工程评价区土地利用现状图，见图3-2，面积统计见表3-1。 表3-1 评价区各土地利用现状 土地利用类型; 项目区; 调查区. 面积（km2); 比例（%）; 面积（km2); 比例（%）. 草地; 0.228319; 31.52; 0.5708; 29.52. 裸地; 0; 0; 0.015367; 0.79. 工矿用地; 0.001197; 0.17; 0.001197; 0.062. 灌木林地; 0.247069; 34.11; 0.663017; 34.29. 疏林地; 0.204749; 28.27; 0.511872; 26.47. 河流水面; 0; 0; 0.064053; 3.31. 乔木林地; 0.042955; 5.93; 0.107387; 5.55. 合计; 0.724289; 100; 1.933691; 100. 根据土地利用现状统计结果，区内土地利用类型以灌木林地、草地、疏林地为主，分别占评价区总面积的34.11%、31.52%、28.27%，其余土地利用类型的面积和比例小。 ③土壤侵蚀类型与强度 据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），区块内土壤侵蚀主要为水力侵蚀，可划分为四个土壤侵蚀强度等级，依据评价区各井区土壤侵蚀类型及强度图，见图3-3。对不同土壤侵蚀强度进行面积量算，结果见表3-2。 表3-2 评价区土壤水力侵蚀强度分类面积统计 土壤侵蚀分类; 项目区; 调查区. 面积（km2); 比例（%）; 面积（km2); 比例（%）. 微度侵蚀; 0.247704; 34.2; 0.619259; 32.02. 轻度侵蚀; 0.247069; 34.11; 0.663017; 34.29. 中度侵蚀; 0.228319; 31.52; 0.570798; 29.52. 强烈侵蚀; 0.001197; 0.17; 0.080617; 4.17. 合计; 0.724289; 100; 1.933691; 100. 根据上表统计结果，评价区域内及调查区内均以轻度水力侵蚀和微度水力侵蚀为主，其项目区内分别占项目区面积的34.11%和34.2 %；调查区内分别占调查区面积的34.29%及32.02%。 （3）植被 ①主要植被类型 潼关境内植被主要有林木、草地、农作物三类。全县林草面积21.56万亩。其中乔木10.82万亩，灌木2.10万亩，四旁植树折合2777亩，天然草地8.36万亩。林草植被度32.31%。作物面积14.50万亩，植被度21.72%。其中：山区林草面积19.88万亩，植被度75.38%，农作物4129亩，植被度1.56%：山外残原沟壑及黄渭河谷区，林草面积1.65万亩，植被度4.09%，农作物14.09万亩，植被度34.93%。全县植被度54.03%。 项目区域位于秦岭山区，主要分布乔木有针叶树有华山松、白皮松、油松以及侧柏、刺柏、柞柏等：阔叶树有桐、椴、栎、桦等：同时分布有漆、核桃、油树、黄连木等树种。灌木树种：紫穗槐、柽柳、胡枝子、酸刺、六道木等主要分布于沟坡地带。草本植物主要有黄背草、白羊草、莎草、荩草、丝石竹、铁扫帚等。本区农作物以小麦、玉米为主，豆类次之。 ②植被类型分布 参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》（2001年），评价区的植被类型主要有草丛、灌丛、阔叶林、无植被区5类。根据遥感解译标志，编制植被类型图，见图3-4，评价区植被类型面积见表3-3。 表3-3 评价区各井区植被类型统计 植被类型; 环庆区块; 调查区. 面积（km2); 比例（%）; 面积（km2); 比例（%）. 杨树、栎树阔叶林; 0.247704; 34.2; 0.619259; 32.02. 胡枝子、酸刺灌丛; 0.247069; 34.11; 0.663017; 34.29. 蒿草、狗尾草杂类草丛; 0.228319; 31.52; 0.570798; 29.52. 无植被区; 0.001197; 0.17; 0.080617; 4.17. 合计; 0.724289; 100; 1.933691; 100. 从植被类型面积统计看：评价区及调查区植被以灌丛及阔叶林为主，其项目区内分别占项目区面积的34.11%和34.2 %；调查区内分别占调查区面积的34.29%及32.02%。草丛和无植被区域均较少。 ③植被覆盖度 根据植被覆盖地表的百分比，将评价区的植被覆盖度划分为五级，即高覆盖度、中高覆盖度、中覆盖度、中低覆盖度、低覆盖度，根据遥感解译标志，各井区评价植被覆盖度遥感影像解译图见图3-5，评价区植被覆盖度类型面积见表3-4。 表3-4 评价区植被覆盖度 植被类型; 环庆区块; 调查区. 面积（km2); 比例（%）; 面积（km2); 比例（%）. 高覆盖度：>70%; 0.247704; 34.2; 0.619259; 32.02. 中高覆盖度：50%-70%; 0.247069; 34.11; 0.663017; 34.29. 中覆盖度：30%-50%; 0.228319; 31.52; 0.570798; 29.52. 低覆盖度：＜30%; 0.001197; 0.17; 0.080617; 4.17. 合计; 0.724289; 100; 1.933691; 100. （4）动物 项目所在区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物极少，主要是野鸡、野兔。环评小组通过收集资料和对沿线居民调查，咨询专家和林业部门得知，该区域大型野生动物如野猪也鲜有出现，而野兔等小型野生动物较多；野生动物均非珍稀动物。其中鸟类主要以麻雀、山雀、灰喜鹊等为主。兽类、两栖纲和爬行纲野生动物的种类和数量较少，主要有松鼠、田鼠、草兔、青蛙、蛇等。 ①兽类：根据调查沿线属于农耕区，项目区内没有大型兽类活动；在塬区田间常见蝙蝠、草兔、小家鼠、褐家鼠、黄鼠狼、大仓鼠、黑线姬鼠、大林姬鼠、黑线仓鼠、松鼠、狗、猫、兔等。 ②鸟类：老鹰、猫头鹰、麻雀、山麻雀、喜雀、杜鹃、家燕、马燕、豆雁、杜鹃、家燕、喜鹊等. ③爬行类：壁虎、蛇、锦蛇、乌龟、蝎、蜘蛛、蜈蚣、蚯蚓、蜗牛等。 ④两栖类：青蛙、蟾蜍等。 ⑤昆虫：菜粉蝶、瓢虫、蚜虫、麦蛾、铜绿丽金龟、东亚飞蝗、大青叶蝉、中华蚱蜢、牛虻、臭虱、家蝇、蟋蟀、蜻蜒、蜣螂、红蜘蛛、吸浆虫、蚜虫、菜青虫、蚂蚁、瓢虫、蝴蝶、蜜蜂、土蜂、大黄蜂、蚕、蚜虫、麦蛾、袋蛾、铜绿丽金龟、牛虻、天牛、臭虱、虱、蝇、蚊、蚂蚁、华北蝼蛄、蟋蟀、中华螳螂等。 根据调查，本项目区域未见珍稀野生动物及国家法定保护的野生动物。 （5）河流水系 潼关县县内有自产水和客水两大部分；自产水指汇入黄河4条一级支流的7条支流；客水指黄河、渭河。 ①客水：A.黄河：由县境北中部的港口北侧入境，在沙坡村东北入河南省境，流程18km，平均河宽2km，水域面积11.7km2，平均流速4.24m/s。B.渭河：由小泉村西入境，经吊桥村到花园村汇入黄河。流程约11km，河宽 80-600m，水域面积2.67km2，流速2-6m/s。 ②自产水：区内有潼河和双桥河两大一级支流，属黄河流域水系。西部的潼河，由 潼峪河、篙岔河在禁沟口汇入河经港口镇（秦东镇）流入黄河；东部的双桥河，由西峪河、东潼峪河、善车峪河、太峪河、麻峪河成扇形收敛，在河南宋村附近汇集于双桥河， 在河南灵宝市境内注入黄河。各峪发源于小秦岭主峰北侧，河谷呈“V”型谷，河床比降 大，平均9.41-15.20%，流量小。出山后进入平原，河谷形态为“U”型谷，河床相对变宽，一般为20-50m，发育有阶地，比降为 2.31-7.31%。雨季河流水潺长，旱季河流自然干枯。 评价区水系图详见图3-6。 （6）小结 ①项目所在区域属于典型的秦岭北坡低山地地貌类型。评价区内主要的生态系统类型为林地生态系统。 ②经调查，评价区内植被类型多为灌木林及落叶乔木林，植被覆盖度高。 ③土壤侵蚀主要为水蚀侵蚀，有一定的土壤保持功能，区域内以轻度侵蚀为主。根据《陕西省水土保持区划图集》和《陕西省水土保持公报2006 - 2010 》，确定项目区背景侵蚀模数背景值为1150t/km2·a，属于轻度侵蚀区；根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190 - 2007），项目区容许土壤流失量为1000t/km2·a 。 2、环境空气质量现状 （1）区域达标性分析 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中提供的潼关县环境空气质量监测数据，内容统计结果见表3-5。 表3-5 基本污染物环境质量现状 序号; 评价因子; 年均浓度; 二级标准; 达标情况. 1; PM10均值（ug/m3）; 67; 70; 达标. 2; PM2.5均值（ug/m3）; 35; 35; 达标. 3; SO2均值（ug/m3）; 14; 60; 达标. 4; NO2均值（ug/m3）; 28; 40; 达标. 5; CO第95百分位浓度（mg/m3）; 1.4（日均）; 4; 达标. 6; O3第90百分位浓度（ug/m3）; 156（8小时平均）; 160; 达标. 由上表可知，2021年潼关县环境空气基本污染物均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物监测分析 本项目环境空气质量现状评价根据陕西泽希检测服务有限公司为本项目出示的环境现状监测报告中的数据。 ①监测单位：陕西泽希检测服务有限公司。 ②监测时间：2022年2月19日~2022年2月21日 ③监测点位：项目所在地下风向，具体见附图。 ④监测项目：TSP。 ⑤监测结果：监测结果见表3-6。 表3-6 大气监测数据一览表 单位：μg/m3 监测点位; TSP. 项目地下风向; 24小时浓度值; 监测值; 113~206. 最大超标倍数; 0. 执行标准值; 300. 由表3-6可知，评价区周围环境空气中TSP 的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、现有工程概况 麻峪金矿区麻峪水沟一坑坑探工程于2020年经地质六队纳入《陕西省潼关县桐峪—麻峪金矿详查（1500m标高以下）实施方案》的工作量中。并于2021年11月正式授权委托兴地公司在该处开展探矿作业。 在此之前，该处已经形成了采矿矿硐，经走访调查，该处矿硐为历史民采遗留矿硐，实际采矿人已无从考究，且无合法手续。根据现场走访，民采矿硐均为平巷工程，硐口标高1240m，坐标X:3810996,Y:37431956，硐口方位218°。并建设形成了临时道路、临时建(构）筑物区和废弃渣堆区等。已形成土地压占、损毁面积约1597m2。 2021年兴地公司正式接手后，便针对民采遗留渣坡实施生态恢复治理（400m2）；整理建设半封闭废石仓，设置拦渣墙；对已冲刷损毁的河道边坡进行边坡修复；并于2021年12月整理探矿进尺约50余米，配齐相应设备、设施并建立了相应系统。 二、工程现状存在的环境问题 根据现场调查，工程目前存在环境问题主要为： （1）食堂未设置隔油池。 （2）厕所防渗不能满足环保要求。 （3）临时废石仓未实施全封闭，不能满足现行废石仓的要求，需要实施升级整改。 （4）已实施覆土绿化的民采遗留渣坡、场地的绿化率不高，未完全进行生态修复； 三、现有工程建议整改措施： （1）食堂增设隔油池，食堂废水经隔油池处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 （2）设置防渗旱厕，底部及四周采用10cm混凝土防渗结构，厕所污水经沤肥处理后，用于绿化施肥。 （3）对项目临时废石仓进行升级改造，改造为符合要求的废石仓。 （4）对已恢复坡面、场地等进一步实施绿化恢复工程，加强维护，确保成活率。本项目树种选用油松，5年生容器苗，栽植密度为3m×2m，采用穴坑整地，整地规格0.8m×0.8m×0.8m。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本工程特点，及参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中要求，本次环境保护目标调查范围如下： （1）生态环境 本项目建设占地以原有构筑物用地及灌木林地为主，项目占地不涉及基本农田，生态环境敏感目标见表3-3。 （2）环境空气 本次参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，将本项目环境空气影响评价范围设为500m。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》，本项目声环境影响评价范围可在200m的范围适当缩小，本次参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，将本项目声环境影响评价范围设为50m。 （4）水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），报告表的地下水开采为Ⅳ类项目，可以不设置地下水环境影响评价范围。 根据上述评价范围，经现场踏勘，项目周边500m范围内无村庄及居民区，本项目探矿区域附近地表水体为麻峪水沟，目前麻峪水沟矿区内河段及下游均无水，根据工程性质及周围环境特征，本次环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目环境保护对象及保护目标 环境要素; 保护目标; 同本项目方位和距离; 保护内容; 环境功能区. 生态环境; 勘探区及工业场地周边生态系统; 周边动植物、自然景观、生态系统、水土保持、土壤等; 临时工程尽可能减少占压土地、植被；. 地表水; 麻峪水沟; 勘探区东北侧约50m; 地表水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）的二级标准。 表3-4 环境空气质量标准 污染物; 二级标准限值（μg/m3）; 标准来源. 1h平均值; 24h平均值. TSP; /; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. PM10; /; 150. PM2.5; /; 75. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准。 表3-5 地表水环境质量标准 项目; pH值; COD （mg/L）; SS （mg/ L）; 氨氮 （mg/ L）; BOD5（mg/ L）; 氟化物（mg/ L）; 氰化物（mg/ L）. 标准值; 6-9; 15; /; 0.15; 3; 1.0; 0.005. 项目; 硫化物 （mg/L）; 总锌（mg/L）; 总铅（mg/L）; 总镉（mg/L）; 总汞（mg/L）; 总砷（mg/L）; /. 标准值; 0.05; 0.05; 0.01; 0.001; 0.00005; 0.05; /. （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准。 （4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 类别; 昼间; 夜间. 声环境质量标准（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准的规定。 表3-7 大气污染物综合排放标准 评价标准; 评价因子; 无组织排放监控浓度限值. 新污染源大气污染物排放限值; 颗粒物; 1.0mg/m3. （2）废水不得外排。 （3）厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 厂界噪声标准 执行标准; 标准号; 级别; 评价因子; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. （4）固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期环境影响分析 本项目施工期为勘探期，探矿结束后进行探矿区域生态恢复，或后续转入开采期利用部分平硐，开采期另行环评，项目不涉及运营期。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，本项目生态环境不需开展专项评价，环境影响以定性分析为主。本项目勘探工作方式为坑探，没有大型机械、设备进入矿区。不新增工程占地，其主要工作区域位于地下，项目对地表生态环境的影响范围不大。项目探矿过程中对生态环境的影响主要体现在以下几个方面。 （1）占用土地影响分析 本项目为金矿勘探工程，根据工程特点，设置临时工业场地，占地面积约0.1197hm2，占地土地类型主要为原有构筑物用地，占地情况见表2-11。工程占地将造成地表植被剥离、践踏，使地表植被遭到一定的破坏，使植被蓄积量及生产力下降，对土地使用功能有一定影响。但工程临时占地面积较小，且至下一勘探阶段结束不新增工程占地，因此工程占地对评价区土地影响有限。 （2）对植被的影响 废石堆放、矿区道路和工业场地等占地破坏植被，必然会造成植物数量减少和生物量的损失。 本次勘探工作方式为坑探，没有大型机械、设备进入矿区。不新增工程占地，其主要工作区域位于地下，项目对地表生态环境的影响范围不大。 根据现场调查，项目区域无珍稀保护植物，矿区附近没有生态环境敏感地区和生态环境敏感保护目标，因此勘探对区域生态环境及物种多样性总体影响较小。 （3）对动物的影响 探矿区主要野生动物为有野兔、鼠类、蛇、松鼠、野鸡等，不涉及国家珍稀濒危保护野生动物的集中分布区和越冬栖息地。坑探工作过程中的爆破噪声、职工的活动等将对野生动物产生惊扰，使其远离勘探区，但不会对野生动物野生物种多样性和数量产生影响，对矿区野生动物的影响较小。只要合理安排勘探工作的作业时间、方式，加强对工作人员的禁猎教育，本次勘探工作不会对工作区野生动物产生不良影响。 （5）景观影响分析 本工程利用已形成的临时工业场地实施探矿工程，不再新增临时占地，不在增加地面生态环境扰动，此外，探矿结束后，评价要求对不再使用的临时占地及时恢复植被，将会在一定程度上对原有的生态功能进行补偿，在植被恢复后，对区域的景观格局影响小。 2、废气影响分析 本项目勘探过程中，采用湿式凿岩、爆破工作面洒水防尘、定期清理工作面岩壁、机械通风稀释措施后，坑道内作业过程产生的粉尘和爆破烟气由通风机通过风井排放，对外环境影响较小。掘进废石运输到废石仓，废石粒径和表面含湿量较大、装卸过程不易起扬尘，项目设置全封闭废石仓，并于废石堆存过程中洒水抑尘等有效措施，对外环境影响很小。 大气污染源主要为废石仓扬尘、运输扬尘、厨房燃料废气和备用发电机废气等。 （1）井下废气 采矿通风井污风主要成分为凿岩爆破、矿岩装卸、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和含CO、NOX等有害气体的爆破烟气。 井下各作业面产生矿岩粉尘，井下开采采用喷雾洒水湿式作业控制采矿凿岩、矿岩装卸时产生的粉尘，采取喷雾酒水后可降至2mg/m3以下；爆破废气采用鼓风局扇加强井下通风稀释后由排风井排至地表，废气中粉尘浓度可降至1mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求，对外环境影响铰小。 井下爆破炮烟中含CO、NOX等有害气体瞬时浓度较高，但由于爆破活动具有短时性、间断性，且工程全部在井下作业，随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散和稀释，最后通过井下通风装直外排时的浓度将会大大降低。 综上，在采取湿式凿岩作业方式并辅以输送新鲜风的稀释方式后，外排矿井污风中粉尘和CO、NOX等有害气体浓度较低，对外环境影响较小。 （2）废石仓扬尘 工程设置全封闭废石仓，位于工业场地东北侧，废石及时转运，不在临时废石仓内长期堆存。由于废石粒径较大，且在场内储存周期较短，扬尘产生量很小，加之废石仓全封闭，不会对周围环境产生明显影响。 为了进一步减少废石仓扬尘对周围环境的影响，本次评价提出对废石仓采取洒水抑尘措施，可有效减少扬尘的排放。 （3）运输扬尘影响分析 矿山道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，三轮车装载重量为1000kg，最高设计车速为20km/h。内部运输道路为废石铺筑的路面，且坑口距离废石仓运输距离较短，仅约为80m。因此，运输过程中产生的道路扬尘量较小；另外项目区地形为中、低山区，山坡植被覆盖度高，受山坡屏障和植被吸附作用，道路扬尘不易扩散。因此，道路扬尘影响主要分布在道路附近区域，不会对周围环境产生明显影响。 为了进一步减少道路扬尘对周围环境的影响，本次评价提出对道路采取洒水抑尘措施，可有效减少扬尘的排放。 （4）食堂废气 现探矿阶段食堂厨房燃料为液化石油气、电，均为清洁能源，产生的少量燃料废气对大气环境影响较小。且食堂操作间内设置抽油烟机，对食堂油烟经处理后排放，对周围环境空气影响较小。 （5）备用发电机废气 本项目主供电源外接当地供电专线，备用电源采用柴油发电机组。柴油发电机以柴油为原料，燃烧时会排放SO2、烟尘、NOx和HC等污染物。发电机组属于备用性质，年运行时间少且无固定时段，加强管理与维护，确保设备健康运行，总体上对环境空气影响小。 综上所述，因探矿产生的废气较少，同时本项目所在区域为沟谷地带，人烟稀少，故项目勘探施工对环境影响不大。 3、水环境影响分析 （1）生活污水 生活污水产生量为1.02m3/d，根据现场踏勘，目前厂区内设置旱厕，定期清掏，用于周边植被施肥；食堂废水经隔油池处理后用于周边植被灌溉；其它生活盥洗污水进入收集池，全部用于工业场地、废石仓及道路抑尘洒水。上述废水均不外排。 （2）矿坑废水 坑探过程中向山体挖掘，由于项目所在地地下水埋藏较深，以基岩风化裂隙水为主，主要接受大气降水补给，水量较贫乏。根据收集历史运行实际情况，非雨季期，矿坑涌水量日均为1m3/d，此类废水主要污染物为悬浮物，工程采取在掘进工作面附近设置水仓收集矿坑涌水，用于井下生产和工作面除尘洒水，不出井；根据企业提供水文地质资料，雨季期，矿坑涌水量最大约3m3/d，涌水涌出部分经坑道一侧排水沟排入坑口15m3三级沉淀池，收集井下未能完全利用的涌水，可保证雨季期最大储存5d产生的涌水，可以满足生产需求，满足矿坑涌水暂存、沉淀后用于工业场地洒水抑尘的需求，保证矿坑废水不外排。 4、噪声 本项目主要采用硐探开展金矿详查工作。井下噪声源主要为凿岩机及爆破产生的噪声，影响范围主要在采掘面及坑道内。对外环境影响主要是地表噪声源，包括硐口工业场地空压机、柴油发电机及风井口通风机噪声。 表4-1 主要噪声源强一览表 噪声源; 数量 （台/套）; 治理前声级dB(A); 防治措施; 治理后声 级dB(A); 备注. 凿岩机; 3; 95; 坑道内; 对外环境不产生影响; 间歇性. 通风机; 1; 90; 选用低噪声设备，基础减振，出口装消声装置; 80; 连续性. 空压机; 1; 95; 选用低噪声设备，基础减振; 82; 间歇性. 柴油发电机; 1; 100; 87; 间歇性. 本项目现阶段正在探矿过程中，具体噪声源见表4-1。工程厂界500m范围内无环境敏感目标，且通风机和空压机均布置在山区沟谷内，受山体及植被的遮挡，对周围声环境影响较小。 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，本次环评要求建设单位强化生产管理，确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 5、固体废物 （1）废石 项目硐探过程中固体废弃物主要为废石，废石即坑道凿进过程中剥离及掘进时产生的无工业价值的矿床围岩和夹石。 为了解废石的属性，本次评价引用陕西正环检测技术有限公司对《潼关县兴地矿业开发有限责任公司善车峪Q185号矿脉（深部）开采项目》中的矿山废石的浸出实验结果（见表4-2）。潼关县兴地矿业开发有限责任公司善车峪Q185号矿脉（深部）开采项目其矿山位于小秦岭山脉北坡善车峪内，位于本项目东侧6km处，与本项目勘查矿体位于同一个地质单元。因此，本项目废石浸出属性类比其实验结果可行。 表4-2 废石浸出毒性试验结果 类别; 项目; 监测结果; GB 5085.1-2007腐蚀性鉴别标准限值. 腐蚀性; pH; 8.9; ≥12.5或≤2.0. 类别; 项目; 监测结果; GB 5085.3-2007浸出毒性鉴别标准限值. 酸浸毒性; 铜(mg/L); 0.08; 100. 锌(mg/L); 0.037; 100. 镉(μg/L); 0.2; 1000. 铅(μg/L); 0.6L; 5000. 铬(mg/L); 0.31; 15. 六价铬(mg/L); 0.004L; 5. 汞(μg/L); 1.36; 100. 铍(μg/L); 0.2; 20. 钡(μg/L); 0.5; 100000. 镍(mg/L); 0.51; 5. 砷(μg/L); 1.4L; 5000. 银(mg/L); 0.01L; 5. 类别; 项目; 监测结果; GB8978-1996最高允许排放浓度. 水浸毒性; 铜(mg/L); 0.02L; 0.5. 锌(mg/L); 0.005L; 2. 镉(μg/L); 0.2L; 100. 铅(μg/L); 0.6L; 1000. 铬(mg/L); 0.06; 1.5. 六价铬(mg/L); 0.004L; 0.5. 汞(μg/L); 0.56; 50. 铍(μg/L); 0.2; 5. 钡(μg/L); 未检出; /. 镍(mg/L); 0.42; 1. 砷(μg/L); 1.4L; 500. 银(mg/L); 0.01L; 0.5. 根据表4-2可知，废石浸出液的各项指标浓度均低于《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1－2007）、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3－2007）限值，同时也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准限值。类比可知，本矿区废石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。 目前至勘探周期结束计划完成勘探深度为2030m，将产生掘进废石量为1.26万m3。根据现场踏勘，工程废石已设置废石临时存放仓，但未全封闭，堆放仓占地721m2，高1.5m，可临时堆存500m3废石，可满足探矿期间30天的废石堆存，废石仓库容可满足生产需求。但废石仓建设未能全封闭，不能满足《潼关县规范秦岭区域矿山坑口用地暂行管理办法》要求，因此，本次评价要求，建设单位应按照办法要求对现有废石仓实施升级整改，整改为全封闭废石临时储仓，探矿过程中产生的废石及时转运，定期交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室（简称“石渣办”）统一调拨处置。 （2）生活垃圾 根据估算，项目勘探期职工生活垃圾产生量3t/a。 根据现场踏勘，厂区已设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经统一收集后，定期运至当地生活垃圾指定收集点，交由环卫部门统一清运。防渗旱厕粪便定期清掏用作周边植被施肥。 （3）机修废物 探矿设备及车辆维修过程中会产生少量废机油、废柴油、废柴油桶、废机油桶等，年产生量约为0.018t/a，属于HW08（900-249-08）类危险废物。 本次评价要求：建设单位必须按照《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改通知单（环保部公告〔2013〕36号）的要求对废机油等危险固体废弃物进行运输及转移。废柴油桶、废机油桶循环使用，废机油、废柴油等危废交由维修单位直接带回，不在场地储存。 综上分析，本项目所有固废采取以上措施及时妥善处置，对周围环境影响不大。 6、地下水、土壤环境影响分析 （1）水文地质特征 矿区主要水系为麻峪河，地表水体分布简单，当地最低侵蚀基准面标高760m，该矿体产出最低标高位于当地最低侵蚀基准面之下。本区主要含水层有构造含水层、裂隙含水层和接触带含水层三种类型；隔水层有泥质隔水层、致密完整岩石隔水层。据矿山采矿巷道多年实测，最大涌水量为3m3/d（位于1240m标高巷道中），最小涌水量为0.1m3/d，涌水主要来自构造及裂隙水。矿区水文地质条件属简单类型。 矿区矿体属含矿构造。构造形态为向南倾斜的单斜构造，具明显的挤压破碎，但破碎带中被石英脉充填，断裂带中未见泉水出露，平硐中大部分地段干燥，仅局部滴水现象（流量﹤0.001L/s），一般无涌水现象。表明构造裂隙水分布极不均匀。因此，矿体断裂构造含水性和导水性微弱，或距隔水作用。该矿体水文地质条件属简单类型。 （2）含水层 区内地下水含水层依据其含水介质的不同分为孔隙水含水层、块状结晶岩类裂隙含水岩组。 孔隙水含水层：分布于基岩山区沟谷低洼处，孔隙含水层主要为第四系残坡积、洪积物。其特点是：含水层厚度较小，几十公分至数米，局部分布，地下水主要受大气降水补给，除一部分沿基岩裂隙补给深部地下裂隙水外，多以下降泉的形式向沟谷低洼处排泄。含水层物质组成主要为粉质粘土、砂、卵砾石及块石等，含水量一般。孔隙含水层属孔隙水潜水类型。 块状结晶岩类裂隙含水岩组：裂隙含水岩组分为风化裂隙含水层和构造裂隙含水层。现分述如下： ①风化裂隙含水层：分布于地表浅部，赋存于基岩风化层中，属风化裂隙水潜水类型。其特点是：分布广，含水层厚度变化大。根据以往钻孔揭露，本区风化层厚度3.1~66.72m，风化层深度随地形而异，山梁附近风化深度较大，坡体地段风化深度较小。该含水层地下水主要受大气降水补给。由区内水文地质资料及水文地质调查结果可知，区内地形陡峻，切割较深，地面坡度较大，利于地表水、地下水排泄，在雨季时地下水出露点流量均小于1L/S，该含水层富水性弱。 ②构造裂隙含水层：构造裂隙水主要受孔隙含水层及风化裂隙含水层地下水下渗补给。本区地层为深变质岩系，受地应力作用影响控脉构造裂隙较为发育，但大部被石英脉充填，含水性差，局部赋水，富水性弱。区内风化裂隙水水力性质为潜水性质，构造裂隙水水力性质为承压水。 岩溶含水岩组：局部分布，位于板石山组地层中呈透镜状、薄层状局部分布，区内岩溶不发育，含水性差，富水性弱。 （3）隔水层分布特征 区域上主要为基岩山区，区内所出露地层为太古宇太华群深变质片麻岩系，由老到新是：大月坪组、板石山组、洞沟组、三关庙组及秦仓沟组，岩性主要有黑云（角闪）斜长片麻岩、斜长角闪岩、石英岩及大理岩等。区内地下水类型主要为裂隙水类型，赋存于基岩风化裂隙及构造裂隙中。基岩中裂隙发育少或不发育地段岩石完整性较好，呈不透水或弱透水，可视为相对隔水层。 （4）地下水的补给、径流、排泄及与地表水的关系 本区海拔1100一1650m，相对高差550m左右，一般海拔在1000~1300m之间，河谷为“V”型谷，地面坡度一般为30°~50°，属中山中切割侵蚀地貌类型。地形坡度陡峻，有利于地表水、地下水排泄。 经各沟谷水量观测，各沟谷水流流量变化与季节变化有密切的相关性，雨季时沟谷水流量增大：旱季时沟谷水流量减小或干涸。这是由于区内地下水、地表水的补给来源为大气降水。大气降水一部分沿地表径流汇集于沟谷形成沟谷流水，另一部分下渗补给地下水。在重力作用下，地下水在含水层中运移，在适宜地段渗出补给地表水。地表水沿沟谷向下游排泄，而后汇于黄河。 （5）地下水及土壤影响分析 ①探矿工程对地下水的影响分析 角砾岩型金矿体矿岩胶结紧密，后期破坏性构造及裂隙很少，且规模很小，对矿坑水文条件不造成影响。据现场调查，已有坑道没有发现漏水及涌水现象，只在断裂带及构造影响带沿裂隙有滴水、渗水现象。 破碎带自身又多被后期热液蚀变形成致密块状角砾岩，透水性均极弱，都不具有由断裂构造构成的地下水排泄、径流通道，在原有采区采掘施工中，坑道中涌水量很小。 从矿山近年开采历史看，矿区没有发生过矿坑涌水异常情况，水文地质条件简单，本项目探矿平硐标高较高，加之区内含水层及断裂构造的富水性均很小，透水性不佳，探矿平硐的开挖不会对地下水水位产生明显影响。 ②工业场地处对土壤、地下水的影响分析 为防止项目勘探期对土壤及地下水环境的影响，设置分区防渗措施。重点防渗区：一般防渗区：沉淀池、收集池、隔油池、旱厕、发电机间等实施地面防渗措施。 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水和土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 7、环境风险评价 项目爆破工作委托专业爆破公司完成，采用秒导爆管引爆、起爆器起爆、微差爆破爆破法。工作区域内不设置炸药库。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，本项目不属于设置风险专项的行业，仅进行定性分析。 根据本次工程内容的设置情况，风险物质主要为柴油。柴油建规火险分级为乙类，其组成主要是碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物质。闪点低，在常温下蒸发速度很快，由于在储存收发作业中，不可能是全封闭的，会有蒸汽积聚和漂移，在有大量助燃物的空气中，只要有足够点火能量，就容易发生燃烧。同时，柴油主要由烷烃和环烷组成，烃类分子很容易离开液体，挥发到气体中。油气同空气混合后的气体受风影响扩散范围广，并沿地面漂移，积聚在坑洼地带。低粘度的轻质油品，流动性强，储存油品的设备由于穿孔、破损，常发生漏油事故。 本项目柴油随用随运，废机油、废柴油等危险废物交由维修单位直接带回，均不在场内储存，因此，项目环境风险总体可控。 8、探矿工程完毕后的环保要求 本项目为探矿工程，目的是对特定的区块内是否存在矿产资源进行探索和研究，并探明矿种赋存状态、品位、储量规模、开采条件和有无开采价值。项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。 项目探矿完毕后，探矿活动的各类产污环节和污染源如设备噪声，环境空气污染物等消失，但由于探矿活动造成的景观破坏、土地利用改变等环境问题，必须引起建设单位的高度重视，应严格按照项目临时用地土地复垦方案实施生态恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目矿硐及临时工业场地选址合理性分析 本工程位于渭南市潼关县太要镇麻峪内，矿区属于秦岭山区，选用历史遗留民采矿硐及配套的临时工业场地，不再新增占地，最大程度减少探矿工程对周围环境的破坏，且利旧工程选址不在自然保护区、水源保护区范围。本探矿作业所在地位于秦岭北麓基岩山区，不在秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内；坑口海拔高度1240m，低于1500m，位于适度开发区域内。符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单(试行)》(陕发改秦岭[2021]468号)和《渭南市秦岭生态环境保护规划》的要求。此外，项目探矿作业过程中按照评价要求采取有效的防尘、抑尘措施，废水全部回用不外排，采取隔声、减振等降噪措施，固废按照要求合理处置，对周围环境影响较小。 因此，本项目矿硐及临时工业场地选址合理可行。 2、废石仓选址可行性分析 因矿硐及临时工业场地等探矿设施均利旧，本次主要对废石临时堆存仓的选址可行性做详细分析。 项目废石临时堆存仓利用民采遗留临时废石堆场进行改造，设立于工业场地东南角位置，处于场地下风向，并紧邻乡道设置，便于进行废石的临时贮存和转运。根据现场踏勘，废石仓周边500m范围内无居民分布，且位于当地最高洪水面5米以上。废石仓选址合理可行，但经现场踏勘，废石仓未实施封闭，不能满足环保要求，因此，本次评价要求，建设单位应严格根据《潼关县规范秦岭区域矿山坑口用地暂行管理办法》对废石仓实施全封闭整改，探矿过程中产生的废石及时转运，不在临时废石仓内长期堆存，并按照办法要求，定期将废石交由潼关县石料加工企业整治工作领导小组办公室统一调拨综合利用，不得随意乱堆乱排。 综上，在按照本次评价要求对废石仓实施升级整改，并严格落实评价提出的环保要求后，项目临时废石仓选址合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 无 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、已有生态环境保护措施 （1）工业场地内道路已利用废石铺设； （2）对工业场地进行绿化，绿化面积约50m2； （3）已对民采遗留渣坡实施覆土等生态恢复治理措施； （4）已对已冲刷损毁的河道边坡进行边坡修复； （5）对临时未全封闭废石仓实施苫布遮盖并设置拦渣墙。 2、生态环境保护措施 （1）工程探矿区：项目勘探结束后对不再利用的临时设施及时拆除，并进行植被恢复。 （2）进探矿点的道路：矿山进场道路沿用已有乡村道路，定期对道路进行洒水抑尘，减轻废石等运输过程产生的扬尘对沟内植被等造成的影响； （3）合理规划勘探方案，加强勘探管理，探矿项目一定要按计划进行，尽量缩小占地范围，严格控制废石仓内废石的堆存量及范围，产生废石交由潼关县“石渣办”统一调拨至碎石场妥善处置，不在临时废石仓内长期堆存； （4）探矿期间，禁止施工人员的滥砍乱伐，破坏植被；在探矿过程中如果遇到国家保护植物，应该上报向当地林业局且并进行备案，并按照林业局的要求采取相应的保护措施； （5）禁止一切狩猎活动；在满足勘探需求的情况下，尽可能减少对野生动物生存环境有影响的行为。 （6）矿区一定要做好安全防火，避免森林火灾； （7）加强环境管理，对职工进行培训和教育，提高保护生态环境的意识。 （8）要严格按《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》的规定保护探矿区周围生态环境。 3、大气环境保护措施 （1）井下废气 本项目对地下采矿工作面采取喷雾洒水湿式凿岩等抑尘措施，同时采用抽出式通风系统，该系统通风简单、可靠，通风效果好，为矿山企业普遍采用。废气治理措施可行。 （2）粉尘防治措施 废石临时堆放场处设置定期洒水抑尘措施，及时清运废石等措施减少粉尘排放； 运输转运粉尘处对工业场地内道路及进场道路定期洒水抑尘，转运车辆设置苫布遮盖，限制车辆超载，防止洒落等抑尘措施； （3）机械尾气及车辆尾气 勘探期间加强运输车辆、机械的检修，减少故障情况的尾气异常排放。 4、水环境保护措施 探矿工程井下设有水仓对井下涌水收集后用于作业面洒水抑尘；不能利用部分于坑口设置沉淀池，经沉淀处理后用于工业场地洒水抑尘，均不外排。 生活污水设置旱厕，沤肥处理后用于周边植被施肥；盥洗废水设置收集池收集后用于工业场地洒水抑尘。均不外排。 5、声环境保护措施 选用噪声值低的设备，安装防振、消声等措施，各种机械设备应加强维护，以降低噪声。爆破在硐室内进行，采用微差爆破，降低振动及噪声影响。 6、固废 项目产生的坑探废石暂存于临时废石仓，定期交由潼关县“石渣办”统一调拨处置。 本项目在勘探过程中产生的废机油、废柴油、废柴油桶、废机油桶等属于危险废物，其中，废柴油桶、废机油桶循环使用，废机油、废柴油交由施工单位直接带走委托有资质单位处置，不在场内储存。 生活垃圾集中收集后定期运至附近村镇垃圾收集点。旱厕粪便定期清掏用作周边植被施肥。 7、环境风险预防措施 本项目柴油随用随运，现场柴油主要为设备在线量，因此，柴油发生泄漏等事故对外环境影响较小。环评要求在柴油设备使用过程中，做好防渗工作，必须远离火种，禁止在柴油设备区域附近吸烟等，并在显眼位置张贴危险标志。 |
| 其他 | 1、环境管理及监测计划 （1）环境管理 本次勘查期间应将环境保护纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，确保项目污染物排放符合国家和地方的排放标准。内部应加强环境管理机构和职能的建设，并设置专人负责各项环保工作的开展与监督检查，使环境管理行之有效。 应制定科学高效的勘查计划，确保勘查工作合理有序。应及时对临时工业场地等工作场地进行清理，避免占压植被；应加强维护已绿化的现有渣坡，提高植被成活率；应固定行车路线，并限制人为活动，不得随意破坏植被和猎杀野生动物；应尽可能减少本次勘查工程对区域生态环境的影响。 （2）监测计划 本项目勘查期类似于施工期，各勘查工程开展时会产生粉尘、NOx、CO等污染物，且探矿期内在采取洒水抑尘、加强通风等措施后，产生的污染物对周边环境影响较小，且随着探矿期的结束各项污染物随之消失，故可不开展本项目污染源监测。 本次勘查工程作业范围不涉及环境敏感区，工程布置均低于1500m，位于一般保护区，禁止在海拔高于1500m区域内活动，经资料查阅、现场踏勘，未在勘查区内发现珍稀动植物；且本次勘查工程的实施在采取各类有效的预防及治理措施后，对勘查区域的生态环境影响较小。故本次勘查项目可不开展生态监测。 2、要求与建议 （1）本项目探矿结束后，对探矿区不再使用的临时道路和临时占地进行植被恢复。 （2）本次环评仅为勘探工程内容，禁止进行采矿，如后续转入开采期利用部分平硐，开采期另行环评。 |
| 环保投资 | 项目总投资106.5万元，其中环保投资14.9万元，占总投资总额的14%。项目具体的环保投资见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 类别; 治理设施; 型号规格; 数量; 建设费（万元）; 备注. 废气; 废石仓、工业场地、道路扬尘; 洒水设施; /; 1套; /; 利旧. 废水; 矿坑废水; 沉淀池+回用设施; 15m3; 1套; /; 已建. 生活污水; 防渗旱厕（四周及底部采用10cm混凝土防渗）; /; 1座; 1.0; 整改. 隔油池; 1m3; 1座; 1.0; 新增. 防渗收集池; 5m3; 1座; 0.5; 新增. 固废; 废石; 临时废石仓; 721m2; 1座; 2.0; 整改. 生活垃圾; 收集设施; /; 1座; /; 利旧. 机修废物; 严禁在场内储存，交由施工单位直接带走，委托有资质单位处理; /; /; /; /. 噪声; 通风机; 选用低噪声设备，基础减振，出口装消声装置; /; /; /; 利旧. 空压机、柴油发电机; 基础减振; /; /; /; 利旧. 生态恢复; 对遗留民采渣坡实施覆土、绿化，加强维护，确保植被成活率97%；本项目树种选用油松，5年生容器苗，栽植密度为3m×2m，采用穴坑整地，整地规格0.8m×0.8m×0.8m。; 5.4; 加强养护，按照项目临时土地复垦方案要求加密种植. 探矿结束后，对不再使用的临时占地进行绿化恢复; /; /; 5; /. 合计; /; /; /; 14.9; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境 保护措施 |  | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 历史遗留 | 对遗留民采渣坡实施覆土、绿化，并定期养护，确保植被成活率97%；本项目树种选用油松，5年生容器苗，栽植密度为3m×2m，采用穴坑整地，整地规格0.8m×0.8m×0.8m。 | 陆生生态环境不受到明显影响。 | / | / |
|  | 探矿期 | - 探矿期间，禁止施工人员的滥砍乱伐，破坏植被； - 合理规划勘探方案，加强勘探管理，探矿项目一定要按计划进行，尽量缩小占地范围，严格控制临时废石仓内废石的堆存量； - 禁止一切狩猎活动；在满足勘探需求的情况下，尽可能减少对野生动物生存环境有影响的行为。 - 加强环境管理，对职工进行培训和教育，提高保护生态环境的意识。 |  |  |  |
|  | 勘探结束后 | 项目勘探结束后对不再利用的临时设施及时拆除，并严格按照项目临时土地利用复垦方案进行生态恢复，本次评价要求确保植被成活率为97%。 |  |  |  |
| 水生生态 | / |  | / | / | / |
| 地表水环境 | 沉淀池、收集池、隔油池、防渗旱厕 |  | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 沉淀池、旱厕、发电机房等处地面实施硬化防渗 |  | 废水不外排 | / | / |
| 声环境 | 选用噪声值低的设备，安装防振、消声等措施，各种机械设备应加强维护，以降低噪声。 |  | 达标排放 | / | / |
| 振动 | 爆破在硐室内进行，采用微差爆破，降低振动及噪声影响。 |  | 达标排放 | / | / |
| 大气环境 | 场地及临时废石仓定时洒水降尘，在爆破后采用抽风机进行强行通风以迅速扩散粉尘。 |  | 达标排放 | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的坑探废石暂存于临时废石仓， 定期运至潼关县“石渣办”统一调拨处置；生活垃圾集中收集后定期运至附近村镇垃圾收集点。旱厕粪便定期清掏， 用作植被施肥。 |  | 处置率100% | / | / |
| 电磁环境 | / |  | / | / | / |
| 环境风险 | 废柴油桶、废机油桶等循环使用，废机油、废柴油等危废交由维修单位直接带回，严禁场地储存 |  | / | / | / |
| 环境监测 | / |  | / | / | / |
| 其他 | / |  | / | / | / |

- 七、结论

麻峪金矿区麻峪水沟一坑坑探工程符合国家产业政策要求，坑口、工业场地选址合理。在认真落实设计和本报告表提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施的前提下，项目探矿期施工过程对环境的影响较小。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。