附件3

有害垃圾运输车辆污染防治技术要求

一、有害垃圾运输车辆宜选用载重量2吨以下的厢式汽柴油、混合动力或纯电动货车。

二、有害垃圾运输车辆货厢应采用全密闭设计，满足“三防”（防渗漏、防流失、防扬散）要求，货厢内部应设置满足防腐蚀要求的泄露废液导流及收集装置。

三、有害垃圾运输车辆货厢内部应根据废物种类及有害特性分别设置收集容器，并采取有效隔离措施。

四、有害垃圾运输车辆应设置挥发性气体收集和处理装置。

五、有害垃圾运输车辆应配备符合要求的消防设施。

六、有害垃圾运输车辆应装载卫星定位系统，并与相关监管部门实现联网。